ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, OAXACA, MÉXICO:

CARACTERIZACIÓN DE CLIMA

AUTOR

DR. ARIEL RUÍZ CORRAL

INDICE DE TABLAS Y FIGURAS

Cuadro 1. Estadísticas climatológicas normales de la estación de Cozoaltepec, Santa María Tonameca.

Cuadro 2. Estadísticas climatológicas normales de la estación San Isidro, Santa Ma. Tonameca.

Figura 1. Esquema de trabajo para la caracterización climatológica del área de estudio.

Figura 2. Tipos climáticos del municipio de Santa María Tonameca

Figura 3. Distribución espacial de la precipitación acumulada promedio anual en el área de estudio.

Figura 4. Temperatura media anual y zonas térmicas de la región de estudio.

Figura 5. Índice de humedad disponible para el desarrollo de vegetación en la región de estudio.

METODOLOGÍA

En la Figura 1 se describe el esquema de trabajo que se siguió para lograr la caracterización y análisis climático requerido en los términos de referencia para el área de estudio.

BANCO DE DATOS CLIMATICOS

Se integró una base de datos climatológicos diarios para las estaciones climáticas ubicadas en el municipio de Santa María Tonameca y alrededores, lo cual se hizo a partir de los registros compilados en la Base de Datos Climatológica Nacional, proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional; esta información se integró en archivos de hoja de cálculo en el programa Excel de Microsoft.

Una vez integrados estos archivos, se revisó la información con el objetivo de identificar los datos faltantes y seleccionar así sólo aquellas estaciones que tuvieran un mínimo de 20 años de datos con un 75% de información dentro del período 1961-2006, y que no hubieran suspendido labores de monitoreo antes de 1987, al menos para las variables temperatura y precipitación. En el caso de la variable evaporación se consideraron los datos disponibles en cada estación, sin importar la longitud ni la antigüedad de la serie de datos. Posteriormente se crearon archivos de texto para cada año de cada una de las estaciones y se procedió a identificar los datos fuera de tipo con ayuda del programa Excel de Microsoft y un programa de computadora desarrollado en el lenguaje C++ para este propósito. Los datos fuera de tipo fueron eliminados de la base de datos. El tipo de correcciones que se realizó fue que la temperatura mínima no fuera mayor que la temperatura máxima, que la diferencia entre el dato de temperatura posterior y el anterior no fuera de más de 7ºC. Al ocurrir esta condición el programa revisaba las posibles causas y aceptaba como válidas, la presencia de una helada, la ocurrencia de precipitación o la presencia de un norte o frente frío. Para el caso de la precipitación, fueron revisadas todas las lluvias de más de 90 mm en un período de 24 horas, aceptando como válidos aquéllos eventos que se repetían en por lo menos una estación vecina. Para esto se revisaban los registros climatológicos de por lo menos tres estaciones cercanas, procurando que presentaran las mismas o similares condiciones agroecológicas, topográficas y fisiográficas.

Figura 1. Esquema de trabajo para la caracterización climatológica del área de estudio.

Una vez revisada la calidad y coherencia de la información se estimaron los datos faltantes de temperatura y precipitación utilizando el programa CLIMGEN (Nelson, 2003), el cual se basa en estadísticas generadas a partir de los datos diarios. Cabe mencionar que sólo se generaron datos faltantes respetando los datos reales que se tenían y en cuanto a la evaporación, se conservó la información tal como se encontraba en la Base de Datos Climática Nacional.

Además para la estimación de los datos faltantes de temperatura y evaporación, se utilizaron la media aritmética para el caso de un día perdido, y siguiendo la tendencia de los datos cuando se tenían hasta cinco fechas con información faltante. En el caso de la precipitación, ésta se estimó con valor cero para días ubicados fuera de la temporada de lluvias cuando eran hasta cinco días sin dato, siempre que se tratara de años normales, esto es sin considerar años niño y años niña. Después de esto, se unieron nuevamente los archivos de texto que se tenían por años, para pegarlos en una hoja de cálculo de Excel diseñada con tablas dinámicas y fórmulas, mediante las cuales se obtuvieron las estadísticas básicas para cada una de las estaciones seleccionadas.

- CÁLCULO DE PARÁMETROS Y CLASIFICACION CLIMATICA

- La descripción conceptual y/o del cálculo matemático de cada uno de los parámetros considerados se realiza a continuación:

- Temperatura media:

- Constituye el valor normal o promedio histórico de temperatura media. La fórmula para calcular la media es:

Tm=Tpn

- Donde:

- Tm = Temperatura media

- Tp = Temperatura promedio del mes o decena en cuestión

n = Cada uno de los años de la serie histórica de la estación

- Temperatura máxima:

- Es la mayor temperatura registrada en un día y que se presenta generalmente entre las 14:00 y las 16:00 horas.

- Temperatura máxima media:

- Constituye el valor normal o promedio histórico de la temperatura máxima:

Txm=Txn

- Donde:

- Txm = Temperatura máxima media

- Tx = Temperatura máxima media del mes o decena en cuestión

n = Cada uno de los años de la serie histórica de la estación

- Temperatura mínima:

- Es la menor temperatura registrada en un día, y se puede observar por lo general entre las 06:00 y las 08:00 horas.

- Temperatura mínima media:

- Representa el valor normal o promedio histórico de temperatura mínima:

Tim=Tin

- Donde:

- Tim = Temperatura mínima media

- Ti = Temperatura mínima media del mes o decena en cuestión

n = Cada uno de los años de la serie histórica de la estación

- Temperatura máxima maximorum:

- Es el valor máximo presentado a nivel diario para el mes o decena en cuestión durante la serie histórica de datos.

- Temperatura mínima minimorum:

- Es el valor mínimo presentado a nivel diario para el mes o decena en cuestión durante la serie histórica de datos.

- Oscilación térmica:

- Es la diferencia entre los valores normales de temperatura máxima y temperatura mínima:

OT=Txm−Tim

- Fotoperíodo:

- Se calcula como:

N=2h15

- Donde:

- N = Fotoperíodo (horas)

h = Ángulo horario de la salida o puesta del sol

h = ArcCos (-tan φ tan )

φ = Latitud en grados

 = Declinación solar en grados

δ=23.45sen360284+Dj365

Dj = Día juliano. Para este estudio se tomó el día juliano correspondiente al día 15 de cada mes cuando se trabajó a escala mensual, y los días 5, 15 y 25 de cada mes cuando se trabajó a escala decenal.

- Temperatura diurna:

- Es la temperatura promedio que se registra durante el día.

- Temperatura diurna media:

- Es el valor normal o promedio histórico de temperatura diurna (Ruiz et al., 2003):

Td=Tm+Txm−Tim11−To412−ToSenπ11−To11+To

- Donde:

- Td = Temperatura diurna media

- To = 12-0.5N

- Sen = Seno expresado en radianes

 = 3.1416

- Temperatura nocturna:

- Es la temperatura promedio que se registra durante la noche.

- Temperatura nocturna media:

- Es el valor normal o promedio histórico de temperatura nocturna (Ruiz et al., 2003):

Tn=Tm−Txm−Tim11−To412−ToSenπ11−To11+To

- Donde:

- Tn = Temperatura nocturna media

- Precipitación:

- Valor normal de la precipitación acumulada promedio en un mes o decena:

- Donde:

- Pap = Precipitación acumulada promedio normal

Ep   = Precipitación acumulada promedio del mes o decena en cuestión en cada uno de los años.

n     = Cada uno de los años de la serie histórica de la estación

- Precipitación máxima en 24 horas:

Es la mayor precipitación registrada históricamente del mes o decena en cuestión. Esto implica el análisis de la precipitación máxima en 24 horas de cada uno de los años y seleccionar el valor más alto.

- Número de días con lluvia:

- Son los días con precipitación apreciable (> 0.1 mm) promedio para la decena o mes que se analiza.

- Evaporación acumulada promedio:

- Es el valor mensual o decenal normal de la evaporación:

Eap=Epn

- Donde:

- Eap= Evaporación acumulada promedio

- Ep = Evaporación acumulada promedio del mes o decena en cuestión en cada uno de los años.

n = Cada uno de los años de la serie histórica de la estación

La clasificación climática de las estaciones se hizo con el sistema de clasificación de Köppen modificado por García (2004).

GENERACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION CLIMATICA

Una vez realizado el cálculo de parámetros de las estaciones climáticas del banco de datos, se integraron matrices de parámetros climáticos georreferenciados para utilizarlas como insumo en procesos de interpolación, los cuales dieron origen a imágenes temáticas en formato raster. Los métodos de interpolación utilizados fueron el modelo lati/alto/térmico para datos de temperatura (Medina et al., 1998) y el método kriging ordinario para datos de precipitación y evaporación. Los procesos de interpolación se implementaron en el sistema IDRISI Andes (Eastman, 2006).

GENERACION DE CARTOGRAFIA CLIMATICA

A partir de  las imágenes del sistema de información climática se implementó en el sistema IDRISI Andes un análisis de álgebra de mapas para obtener las imágenes necesarias para el implementar el sistema de clasificación climática de Köppen modificado por García (1988) y así obtener el mapa de tipos climáticos de la región de estudio.

DETERMINACION DE UNIDADES AMBIENTALES

Se determinaron como unidades ambientales aquellas delimitadas por el tipo y subtipo climático según el sistema de clasificación de Köppen modificado por García (2004).

CARACTERIZACION CLIMATICA DE UNIDADES AMBIENTALES

Una vez determinadas las unidades ambientales se realizó la caracterización climática de cada unidad en términos de precipitación, temperatura, evaporación, evapotranspiración potencial e índice de humedad disponible. Esto utilizando el sistema de información climático generado en el presente estudio.

I. DESCRIPCION DEL AREA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO

I.1 Delimitación territorial

En la Figura 2 se describe la distribución espacial de las unidades ambientales del municipio de Santa María Tonameca de acuerdo al aspecto clima. En este sentido las unidades ambientales están constituidas por las áreas que cubren los tipos climáticos que aparecen en el mapa de la Figura 2. De esta forma para el municipio de Santa María Tonameca las unidades ambientales son:

Aw0 : Unidad con precipitación anual de 800 a 1000 mm y una temperatura media anual de 22 a 26⁰C.

Aw1 : Unidad con precipitación anual de 900 a 1000 mm y una temperatura media anual de 22 a 23⁰C.

Figura 2. Tipos climáticos del municipio de Santa María Tonameca.

I.2 Aspectos Regionales

El clima del territorio de Santa María Tonameca es cálido con dos variantes diferenciadas por el balance hídrico representado por el cociente precipitación anual/temperatura media anual (Figura 2), aunque desafortunadamente predomina territorialmente el tipo climático con un cociente inferior a 43.2 (w0), correspondiente al más seco de los climas cálidos y que se encuentra en la frontera con los climas secos. Esta situación deberá tenerse en cuenta a futuro porque de encontrarse la región en procesos de degradación ambiental se puede correr el riesgo de ampliar la frontera de los climas secos a esta zona del municipio.

La precipitación acumulada promedio anual de 800 a 1100 mm y la temperatura media anual va de 22 a 26⁰C. Estas características climáticas le confieren al municipio la posibilidad de mantener ciertos tipos de vegetación y la práctica de agricultura de temporal aunque de manera limitada con especies adaptadas a las altas temperaturas y con exigencias no muy altas de agua.

Los rasgos climáticos característicos de esta región como lo son la presencia de sequia intraestival (w’’), un clima isotermal (i) esto es muy termorregulado, la presencia del mes más cálido durante la primavera (g) y el porcentaje de lluvia invernal bajo, <5% (w).

I.3 Aspectos Naturales

I.3.1 Recursos Renovables

Clima

En los Cuadros 1 y 2 se describen las estadísticas climatológicas básicas de dos de las estaciones más representativas del área de estudio.

En primer término se aprecian las estadísticas de la localidad de Cozoaltepec y en segundo término las de la localidad de San Isidro. Ambas localidades poseen características de un clima cálido que manifiestan características climáticas típicas de la región de estudio como lo es el carácter bimodal de la lluvia, esto es la presencia de sequia intraestival o canícula entre los meses de Julio y Agosto, así como la presencia del mes más cálido más bien durante la primavera que en el verano, y el rasgo de régimen térmico isotermal, lo que señala el alto carácter termorregulatorio de los climas de la región, seguramente debido a la presencia de alta humedad ambiental durante casi todo el año. Los niveles de precipitación considerando estas dos estaciones se ubican entre los 800 y 1000 mm anuales, mientras que la temperatura media anual oscila entre los 25 y 26⁰C. En Cozoaltepec no se registran heladas, mientras que en Santa María Tonameca si ha llegado a bajar la temperatura a 0⁰C en el mes de Febrero. La temporada de lluvia se concentra básicamente entre los meses de mayo a octubre. Las lluvias de invierno no son significativas, ya que el porcentaje de lluvia invernal no supera el 5%.

En las Figuras de la 3 a la 5 se describe la distribución espacial de tres parámetros climáticos que fueron analizados y los tipos climáticos de la región de estudio.

En la Figura 3 se muestran diversos rangos de precipitación acumulada promedio anual y es notorio como la región de estudio se ubica en el intervalo de 800 a 1100 mm anuales de lluvia, los cuales combinados con una temperatura media anual que va de 22 a 26⁰C (Figura 4) explican el porqué la región está representada por climas cálidos subhúmedos tendiendo a semisecos.

En la Figura 5 se puede ver la distribución geográfica del índice de humedad disponible (IH) para el desarrollo de vegetación en la región de estudio. De acuerdo con esta información, Santa María Tonameca constituye un territorio fundamentalmente subhúmedo-seco, aunque en un 35-40% prevalece la condición subhúmeda-húmeda, de acuerdo con la UNEP (UNEP 1992a, 1992b).

Cuadro 1. Estadísticas climatológicas normales de la estación de Cozoaltepec, Santa María Tonameca.

| Variables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura máxima media (°C) | 32.8 | 33.6 | 33.5 | 34.5 | 34.7 | 32.9 | 32.8 | 32.4 | 31.7 | 32.8 | 33.1 | 32.8 | 33.1 |
| Temperatura máxima maximorum (°C) | 37 | 38 | 38 | 39 | 40.5 | 37.9 | 38 | 37 | 39 | 36.6 | 37 | 38.7 | 40.5 |
| Temperatura mínima media (°C) | 14.7 | 14.8 | 15.6 | 17 | 19.1 | 19.4 | 18.2 | 18.7 | 19.2 | 19.4 | 17.4 | 15.1 | 17.4 |
| Temperatura mínima minimorum (°C) | 7 | 6 | 2.2 | 7.7 | 6 | 12 | 10.4 | 9.2 | 12 | 12 | 8 | 5.9 | 2.2 |
| Temperatura media (°C) | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 25.7 | 26.9 | 26.1 | 25.5 | 25.6 | 25.4 | 26.1 | 25.2 | 24 | 25.3 |
| Temperatura diurna media (°C) | 28.8 | 29.3 | 29.3 | 30.2 | 30.8 | 29.4 | 29.1 | 29 | 28.7 | 29.7 | 29.6 | 28.9 | 29.4 |
| Temperatura nocturna media (°C) | 18.7 | 19.1 | 19.8 | 21.3 | 23 | 22.8 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 20.9 | 19 | 21.1 |
| Oscilación térmica (°C) | 18.1 | 18.8 | 18 | 17.5 | 15.6 | 13.5 | 14.6 | 13.7 | 12.6 | 13.4 | 15.8 | 17.7 | 15.8 |
| Precipitación (mm) | 0.5 | 1.8 | 3.1 | 6.7 | 80.6 | 191.9 | 144.6 | 199.3 | 258.5 | 82.1 | 8 | 8.7 | 985.8 |
| Precipitación máxima en 24 horas (mm) | 7 | 20 | 20 | 45 | 96 | 203 | 131 | 300 | 250 | 138 | 37 | 58.2 | 300 |
| Número de días con lluvia | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 5.3 | 11.9 | 9.9 | 12.3 | 13.3 | 6.1 | 1 | 0.5 | 62 |
| Evaporación (mm) | 134.1 | 138.6 | 168 | 182.3 | 169.8 | 133 | 133.5 | 136.1 | 110.1 | 120 | 116.9 | 122.5 | 1664.9 |
| Fotoperíodo (hr) | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 12.1 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | 12 |

FORMULA CLIMATICA: Aw0(w)igw’’

DESCRIPCION: Clima cálido subhúmedo con lluvias de verano y un porcentaje de lluvia invernal menor que 5%. Es un clima isotermal tipo Ganges, esto es que el mes más cálido se presenta antes del solsticio de verano (Mayo). El cociente precipitación anual/temperatura anual es menor que 43.2, con lo que se constituye como el más seco de los Aw. Se presenta sequia intraestival generalmente en el mes de Julio.

Cuadro 2. Estadísticas climatológicas normales de la estación San Isidro, Santa Ma. Tonameca.

| Variables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura máxima media (°C) | 32.1 | 32.7 | 32.8 | 34.2 | 34.6 | 32.9 | 32.9 | 32.8 | 32.1 | 32.7 | 32.8 | 32.7 | 33.0 |
| Temperatura máxima maximorum (°C) | 44.0 | 39.9 | 38.8 | 39.6 | 50.0 | 40.0 | 41.0 | 38.0 | 38.6 | 39.0 | 44.0 | 42.0 | 50.0 |
| Temperatura mínima media (°C) | 15.4 | 15.4 | 16.2 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 18.6 |
| Temperatura mínima minimorum (°C) | 8.6 | 0.0 | 7.7 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | 0.0 |
| Temperatura media (°C) | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 26.3 | 27.6 | 26.9 | 26.9 | 26.6 | 26.2 | 26.2 | 25.3 | 24.6 | 25.8 |
| Temperatura diurna media (°C) | 28.5 | 28.8 | 28.9 | 30.3 | 31.1 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 29.2 | 29.6 |
| Temperatura nocturna media (°C) | 19.0 | 19.3 | 20.1 | 22.3 | 24.2 | 24.0 | 23.9 | 23.5 | 23.2 | 22.7 | 21.2 | 20.0 | 22.0 |
| Oscilación térmica (°C) | 16.7 | 17.3 | 16.6 | 15.8 | 14.0 | 12.0 | 12.1 | 12.4 | 11.6 | 13.0 | 14.9 | 16.1 | 14.4 |
| Precipitación (mm) | 4.2 | 2.9 | 1.3 | 2.5 | 62.1 | 184.2 | 127.4 | 173.9 | 218.4 | 47.7 | 11.6 | 3.1 | 839.1 |
| Precipitación máxima en 24 horas (mm) | 20.9 | 18.0 | 15.4 | 17.5 | 178.0 | 160.0 | 200.1 | 280.3 | 330.0 | 64.4 | 38.0 | 38.6 | 330.0 |
| Número de días con lluvia | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 9.7 | 6.8 | 9.4 | 10.3 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 46.2 |
| Evaporación (mm) | 131.8 | 141.0 | 179.8 | 188.0 | 178.3 | 138.4 | 141.4 | 144.9 | 121.8 | 130.1 | 125.8 | 122.2 | 1743.7 |
| Fotoperíodo (hr) | 11.0 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.1 | 13.0 | 12.7 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 10.9 | 12.0 |

FORMULA CLIMATICA: Aw0(w)igw’’

DESCRIPCION: Clima cálido subhúmedo con lluvias de verano y un porcentaje de lluvia invernal menor que 5%. Es un clima isotermal tipo Ganges, esto es que el mes más cálido se presenta antes del solsticio de verano (Mayo). El cociente precipitación anual/temperatura anual es menor que 43.2, con lo que se constituye como el más seco de los Aw. Se presenta sequia intraestival generalmente entre los meses de Julio y Agosto.

Figura 3. Distribución espacial de la precipitación acumulada promedio anual en el área de estudio.

Figura 4. Temperatura media anual y zonas térmicas de la región de estudio.

Figura 5. Índice de humedad disponible para el desarrollo de vegetación en la región de estudio.

LITERATURA CITADA

Eastman, J.R. 2006. IDRISI Andes: Guide to GIS and image processing. Clark Labs, Clark University. Worcester MA, USA. 327 p.

García, E. 1988. Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen (para adaptarlo a las condiciones de la República Mexicana). 4a. Ed. Offset Larios. México, D.F. 155 p.

Medina G., G., J.A. Ruíz C. y R.A. Martínez P. 1998. Los climas de México. Una estratificación ambiental basada en el componente climático. Libro Técnico Núm. 1. INIFAP-CIRPAC. Ed. Conexión Gráfica. Guadalajara, Jal., México. 103 p.

Ruiz C., J.A., I.J. González A., J. R. Regalado R., J. Anguiano C., I. Vizcaíno V. y D.R. González E. 2003. Recursos edafo-climáticos para la planeación del sector productivo en el Estado de Jalisco. Libro Técnico Núm. 2. INIFAP-CIRPAC. Ed. Conexión Gráfica. Guadalajara, Jalisco. 172 p.