Uso de Suelo

ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DE Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. COSTA DE OAXACA

Contenido

1	Introducción	4

2	Objetivos	5

2.1	Objetivos generales	5

2.2	Objetivo particular	6

3	Metas	6

4	Metodología	6

4.1	Compilación y adecuación material cartográfico, datos satelitales y de información bibliográfica disponible.	7

4.2	Generación de compuestos de color (falso color).	8

4.3	Análisis y Clasificación de imágenes:	8

4.4	Trabajo de campo	10

4.5	Integración:	10

4.6	Ocupación del suelo:	10

4.7	Cambio de uso del suelo:	11

Resultados	13

4.8	Ocupación actual del suelo en el Municipio  de Tututepec	13

5	Bibliografía	24

Índice de Figuras

| Figura 1 Ubicación de municipios y cuencas hidrográficas en el área de estudio. | 3 |
| --- | --- |
| Figura 2 Relación de coberturas cartográficas escala 1:50000 y 1:250,0000 empleadas en la cuenca del proyecto. | 6 |
| Figura 3 Cobertura arbolada en Municipio San Miguel Tututepec. | 12 |
| Figura 4 Selva medianas y cultivos de temporal en la sierra del Municipio Tututepec. | 13 |
| Figura 5 Selvas medianas en el macizo montañosa del Municipio San Miguel Tututepec. | 14 |
| Figura 6 Pinares presentes en parteaguas del municipio de Tututepec . | 16 |
| Figura 7 Ocupación del suelo y vegetación correspondiente al Municipio Tututepec. | 16 |
| Figura 8 Selva baja caducifolia y manglar en Lagunas de Chacahua. | 17 |
| Figura 9 Selva baja caducifolia en laderas de Tututepec . | 17 |
| Figura 10 Selva mediana subcaducifolia en laderas con cultivos de maíz en tierras altas de la cuenca. | 18 |
| Figura 11 Terrenos antes de selvas medianas sustituidas por pastizales para la ganadería. | 18 |

Índice de tablas

| Tabla 1 Cuadro de reagrupación de datos y clases informáticas para análisis de cambio de uso y deforestación. | 10 |
| --- | --- |
| Tabla 2 Superficies por cobertura arboladas en el municipio de Tututepec | 12 |
| Tabla 3 Superficie por tipo de hábitat presentes en el municipio de Tututepec. | 13 |
| Tabla 4 Datos reagrupados de acuerdo a las formaciones vegetales presentes en el municipio de Tututepec. | 14 |
| Tabla 5 Ocupación del suelo y vegetación presentes en el municipio de Tututepec | 15 |

# Introducción

El área de estudio corresponde al municipio de San Miguel Tututepec localizado en la costa del estado de Oaxaca y comprende dos regiones hidrológicas; la  llamada Costa Chica que incluye al Río Verde, en particular la cuenca del río Atoyac, y la Región Costa de Oaxaca que abarca las subcuencas, , Río Grande el cual comprende el sistema Lagunas Chacahua Pastoria, Arroyo La sabana, Río Cacalotepec, Laguna Lagartero, Río Manialtepec. Estas cuencas conforman la unidad territorial base para establecer el área de estudio para el análisis de cambios de ocupación del suelo y vegetación. Comprenden una superficie de 120,805 hectáreas.

Figura 1 Ubicación de municipios y cuencas hidrográficas en el área de estudio.

Para lo anterior se programó el uso de dos tipos de insumos satelitales, esto es imágenes spot  que nos permitirán actualizar el conocimiento del uso actual del suelo y el usos de imágenes Landsat que nos permitirá tener una base histórica para identificar posibles cambios de ocupación y tiempos de cambio en dichas coberturas.

El primer nivel  de análisis se realiza con datos SPOT con resolución de 10 metros por píxel, y una presentación de datos en escala 1:50,000;

El siguiente nivel de acercamiento se realizará con el uso de imágenes de satélite Landsat MSS, TM y ETM+ de los años 1970, y 2000, con resolución variable de 60 m a 30 m según el tipo de datos. La escala de trabajo de presentación de dichos datos será de 1:250,000.

De acuerdo a los objetivos planteados se actualizara la información de ocupación del suelo y vegetación, así también se estimará la tasa de deforestación y cambio de ocupación del suelo. Se estimo su superficie y distribución actual identificando las comunidades vegetales y su cobertura.

La deforestación y  los cambios de usos del suelo han sido abordados en diferentes estudios con diferentes enfoques, generalmente con el objeto de entender las (1) causas, y los mecanismos que gobiernan dichos cambios, tanto de los usos del suelo como de los formaciones vegetales presentes, esto afín de  (2)generar predicciones sobre las futuras tasas de cambio en dichas coberturas, basados en las causas y formas de operar, en muchos casos con el objeto de identificar acciones que permitan contribuir al (3)diseño de políticas adecuadas para alcanzar el desarrollo sustentable. (INE, 2000).

En el avance del entendimiento de estos modelos se han desarrollado modelos cuantitativos y cualitativos, los primeros generan modelos de simulación utilizando parámetros estadísticos a fin de generar escenarios, mientras que los modelos cualitativos parten de procesos analíticos que se basan las abstracciones teóricas y no incorporan información empírica y se basan en funciones matemáticas expresadas en forma algebraica. Estos sirven para ayudar a entender supuestos establecidos previamente.

Independientemente de la naturaleza del modelo a desarrollar estos requieren de datos base, como son las estadísticas de cambio de usos del suelo y en lo posible identificar los patrones de cambio, en este trabajo se pretende contribuir aportando datos generales del comportamiento de las coberturas arboladas y no arboladas y sus diferentes tipos de comunidades ecológicas presentes (INE, 2000).

El estudio comprende una amplia región ambiental y ecológica pues va desde las áreas costeras con manglares hasta los bosque templados como el bosque de encino, encino pino y mesófilo de montaña, pasando por comunidades asociadas a climas calidos secos como la selva baja caducifolia y los matorrales.

Para este estudio se compilo la información  disponible tanto cartográfica como satelital, y se adecuaron los datos a un solo formato. Se clasificaron los datos satelitales, actualizando la información de ocupación del suelo con imágenes Spot (2008)  y con LANDSAT MSS y TM (1970, 2000) se incorporan para estimar la tasa de cambio y deforestación ocurrida en el periodo de análisis.

El método de análisis de imágenes empleado, en lo general es una clasificación no supervisada y una reclasificación jerárquica, con apoyo de datos en campo, generación de modelos digitales de terreno (MDT), mascaras etc. Los productos generados corresponden a cortes de nueve archivos; tres por municipio; también se genero cartografía temática en formato digital (raster y vectorial), así como archivos para impresión de mapa base para toma de datos en campo.

# Objetivos

## Objetivos generales

Caracterizar, estimar y cuantificar la extensión y localización actual de la ocupación del suelo identificando las comunidades vegetales y su cobertura

Identificar, comparar y aplicar herramientas de pronóstico que puedan ser relevantes y adecuadas para evaluar el potencial cambio que se presentaría en las comunidades vegetales y ocupación del suelo en el municipio.

## Objetivo particular

Compilar, digitalizar, editar y analizar la información temática y vectorial disponible tanto de uso del suelo y vegetación, geología, fisiografía, topográfica etc.,  del área de estudio. Escala 1:250,000, y 1:50,000 entre otros.

Compilar y analizar un conjunto de datos digitales LANDSAT MSS, TM y SPOT-HRV)

Estimar la tasa de cambio y deforestación para el área de estudio.

# Metas

- Definir área de estudio de influencia regional y local.

- Adquirir, compilar y conformar una base de datos cartográficos y de imágenes satelitales del  área de estudio.

- Elaborar una base de datos digital de los datos generados formato shape file (*.shp) y raster en formato img y tiff.

- Elaborar cartografía de ocupación del suelo del área de influencia escala 1:250,000, 1:50,000.

- Clasificar productos LANDSAT y SPOT para elaborar la cartografía en la ocupación del suelo en el área de estudio en las diferentes escalas de aproximación.

- Cuantificar la ocupación del suelo en diferentas fechas y usos presentes.

- Estimar la tasa de deforestación para el área de estudio.

- Actualizar la información de ocupación del suelo e identificar tendencias de cambio de la ocupación del suelo.

# Metodología

En lo general el presente proyecto consiste en la recopilación y adquisición de información tanto digital correspondiente a las imágenes de satélite como de la información cartográfica digital en formato vectorial que apoye los procesos de clasificación de las imágenes así como para elaborar  el mapa base. Posteriormente se clasificaron las imágenes generando archivos vectoriales a partir de dichos productos en diversas escalas y niveles de filtrados para su análisis. Con los datos vectorizados se realiza el análisis de cambio de ocupación del suelo. La información recopilada fue analizada, sintetizada e incorporada en una base de datos, clasificada por temas para su fácil y ágil manejo, para el desarrollo y descripción de los escenarios.

El análisis de uso del suelo se realiza en tres escalas de trabajo: A) utilizando datos LANDSAT Multiepectral Scaner System (MSS) correspondiente a el año 1973, b) datos Thematic Mapper (TM)  2001 y Enhanced Thematic Mapper (ETH) 2008; con resolución 30 metros y en una escala de trabajo 1:250,000, para el área de los municipios se utilizan datos SPOT multiespectral remuestreados a 5 mts y escala 1:50,000.

Dada la naturaleza del proyecto, la información compilada, y la recabada en campo se organizará a fin de incorporarlos a un Sistema de Información Geográfica, siendo esta de distintas índoles y fuentes (cartografía topográfica y temática del INEGI a diferentes escalas, imágenes de satélite LANDSAT de diferentes sensores y resoluciones espacio-temporales, los resultados del análisis de estas, el Modelo Digital del Terreno, y la información colectada en campo con apoyo de navegadores GPS. En cuanto al software empleado, consistió en los paquetes informáticos especializados de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección ERDAS IMAGINE v.9.1 (Leica Geosystems, 2006), así como ArcGIS 9.0, ARC-INFO ver 7.1.1 y ArcView GIS, 3.3 (ESRI, 1997, 2000,2006).

En términos generales, la metodología empleada en el presente estudio se basa en el método y los criterios para el análisis de imágenes de satélite planteados por Richards & Jia (2006),  Sorani, et. al., (1993, 1996); SARH, (1994); Skole, (1994.) y Bartolucci et al. (1983); para la caracterización de los sitios de verificación de campo se empleara navegador GPS Garmin con precisión de 6 mts y toma de datos descriptivos del sitio indicando el tipo de usos del suelo y vegetación presentes.

## Compilación y adecuación material cartográfico, datos satelitales y de información bibliográfica disponible.

Se compilaron datos vectoriales y raster en diversas escalas y proyecciones. Los datos vectoriales (INEGI, 2008); se cortaron y editaron en función de las necesidades identificadas para el área de estudio. Estos se exportaron a formato arcview  (shp) y se obtuvieron estadísticas base para la estimación del comportamiento de los cambios de ocupación del suelo en el contexto regional (escala 1:250,000).

Relación de cartas vectoriales a escala 1:50,000 que cubre el área de estudio de las cruces suman un total de 14 cartas vectoriales cubriendo el área delimitada. Los datos se proyectaron  con coordenadas UTM en zona 14 y 15; en tanto que para los datos escala 1:250,000. Estos datos se incorporan en el Sistema de Información Geográfica mismo con los cuales se elabora el mapa base correspondientes mostrados en la figura 2.

Figura 2 Relación de coberturas cartográficas escala 1:50000 y 1:250,0000 empleadas en la cuenca del proyecto.

En cuanto a los datos raster compilados comprende un conjunto de imágenes satelitales: 6 imágenes por fecha de diversos sensores: 4 LANDSAT MSS (1973,1979), 4 LANDSAT TM (2001), y 3 Spot_HVR (2008).

Datos Landsat

1) Imágenes multiespectrales:

a) Landsat MSS 1970s (4 bandas con resolución 7979 m, rango dinámico 7 y 6 bits por banda)

b) Landsat ETM+ 2000s (6 bandas con resolución 3030 m (28.528.5 m), 1 banda con resolución 6060 m, banda pancromática con resolución 1315 m (14.2514.25 m), rango dinámico 8 bits por banda)

c) Landsat ETM+ 2007 (6 bandas con resolución 3030 m (28.528.5 m), 1 banda con resolución 6060 m, banda pancromática con resolución 1315 m (14.2514.25 m), rango dinámico 8 bits por banda)

Datos fuentes:

2) Modelo Digital de Elevación (MDE): derivados de la interpolación a partir de las curvas de nivel o triangulación.

3) Puntos de referencia de los objetos topográficos prominentes para ortorectificación de las imágenes multiespectrales.

Datos SPOT Image

1): a) 6 Imágenes Spot multiespectrales  XS con precisión 2A (3 bandas con resolución 5x5 m, rango dinámico 8 bits por banda)

## Generación de compuestos de color (falso color).

Se realizaron combinaciones de bandas, y se imprimieron como apoyo visual para la selección de los sitios de control para la clasificación de las imágenes, bajo el método supervisado.

Los datos se agrupan en archivos de los productos y datos intermedios. Los productos o archivos con datos se utilizaron en diversas etapas de análisis o que fueron necesarios para referencia. Los productos generados  preliminares y definitivos según los requerimientos de trabajo se validaron y verificaron.

Los productos definitivos se almacenaron en un servidor común y para ser utilizados en análisis por otros usuarios.

Los datos se proyectaron con los siguientes parámetros:

1) Proyección UTM

2) Datum WGS84

3) Formato de los archivos raster ERDAS .img

4) Formato de los archivos vectoriales ArcGIS .shp

5) Con excepción de los casos especiales como redes de triangulación, etc.

## Análisis y Clasificación de imágenes:

Obtención de estadísticas y clasificación preliminar. Una vez que se contó con el mosaico respectivo, se obtuvieron las estadísticas del comportamiento espectral de las imágenes. Se utilizo el método de clasificación no supervisado con apoyo de reclasificación jerárquica. Posteriormente con el auxilio de cartas de uso del suelo de INEGI y datos de campo se busco reconocer e identificar las probables clases informáticas o categorías de clasificación (vg. Bosques pino encino, bosques caducifolios, agricultura de temporal, áreas erosionadas, cuerpos de agua, otras no identificadas, etc.), identificando áreas de validación, para apoyar al ordenador la decisión al reclasificar la imagen. Este proceso requirió la aplicación de ciertos filtros que permitieron mejorar el contraste y calidad visual de despliegue de la imagen, lo que facilito su análisis. Las leyendas de las clases o categorías de clasificación utilizadas se definieron previo acuerdo a clases informáticas identificadas que se muestran en el cuadro 1.

Clasificación no-supervisada

Productos:

1) Los resultados de clasificación de los bandas en bruto como un imagen raster con leyenda

2) Los resultados de clasificación de los índices como una imagen raster con leyenda

3) Las imágenes raster con combinación de las bandas para clasificación supervisada

4) Definición de las clases para utilizar en clasificación supervisada

1. Clasificación en base de análisis de cluster (20-30 clusters) de las imágenes normalizados en bruto y de las combinaciones de los índices.

2. Aplicación de los filtros estadísticos para descartar los píxeles aislados (mayority filter)

3. Identificación y etiquetado de las clases en resultados de análisis de los cluster con los datos de referencia (puntos de referencia del campo, datos vectoriales de referencia, cartas, etc.)

4. Análisis de separabilidad de las clases de clasificación no-supervisada, determinación de las clases espectrales compartidas entre diferentes imágenes.

5. Determinación de redundancias de las bandas / índices para posiblemente excluir las componentes redundantes de análisis. Ordenación de las bandas / índices por su contribución en clases.

6. Definición de las clases para clasificación supervisada. Definición de las combinaciones de las bandas / índices para utilizar en clasificación supervisada. (Deben ser compartibles entre las imágenes para propósitos de comparación de “firmas” de diferentes imágenes).

7. Formación de las imágenes raster con combinaciones de las bandas para clasificación supervisada.

Reasignación de los píxeles (clasificación experta) y validación de clasificación

Datos fuentes:

1) Imagen raster con resultados de clasificación supervisada

2) Imágenes raster con resultados de clasificación no-supervisada

3) MDE

4) Red hidrológica jerárquica e contornos de los cuerpos de agua

5) Puntos de verificación con uso del suelo conocido en formato vectorial (colectados durante trabajo en campo)

Productos:

1) Imagen clasificado final raster

2) Imagen clasificada final vectorial

3) Estadísticas de validación

1. Generar una zona búfer alrededor de los cuerpos de agua / corrientes permanentes en base de la red jerárquica hidrológica y guardarla como una mascara raster

2. Definición de los criterios (reglas) de reasignación de los etiquetas de los píxeles en base de MDE, mascara hidrológica y resultados de clasificación no-supervisada.

3. Reclasificación de los píxeles de acuerdo con los criterios establecidos.

4. Aplicación de filtros estadísticos para descartar los píxeles aislados (mayority filter)

5. Generación de las estadísticas de validación/verificación en base de los puntos de verificación.

6.- Generación de archivo raster y revisión del etiquetado.

6.- Vectorización de la imagen clasificada (con simplificación de los polígonos) mediante el filtro “	eliminate” de áreas menores a 6.25 para los datos LANDSAT de acuerdo con las reglas de presentación cartográfica (Cuanalo, 1978). Y de 2500m2 para los datos SPOT.

## Trabajo de campo

Se realizaron diversas visitas a centros de documentación y se realizarán recorridos de validación de información en campo georeferenciando los sitios observados. Esto permitirá recabar datos sobre el estado y características de las coberturas terrestres y condiciones de uso del suelo, a fin de reconocer y correlacionar clases espectrales con clases informáticas, determinadas por las dinámicas propias del uso del suelo y la variación geográfica del área. Durante estos recorridos se compararán los resultados de la clasificación obtenida con los tipos de vegetación y usos del suelo observados.

Se recabará información sobre la cobertura y estructura de la vegetación, para lo cual se elaboro una hoja de campo que apoyo el reconocimiento de las diversas coberturas y su estado. La hoja de campo se diseño para obtener datos que permitan caracterizar los sitios y auxilien a una mejor descripción de los usos y coberturas observados utilizando el GPS para ubicar los sitios de verificación en campo.

## Integración:

Se compilaron los conjuntos de datos vectoriales de escalas diversas: a escala 1:50,000 datos topográficos (curvas de nivel, cuerpos de agua, vías de comunicación, asentamientos humanos, etc.), toponímicos (nomenclatura de los rasgos topográficos, etc.) INEGI 2000; a escala 1:250,000 datos socioeconómicos de apoyo, como datos temáticos especializados de CONABIO, CNA, e INEGI, así como datos cartográficos complementarios de uso del suelo y vegetación Serie II, y Serie III (INEGI, 2007) y del Inventario Nacional Forestal, 2004 (SEMARNAT-UNAM, 2004).

## Ocupación del suelo:

Las imágenes se clasificaron primeramente bajo el método no supervisado obteniendo 60/30 clases informáticas, las cuales posteriormente se reclasificaron apoyados en criterios jerárquicos con modelos digitales del terreno, y sobre la base de mascaras para las áreas agrícolas, cuerpos de agua, zonas urbanas entre otras. Debido a que los datos presentan un alto nivel de confusión entre sus clases se sectorizaron y corrigieron de forma manual.

El etiquetado se realizo utilizando la nomenclatura y categorías de ocupación del suelo para su análisis, esto debido a las inconsistencias de los datos en su análisis por tipos de vegetación. La clasificación empleada para los tipos de vegetación fue la propuesta por Miranda y Hernández X. (1963). Tabla 1.

| Tipo de hábitat | Formación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ocupación del suelo y vegetación / Uso del suelo | Presencia |
|  |  |  | de árboles |
| Hábitat natural | Bosques | Bosque de pino | si |
|  |  | Bosque de encino | si |
|  |  | Vegetación sabanoide | si |
|  | Selvas | Selva mediana subcaducifolia | si |
|  |  | Selva baja caducifolia | si |
|  |  | Selva mediana caducifolia | si |
|  |  | Matorral | si |
|  | Manglar | Manglar | si |
|  | Otros tipos de vegetación | Vegetación halófila | no |
| Hábitat inducido |  | Sabana | si |
|  |  | Palmar | si |
|  | Pastizal | Pastizal inducido | no |
| Hábitat artificial | Agricultura | Agricultura de temporal Cultivada y arvense | no |
|  |  | Agricultura de riego y de humedad Cultivada y arvense | no |
|  | Otros usos | Superficies sin vegetación aparente | no |
|  |  | Urbanizado / infraestructura / asentamiento humano | no |
| Hábitat natural ó inducido | Cuerpo de agua | Cuerpos de agua (naturales o artificiales, no pertenecen al tipo de hábitat artificial) | no |

Tabla 1 Cuadro de reagrupación de datos y clases informáticas para análisis de cambio de uso  y deforestación.

## Cambio de uso del suelo:

Este análisis se realizo en base a las clases de ocupación del suelo, aunque si bien en los anexos se pueden observar los datos por tipos de vegetación, estos no son consistentes y no muestran en todas las clases los cambios ocurridos en el área.

Evaluación del grado de certeza del mapa generado: Se evaluó el grado de precisión obtenido en la clasificación en porcentaje, esto es el grado de coincidencia logrado en la clasificación supervisada, y el uso del suelo-cobertura real observado en el sitio.

Una vez obtenidas las coberturas respectivas estas se transformaron de su formato fuente (raster) al formato vectorial (archivos *.shp), para su integración y análisis en el SIG, mediante la sobreposición de estas para determinar los cambios del uso del suelo.

A partir de los datos generados por el análisis de las imágenes de satélite, se calculo la tasa de cambios de la ocupación del suelo, de acuerdo al modelo y criterios señalados por Dirzo y García (1991). Se analizaron las diversas coberturas, sobreponiéndolas para identificar y conocer las áreas de cambio, y la distribución de los diversos usos y coberturas identificados para los tres periodos señalados.

La tasa de cambio se encontró mas adecuado realizarla tanto para ocupación del suelo como para las clases de arbolado y no arbolado.

Los datos de tipos de vegetación presentes, cambios de ocupación y tasa de cambio se analizaran tanto para el Área de Estudio.

Finalmente con el objeto de conocer las tendencias y posibles escenarios de las diversas coberturas de uso del suelo, se aplico el modelo de estimación de tendencias (Niembro, 2000), ajustado a los próximos 10, 15 y 25 años, asumiendo que la tasa de deforestación se mantendrá constante.

# Resultados

La ocupación del suelo para el municipio de Tututepec, muestra a continuación:

## Ocupación actual del suelo en el Municipio  de Tututepec

El municipio muestra una alta transformación, ya que se ha perdido una superficie equivalente al 30 % de terrenos de vocación forestal. Actualmente la cobertura arbolada es de solo el 57 % de sus terrenos originales. Los terrenos identificados como arbustivos nos indican que potencialmente 11, 618 hectáreas están en un alto riesgo de transformación en áreas de cultivos o pastizales ya que estas reflejan parte de la dinámica que del área hacen las comunidades agrarias al mantener el proceso de roza tumba quema; principal causante de la deforestación en la región. Ver tabla2 figura 3.

Tabla 2   Superficies por cobertura arboladas en el municipio de Tututepec.

| COBERTURA | SUPERFCIE Ha | % |
| --- | --- | --- |
| Arbolado | 68,378.43 | 56.61 |
| No arbolado | 36,418.76 | 30.15 |
| Arbustivo | 11,861.82 | 9.82 |
| Cuerpo de agua | 4,126.90 | 3.42 |
| Total general | 120,785.90 | 100.00 |

Figura 3 Cobertura arbolada en Municipio San Miguel Tututepec.

De acuerdo al análisis de la tabla 2 podemos señalar que en términos de cobertura arbolada el municipio se encuentra con una superficie de 68,378 hectáreas esto es el 56.61 % del territorio aun se encuentra arbolado mientras que el 30 % esta no arbolado producto de las actividades antropogénicas . Cabe señalar que lo que está considerado arbolado es indicativo de la ocupación como terrenos arbolados, mas no de que éstas estén con alto grado de conservación ya que los procesos productivos del área son y la cercanía a las vías de comunicación está directamente relacionada con el grado de disturbio que al interior presenten.

Figura 4 Selva medianas y cultivos de temporal en la sierra del Municipio Tututepec.

Respecto a la condición  de naturalidad de los hábitats presentes, la superficie es mayor que cuando se habla de terrenos arbolados, ya que existen áreas de coberturas vegetales no arboladas, pero con un alto valor para la conservación como son los terrenos halófilos, la vegetación costera, la vegetación acuática etc.  Esta superficie es del 60 % del municipio con una extensión de 73 076 hectáreas.

Tabla 3   Superficie por tipo de hábitat presentes en el municipio de Tututepec.

| TIPO DE HABITAT | SUPERFCIE Ha | % |
| --- | --- | --- |
| Natural | 73,076.77 | 60.50 |
| Transformado | 31,144.30 | 25.78 |
| Perturbado | 11,861.82 | 9.82 |
| Cuerpo de agua | 4,126.90 | 3.42 |
| Sin información | 391.78 | 0.32 |
| Artificial | 184.34 | 0.15 |
| Total general | 120,785.90 | 100.00 |

De acuerdo a los datos generados por la clasificación de la imagen satelital Spot multiespectral, tenemos que el municipio se encuentra ocupado por una cobertura  selvática en casi el 46 % del área, siendo las selvas medianas las mas abundantes, mientras que los terrenos dedicados a la actividad agrícola ocupan un 12 %  que sumados a el 8 % clasificado como pastizales suman un área de casi 31,144 hectáreas  de terrenos transformados. Ver tabla 4 figura 4 y 6.

Tabla 4  Datos reagrupados de acuerdo a las formaciones vegetales presentes en el municipio de Tututepec.

| FORMACION | SUPERFCIE Ha | % |
| --- | --- | --- |
| Selva | 55,565.43 | 46.00 |
| Otros tipos de vegetación | 21,843.57 | 18.08 |
| Agricultura | 14,629.17 | 12.11 |
| Pastizal | 9,603.80 | 7.95 |
| Sin cobertura vegetal aparente | 6,911.33 | 5.72 |
| Bosque | 4,312.43 | 3.57 |
| Cuerpo de agua | 4,126.90 | 3.42 |
| Manglar | 3,217.16 | 2.66 |
| Otra cobertura | 576.11 | 0.48 |
| Total general | 120,785.90 | 100.00 |

Cabe destacar que los terrenos clasificados como sin cobertura vegetal, son solo 6,911 hectáreas, (5.7 % del municipio) estos son relevantes ya que el área muestra fuertes pendientes y es en estos sitios donde se  presentan problemas de erosión.

En general el municipio muestra que son las selvas medianas las mas abundantes, predominando la condición de caducidad de las mismos, y solo en las barrancas mas protegidas es dónde se han desarrollado comunidades con una carácter mas perenne sin que este sea el que prevalezca, por lo que son selvas medianas subcaducifolias.

Figura  6 Selvas medianas en el macizo montañosa del Municipio San Miguel Tututepec.

Están presentes el bosque mesófilo de montaña, y el bosque de pino en las partes altas de la montaña y parte aguas, estas comunidades sin ser las mas extensas en el municipio si son importantes la presencia de ellas ya que incrementan la potencial riqueza presente en el municipio, lo que le da un valor relevante en la conservación del patrimonio natural del área. Ver tabla 5 y figura 6 y 7

La presencia de las comunidades de manglar es relevante ya que ello representa oportunidades de aprovechamiento de recursos costeros de gran valor económico. La superficie de manglar identificada es de 3,709 hectáreas esto es el 3 % del municipio.

Tabla 5  Ocupación del suelo y vegetación presentes en el municipio de Tututepec.

| OCUPACION | SUPERFCIE Ha | % |
| --- | --- | --- |
| Selva mediana subcaducifolia | 24,395.20 | 20.20 |
| Selva mediana caducifolia | 23,918.85 | 19.80 |
| Agricultura | 14,629.17 | 12.11 |
| Matorral | 11,861.82 | 9.82 |
| Pastizal | 9,603.80 | 7.95 |
| Sin cobertura vegetal aparente | 7,303.10 | 6.05 |
| Selva baja caducifolia | 7,251.37 | 6.00 |
| Palmar | 5,043.55 | 4.18 |
| Cuerpo de agua | 4,126.90 | 3.42 |
| Vegetación halófila | 3,647.77 | 3.02 |
| Manglar | 3,217.16 | 2.66 |
| Pinares | 2,727.12 | 2.26 |
| Bosque mesófilo de montaña | 1,585.31 | 1.31 |
| Vegetación acuática / subacuatica | 710.17 | 0.59 |
| Vegetación dunas costeras | 340.40 | 0.28 |
| Sabana | 217.89 | 0.18 |
| Asentamientos humanos | 184.34 | 0.15 |
| Bosque de galería/riparia | 21.97 | 0.02 |
| Total general | 120,785.90 | 100.00 |

Del análisis de los datos generados se identificaron en total 17 coberturas; de las cuales 12 tipos de vegetación y 5 coberturas transformadas que complementan la ocupación del suelo presente en el municipio.

Los tipos de vegetación más abundantes en el área corresponde a las selvas medianas tanto subcaducifolias como las caducifolias;  las cuáles ocupan el 20.2 % y 19.8 % respectivamente de la superficie del municipio. Le siguen en extensión las selvas bajas caducifolias con un 9 %, y los matorrales con un 9%  del total estudiado.

Respecto a los tipos de vegetación de carácter templado se cuenta con bosque de pino con 2,727 hectáreas equivalentes al 2.2 %, mientras que el bosque mesófilo de montaña presenta una extensión de 1,585  hectáreas (1.3%).

Entre los tipos de vegetación costera más sensibles tenemos al manglar los cuales ocupan el 2.6 % del área con 3,217 hectáreas, las dunas costeras con 340 hectáreas  y las áreas de vegetación halófila con 3,647 hectáreas.

Actualmente el municipio muestra una superficie transformada correspondiente a terrenos para uso agrícola que ocupan el 12.1 % (14,629 hectáreas) y los pastizales (9,603 hectáreas) con el 7.95 % del área municipal.

Figura 7 Pinares presentes en parteaguas del municipio de Tututepec .

Figura 8 Ocupación del suelo y vegetación correspondiente al  Municipio Tututepec.

Figura 9 Selva baja caducifolia y manglar en Lagunas de Chacahua - Pastoria.

Para el análisis de cambios de coberturas se agruparan de acuerdo al tipo de formación vegetal que conforman de ahí que coberturas de pinares y bosque caducifolio se sumaron como bosques indistintamente de si estos son de coníferas o latifoliados. Las selvas de igual forma se agruparon junto con los palmares y los matorrales, ya que estas unidades están contiguas. La vegetación costera como los manglares, vegetación acuática y subacuatica se agruparan como vegetación hidrófila, finalmente la vegetación de dunas costeras y la halófila se agruparán como otros tipos de vegetación. Ver tabla 6.

Figura 10 Selva baja caducifolia en laderas de Tututepec .

Tabla 6  Ocupación del suelo y vegetación presentes en el municipio de Tututepec.

| Tipo de vegetación y ocupación del suelo | SUPERFICIE (HA) |  |  | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1970 | 2000 | 2008 | 1970 | 1990 | 2008 |
| Pinares | 2,943.53 | 2,589.33 | 2,727.12 | 2.44 | 2.14 | 2.26 |
| Bosque de Coníferas | 2,943.53 | 2,589.33 | 2,727.12 | 2.44 | 2.14 | 2.26 |
| Bosque mesófilo de montaña | 1,348.47 | 1,287.20 | 1,585.31 | 1.12 | 1.07 | 1.31 |
| Bosque de Latifoliadas | 1,348.47 | 1,287.20 | 1,585.31 | 1.12 | 1.07 | 1.31 |
| Bosques | 4,292.00 | 3,876.53 | 4,312.43 | 3.55 | 3.21 | 3.57 |
| Selva mediana subcaducifolia | 41,957.64 | 25,427.13 | 24,417.18 | 34.73 | 21.05 | 20.21 |
| Selva mediana caducifolia | 17,259.07 | 18,555.57 | 23,918.85 | 14.29 | 15.36 | 19.80 |
| Selva baja caducifolia | 11,628.60 | 21,267.76 | 7,251.37 | 9.63 | 17.60 | 6.00 |
| Matorral | 1,932.00 | 7,239.70 | 11,861.82 | 1.60 | 5.99 | 9.82 |
| Palmar | - | 2,157.41 | 5,043.55 | 0.00 | 1.79 | 4.17 |
| Selvas secas | 72,777.30 | 74,647.56 | 72,492.77 | 60.24 | 61.79 | 60.02 |
| Selvas | 72,777.30 | 74,647.56 | 72,492.77 | 60.24 | 61.79 | 60.02 |
| Manglar | 4,263.31 | 2,703.51 | 3,217.16 | 3.53 | 2.24 | 2.66 |
| Vegetación acuática / subacuatica |  |  | 710.17 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| Vegetación hidrófila | 4,263.31 | 2,703.51 | 3,927.33 | 3.53 | 2.24 | 3.25 |
| Vegetación dunas costeras | 563.92 | 281.49 | 340.40 | 0.47 | 0.23 | 0.28 |
| Vegetación halófila | 2,034.31 | 565.30 | 3,647.77 | 1.68 | 0.47 | 3.02 |
| Otros tipos de vegetación | 2,598.23 | 846.80 | 3,988.17 | 2.15 | 0.70 | 3.30 |
| Pastizal | 13,604.40 | 16,477.94 | 9,603.80 | 11.26 | 13.64 | 7.95 |
| Sabana | 761.38 | 473.46 | 217.89 | 0.63 | 0.39 | 0.18 |
| Pastizal | 14,365.78 | 16,951.40 | 9,821.69 | 11.89 | 14.03 | 8.13 |
| Agricultura | 14,467.67 | 10,193.76 | 14,629.17 | 11.98 | 8.44 | 12.11 |
| Agricultura | 14,467.67 | 10,193.76 | 14,629.17 | 11.98 | 8.44 | 12.11 |
| Sin cobertura vegetal aparente | 3,720.05 | 6,740.22 | 7,303.10 | 3.08 | 5.58 | 6.05 |
| Asentamientos humanos | 19.38 | 510.90 | 184.34 | 0.02 | 0.42 | 0.15 |
| Otros usos | 3,739.43 | 7,251.12 | 7,487.44 | 3.10 | 6.00 | 6.20 |
| Cuerpo de agua | 4,301.87 | 4,334.72 | 4,126.90 | 3.56 | 3.59 | 3.42 |
| Total general | 120,805.57 | 120,805.39 | 120,785.90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Con relación a cuanta superficie ha cambiado en el municipio, se encontró que son los pastizales y las selvas la ocupación y la vegetación que muestra datos negativos por la perdida que estos usos han presentado Tabla 6. Las selvas muestran que en el periodo de 1970 al 2000, esto es en 30 años, se incrementaron, sin embargo en el periodo de 2000 al 2008 estas se han reducido en una extensión de 2,154.79 hectáreas a un promedio de 215 hectáreas por año. Los pastizales por el contrario han perdido superficie en un 3.76 % anual en 38 años, sin embargo en el primer periodo muestran un crecimiento en 2.14% para posteriormente perder extensión en 7129 hectáreas equivalente al 5.9 % del municipio.

En general se observa que las superficies de los diversos usos muestran poco cambio en los tres años analizados Tabla 6. Es importante señalar sin que se deba de tomar como una conclusión que el municipio se ha mantenido con pocas variaciones en las coberturas presentes, pues se mantienen con una tasa de cambio muy baja. Son los pastizales la cobertura que tiende a  bajar a expensas del crecimiento de la agricultura.

Tabla 7. Superficies cambio de Ocupación del suelo y vegetación

| Superficie total de cambio en la ocupación del suelo. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de vegetación y ocupación del suelo | SUPERFICIE (HA) |  |  | % |  |  |
|  | 1970-2000 | 2000-2008 | 1970-2008 | 1990-2000 | 2000-2008 | 1970-2008 |
| Bosques | -415.47 | 435.90 | 20.43 | -0.34 | 0.36 | 0.02 |
| Selvas | 1,870.26 | -2,154.79 | -284.53 | 1.55 | -1.78 | -0.24 |
| Otros tipos de vegetación | -1,751.43 | 3,141.38 | 1,389.95 | -1.45 | 2.60 | 1.15 |
| Pastizal | 2,585.62 | -7,129.71 | -4,544.09 | 2.14 | -5.90 | -3.76 |
| Agricultura | -4,273.90 | 4,435.41 | 161.50 | -3.54 | 3.67 | 0.13 |
| Otros Usos | 3,511.69 | 236.32 | 3,748.01 | 2.91 | 0.20 | 3.10 |
| Cuerpo de agua | 32.85 | -207.81 | -174.96 | 0.03 | -0.17 | -0.14 |
| Total general | -0.18 | -19.49 | -19.66 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |

Con base a lo contenido en la Tabla 6 y 7 y Figura 11, se tiene que la cobertura pastizal para el periodo de 1970 a 2000 se incrementa en un 2% equivalente a 2585 hectáreas, sin embargo para el periodo 2000 al 2008 se observa una tendencia a la baja, decreciendo su superficie en 5.9 % equivalente a 7129 hectáreas.

Con base a anterior se estima que la tendencia de esta cobertura se debe al abandono de tierras dejando que se establezcan áreas de matorral (Acahuales), y a la ampliación de terrenos dedicados a la agricultura de temporal.

Respecto a las selvas estas muestran un incremento entre 1970 a 2000 en 1,870 hectáreas  esto es un1.55 % del municipio mientras que en el periodo 2000 a 2008 se presenta una reducción en su superficie en 2,154.79, esto es equivalente al 1.78% del municipio. Estas áreas cambiaron a matorrales y áreas agrícolas.

Figura 11 Comportamiento de las superficies de cambio en los tres años analizados

Las dunas costeras muestran una reducion en el primer periodo de 282.43  hectáreas y una recuperación en el segundo de 59 hectareas. Estas comunidades por sus caracteristicas requieren ser tomadas en consideración ya que presentan especies señaladas en la NOM ECOL-2001-059.

La suma total de las comunidades arboladas Tabla 8 muestra que hay una reduccion del 1,310 hectáreas entre 1970 a 2008 esto es en 38 años lo que es en promedio 1.08 % del territorio municipal., de igual forma el incremento de los terrenos deforestados para uso agropecuario se incrementa en 755 hectareas equivalente .14% del municipio.

Tabla 8  Superficies cambio de cobertura arbolada y no arbolada

| Tipo de vegetación y ocupación del suelo | 1970-2000 | 2000-2008 | 1970-2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbolado | -105.01 | -1,205.24 | -1,310.25 |
| Deforestado | 71.98 | 683.39 | 755.38 |
| Cuerpo de agua | 32.85 | -207.81 | -174.96 |
| Total general Cambio | -0.18 | -729.66 | -729.84 |

Por lo que se puede señalar que el municipio se ha mantenido con poco cambio en cuanto a la superfcie arbolada y no arbolada como se observa en la Figura 12.

Figura 12. Comportamiento de las superficies de cambio en los tres periodos analizados

Los valores anteriores nos muestran la tasa de cambio estimada Tabla 9 para las áreas arboladas que están muy por debajo de la media nacional ya que es de solo .042 por ciento de la superficie remanente arbolada cada año.

Tabla 9 Tasa de cambio de cobertura arbolada y no arbolada

| Tasa de cambio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de vegetación y ocupación del suelo | 1970-2000 | 2000-2008 | 1970-2008 |
| Arbolado | -0.000043066 | -0.001868620 | -0.000427393 |
| Deforestado | 0.000068152 | 0.004847469 | 0.001074324 |
| Cuerpo de agua | 0.000253576 | -0.006141142 | -0.001092680 |

A manera de conclusión se puede señalar que si bien en el municipio se han mantenido condiciones de cobertura arbolada similares desde los años setentas, ello no quiere decir que la calidad de la estructura y composición de las comunidades sea la misma, por lo que es muy importante se realicen estudios a detalle de la misma muestreando en forma intensiva y sobre la base de la estimación de la riqueza florística y estructura de las comunidades vegetales presentes.

Figura 12 Selva mediana subcaducifolia en laderas con cultivos de maíz en tierras altas de la cuenca.

Figura 13 Terrenos antes de selvas medianas sustituidas por pastizales para la ganadería.

# Bibliografía

ArcGIS 9.0, ARC-INFO ver 7.1.1. Softwere. Licencia Universidad de Guadalajara.

ArcView GIS, 3.3 (ESRI, 1997, 2000,2006). Licencia Universidad de Guadalajara.

Bartolucci et al. (1983).

ERDAS IMAGINE v.9.1 Leica Geosystems, 2008). Software Licencia a Universidad de Guadalajara.

INE, 2000.

INEGI 2000; Cartas topográficas a escala 1:250,000.

Dirzo,R ; M.C. García. 1992. Rates of deforestation in Los Tuxtlas, a neotropical área in Veracruz., México. Conservation Biology 6:84-90

Miranda F. G. , E. Hernández X. 1963. Los tipos de Vegetación de México y su clasificación. Bol. Soc. Bot. Mex. 29-179.

Palacio Prieto José Luis, Gerardo Bocco et al. 2000 La condición actual de los recursos forestales en México: Resultados del Inventario Nacional Forestal Nacional, 2000. Investigaciones Geográficas 43. Boletín del Instituto de Geografía de la UNAM. p.p.183-201.

Richards John .A., and Xiuping Jia 2006, Remote Sensing Digital Image Analysis-4th (Hardback). – Springer 476 p.

SARH, 1994. Inventario Forestal Nacional Periódico. Memoria Nacional Publicaciones de la Ed. Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Subsecretaria Forestal y de la Fauna Silvestre, 81 pp.

Skole, D.L 1994, Data Global land-cover change in charge in land and land cover: a global perspective. Mayer, WB. And B.L. Turner (eds), Cambridge University Press. 537pp.

Velazquez Alejandro, Jean F. Mass y José Luis Palacio. 2002. Análisis del cambio de uso del suelo. Documento Técnico. Oficio autorización 312.A.-00215 Convenio INE-IG (UNAM). SEMARNAT, Instituto de Geografía UNAM. 46 p.

Fechas de toma de las imágenes pueden ser importantes desde punto de vista de clasificación de vegetación. Las imágenes multiespectrales empleadas ya vienen con corrección de distorsión radio métrica y de distorsión geométrica; además de estar ortho corregidas; en caso de los datos 2008 fue necesario realizar su georeferenciacion.

Escala de trabajo para imágenes Landsat MSS recomendada en literatura es de 1:500,000, para imágenes TM y ETM+ es de 1:250,000 (Richards & Jia 2006).

Fechas de toma de las imágenes es un importante punto a considerar dado que son datos de dos épocas un conjunto en lluvias y otro en secas, mismo que afecta la clasificación de vegetación.