ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAXACA, MÉXICO.

FASE DE CARACTERIZACIÓN:

Geomorfología

Agua

Edafología

Héctor Gerardo Frías Ureña

(Coordinador)

Abril de 2010

CONTENIDO

1	Geomorfología	1

1.1	Introducción	1

1.2	Elementos de interpretación	1

1.3	Unidades de paisaje identificadas.	2

2	Recursos hídricos municipales	3

2.1	Ubicación del municipio en las regiones hidrológicas de México	3

2.2	Morfometría de cuencas	3

2.2.1	Subcuencas con mayor influencia en el municipio	5

2.3	Balance Hídrico	5

2.3.1	Balance hídrico del municipio	6

3	Suelo	7

3.1	Sistema de clasificación de la WRB	7

3.1.1	Conjunto 4	7

3.1.2	Conjunto 6	8

3.1.3	Conjunto 8	9

3.2	Grupos de Suelos y degradación de los mismos	10

3.2.1	Grupos de suelos y extensión superficial	10

3.2.2	Degradación de los suelos	10

4	BIBLIOGRAFIA	12

# Geomorfología

## Introducción

Existen diferentes sistemas de clasificación de tierras y aunque todos presentan interrelaciones, es posible diferenciar evolutivamente a tres grupos de clasificaciones de acuerdo a su enfoque: Genético, Paisajista y Paramétrico (Mabbutt, 1968), de entre los cuales se eligió al  enfoque paisajista para realizar el presente estudio.

El enfoque paisajista, basado en el estudio de objetos reales en partes distintivas observables del medio ambiente, se fortaleció en gran medida con el desarrollo de las técnicas de interpretación de fotografías aéreas, ya que la imagen estereoscópica da al intérprete una poderosa herramienta para la apreciación de diferentes unidades terrestres y de otras características, que son el resultado de controles geológicos subyacentes, del clima, de procesos geomorfológicos, etc. (Ortiz, 2005).

A mediados de los años 70 se inicia en México el uso de las imágenes de satélite en la elaboración de los levantamientos fisiográficos, siendo seleccionada la imagen banda 5 en blanco y negro, por ser la más parecida a una fotografía aérea. El método de interpretación visual que se emplea sobre las imágenes de satélite es en dos dimensiones (no se aprecia estereoscopia) y considera al tono, la forma y rasgos de drenaje, para delimitar zonas mayores al área mínima cartografiable que son distintivas de otras sobre la propia imagen (Ortiz, 2005).

## Elementos de interpretación

La unidad básica de clasificación es la faceta, definida como: Una porción de la superficie terrestre, usualmente con una forma simple, sobre una misma roca o depósito superficial y con un suelo y un régimen de humedad que son uniformes o varían en una forma simple y consistente (Webster y Beckett, 1970).

Con las facetas se puede colectar y organizar la información sobre los recursos naturales de un área y también sobre aspectos sociales y económicos. Es importante mencionar que el levantamiento fisiográfico es un estudio a nivel regional y que las facetas representan a las unidades con la mayor homogeneidad que puede ser alcanzada. Además, la repetición de un conjunto de facetas da un carácter particular y distintivo  a un paisaje; es decir, reconocemos diferentes paisajes donde hay un diferente conjunto de facetas o donde difieren los patrones de las relaciones entre facetas (Ortiz, 2005).

Con el esquema anterior se intenta proveer un armazón para almacenar datos en la mayoría de los propósitos prácticos en donde la tierra se usa en forma moderadamente extensiva. Sin embargo, la clasificación puede que no sea lo suficientemente refinada para todos los propósitos, por lo que se hacen necesarias divisiones más finas. En esos casos, Webster y Beckett (1970) propusieron a dos unidades auxiliares: el elemento y la variante.

El elemento es la unidad más pequeña del terreno; es una parte de la faceta y como tal puede ser distinguido en las fotografías aéreas. Por ejemplo, una faceta en una meseta puede tener dos elementos: la cresta plana y la margen convexa; una faceta en una pendiente puede dividirse en elementos de la parte superior y elementos de la parte inferior.

La variante se emplea para indicar cambios dentro de una faceta que no son predecibles desde la superficie. Por ejemplo, una faceta puede tener diferentes sustratos, con una variación en los tamaños de gravas en un abanico aluvial. En la identificación de las variantes es siempre indispensable un mayor trabajo de campo.

## Unidades de paisaje identificadas.

Con base en los aspectos geomorfológicos, topográficos, edáficos y geológicos, se delimitaron 123 unidades de paisaje a nivel de faceta en el municipio, con una topografía predominante de zonas de colina aguda y zonas planas de pendiente suave, las cuales comprenden, respectivamente, 37.78% y 30.45% del territorio municipal (Tabla 1).

| Tabla 1. Unidades de paisaje, a nivel de faceta, definidas en Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oax. |  |
| --- | --- |
| Unidades de paisaje | Área (%) |
| Zona de colina aguda | 37.78 |
| Zona plana suave | 30.45 |
| Zona ondulada suave | 3.94 |
| Zona plana esquelética | 5.89 |
| Zona de colina suave | 7.56 |
| Zona ondulada esquelética | 4.28 |
| Zona ondulada aguda | 3.98 |
| Zona de montaña aguda | 4.13 |
| Zona plana incisa | 0.87 |
| Zona de montaña suave | 0.75 |
| Zona ondulada incisa | 0.31 |
| Zona de colina esquelética | 0.07 |
| Total del área | 100.00 |

Respecto a los elementos más comúnmente observados en las facetas, las formas predominantes son las de arista (45.0% de la superficie) y, en menor medida, las  llanuras (18.5%) y las crestas (14.6%).

La descripción de las unidades particulares se presenta en el anexo correspondiente, en el cual se incluyen otros aspectos del paisaje, como uso del suelo y tipo de vegetación, entre otros.

# Recursos hídricos municipales

## Ubicación del municipio en las regiones hidrológicas de México

La mayor parte del territorio municipal está ubicado en la Región Hidrológica (RH) 21 “Costa de Oaxaca”, y una porción relativamente pequeña cae dentro de la RH 20 “Costa Chica-Río Verde”. En la primera de estas regiones, el municipio corresponde a la cuenca “Río Colotepec y Otros” la que a su vez está integrada por las siguientes subcuencas: Río Colotepec, San Pedro Mixtepec, Río Grande, y Río San Francisco. Respecto a la RH 20, una pequeña parte del municipio se encuentra en la subcuenca “Río Atoyac”.

De las subcuencas mencionadas, las que tienen mayor influencia sobre el municipio son las de R. San Francisco, R. Grande, San Pedro Mixtepec y de la RH 20 (Fig. 1).

## Morfometría de cuencas

La forma de la cuenca es la configuración geométrica de la misma, tal como está proyectada sobre el plano horizontal. Para determinar la forma de una cuenca se utilizan varios índices asociados a la relación área-perímetro. Los más comunes son:

- Índice o coeficiente de compacidad. Es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo de igual área que la cuenca.

- Coeficiente de forma. Es la relación entre la anchura media y la longitud de la cuenca.

- Radio o relación de elongación. Es la relación entre el diámetro de un círculo de área igual a la cuenca y la longitud de la cuenca.

Por otro lado, la influencia del relieve sobre la respuesta hidrológica de la cuenca es importante, puesto que a mayores pendientes corresponden mayores velocidades del agua en las corrientes y menor será el tiempo de concentración de la cuenca. En este aspecto se consideran la altitud media, el rango de alturas y la elevación de la cuenca. La altitud es determinante de la temperatura y la precipitación( Llamas. 1993).

Langbein et al. (1947) sugieren el trazo de una curva hipsométrica para representar gráficamente la distribución de la cuenca vertiente por tramos de altura. Dicha curva presenta, en ordenadas, las distintas cotas de altura de la cuenca, y en abscisas la superficie de la cuenca que se halla por encima de dichas cotas, bien en Km2 o en porcentaje de la superficie total de la cuenca (Figura 2).

Figura 2. Curvas hipsométricas características del ciclo de

Erosión (según Strahler). Fuente: Llamas (1993).

La curva A refleja una cuenca con un gran potencial erosivo (fase de juventud); La curva intermedia es característica de una cuenca en equilibrio (fase de madurez), y la curva C es típica de una cuenca sedimentaria (fase de vejez).

La pendiente tiene una gran importancia porque, indirectamente, a través de la velocidad del flujo de agua, influye en el tiempo de respuesta de la cuenca. Según Heras (1972), la pendiente media de una cuenca es la media ponderada de todas las pendientes correspondientes a áreas elementales en las que pudiéramos considerar constante la máxima pendiente.

Sin embargo, la pendiente media puede resultar un índice poco significativo, pues se pueden tener cuencas con igual valor de pendiente media pero con perfiles hipsométricos distintos. Es más descriptivo, y útil, tener una idea precisa de la distribución de las pendientes de una cuenca.

### Subcuencas con mayor influencia en el municipio

Las áreas de las subcuencas varían desde los 300 hasta los 900 km2, mientras que las altitudes máximas van de los 1500 a los 2000 msnm. En relación a el comportamiento y modelado del agua, los perfiles hipsográficos muestran cuencas de maduras a muy maduras, lo que indica erosión superficial. Ésta es consecuencia de la presencia de suelos de textura gruesa en la zona alta de las cuencas. En cuanto a la forma de las subcuencas, es considerable su tendencia al alargamiento,  con coeficientes de compacidad altos y relación de elongación por debajo de 0.7, aunque San Pedro Mixtepec tiende hacia una forma circular. En general presentan baja densidad en la red de drenaje debido a material geológico de alta resistencia.

La subcuenca Atoyac, con una superficie de 1321 km2, presenta una densidad de drenaje de 0.31 km de cauces/km2, mientras que su pendiente y elevación medias son 12% y 700 msnm, respectivamente. La longitud del cauce principal es de 63.02 km y la máxima elevación es de 2500 msnm.

La subcuenca R. San Francisco, con una superficie de 583 km2, presenta una densidad de drenaje de 0.72 km de cauces/km2, mientras que su pendiente y elevación medias son del 20% y 200 msnm, respectivamente. La longitud del cauce principal es de 24.27 km y la máxima elevación es de 1600 msnm.

La subcuenca R. Grande, con una superficie de 474 km2, presenta una densidad de drenaje de 0.51 km de cauces/km2, mientras que su elevación media es de 800 msnm. La longitud del cauce principal es de 34.77 km y la máxima elevación es de 2100 msnm.

La subcuenca San Pedro Mixtepec, con una superficie de 918 km2, presenta una densidad de drenaje de 0.41 km de cauces/km2, mientras que su elevación media es de 200 msnm. La longitud del cauce principal es de 33.23 km y la máxima elevación es de 2300 msnm.

## Balance Hídrico

Conocer el balance de humedad en el suelo es importante para evaluar la disponibilidad de agua para los cultivos, estudios hidrológicos, conservación de suelos, drenaje, repoblación forestal, etc. Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT, 1992), a partir del balance hídrico resultan ciertos índices (índice de humedad, índice de aridez) con los que se establecen criterios que definen los climas conforme a la clasificación de Thornthwaite.

Las variables que intervienen para determinar las disponibilidades de agua de una zona son las siguientes:

- La evapotranspiración potencial (ETP), que representa las salidas o consumos de agua.

- La precipitación, que constituye las entradas u aportaciones de agua.

- Reserva máxima. cantidad de agua por unidad de superficie que el suelo es capaz de almacenar; constituye una reserva de agua que será parcialmente consumida cuando la ETP sea superior a la precipitación.

El balance hídrico se elabora para un periodo concreto, normalmente un año, con el fin de determinar los periodos de déficit o excedente de agua, por lo que a lo largo de este tiempo pueden presentarse las siguientes situaciones (Fernández, 1995):

- Periodo de reconstrucción de la reserva: la ETP es inferior a las precipitaciones. Una parte del agua excedente se infiltra en el suelo hasta que se alcanza la reserva máxima y el resto del excedente circular formando la escorrentía.

- Periodo de subsequía o de gasto de la reserva útil: la ETP es equivalente a la precipitación, y no se produce infiltración ni escorrentía.

- Déficit hídrico o sequía: la ETP es superior a la precipitación. Se produce déficit hídrico que puede ser compensado por el agua almacenada en el suelo, hasta agotar la reserva útil.

### Balance hídrico del municipio

Un inconveniente para representar el balance hídrico es el escaso número de estaciones meteorológicas en el municipio y en general en la región. Con los datos del periodo 1961-2003 de la estación meteorológica CAE Río Grande, procesados por Ruiz y Regalado (2010), se realizó el balance hídrico cuyo resultado se muestra en la tabla siguiente.

| Tabla 2. Balance hídrico de la estación CAE-Río Grande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meses | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Total |
| P | 320.6 | 165.2 | 19.9 | 1.0 | 1.6 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 58.7 | 326.5 | 195.0 | 263.1 | 1365.1 |
| ETPc | 112.1 | 118.39 | 98.05 | 94.66 | 102.17 | 104.14 | 120.08 | 126.78 | 127.80 | 139.27 | 143.26 | 137.08 | 1423.7 |
| ETR | 112.1 | 118.4 | 98.1 | 22.8 | 1.6 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 58.7 | 139.3 | 143.3 | 137.1 | 844.8 |
| D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.8 | 100.6 | 99.1 | 117.6 | 120.8 | 69.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 579.0 |
| R | 100.0 | 100.0 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
| E | 108.5 | 46.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | 51.7 | 126.0 | 420.3 |

La interpretación de los resultados muestra que en noviembre la precipitación es menor que la evapotranspiración potencial, en consecuencia la reserva (R) empieza a disminuir, hasta culminar con el valor mínimo de enero a mayo, indicando gasto de la reserva y déficit hídrico.

Durante el periodo húmedo del año, de junio a octubre, cuando la precipitación supera a la evapotranspiración potencial, tiene lugar la recuperación de agua en la reserva del suelo. Durante ese mismo periodo, cuando el suelo alcanza su máxima capacidad de retención, el agua excedente (E) escurre superficialmente.

Diagrama del balance hídrico.

Consiste en una representación gráfica en la que se comparan la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real con la precipitación. Permite distinguir a lo largo de los meses del año tanto el déficit como el excedente de agua en el suelo, el periodo de utilización y el de reconstrucción de la reserva. En la figura 3 se presenta el diagrama construido a partir de los datos de la tabla 2.

Figura 3. Balance hídrico  (1961-2003) de la estación CAE-Río Grande.

# Suelo

La base de datos de suelos fue elaborada con base en la cartografía 1:250 000  del INEGI, usando el sistema de clasificación de la WRB (World Reference Base for Soil Resources). Por conveniencia, todos los Grupos de Suelos de Referencia de la WRB están ensamblados en 10 conjuntos, cada uno caracterizado por “identificadores dominantes”, por ejemplo, factores formadores de suelos los cuales en su mayoría condicionan claramente  la formación del suelo.

## Sistema de clasificación de la WRB

En 1998, la Unión Internacional de Ciencias del Suelo (IUSS) adoptó la Base Referencial Mundial para el Recurso Suelo (WRB) como un sistema de unión para correlación de suelos. La estructura, conceptos y definiciones de la WRB están fuertemente influenciados por la filosofía y la experiencia ganada con el Sistema de Clasificación de Suelos FAO-UNESCO. La WRB propuso 30 Grupos de Suelos de Referencia, acomodando más de 200  Unidades de Suelos (de segundo nivel). Los 30 Grupos de Suelos de Referencia se integran en 10 conjuntos.

Las características de los suelos existentes en el municipio de Villa de Tututepec, que se ubican en tres de los 10 conjuntos mencionados, se describen en los siguientes párrafos.

### Conjunto 4

Corresponde a los suelos minerales cuya formación es notoriamente influenciada por su ubicación topográfica-fisiográfica. Este conjunto corresponde a suelos en posiciones de terrenos bajos; incluye cuatro Grupos de Suelos de Referencia, de los cuales en el municipio se encuentran Fluvisoles, Gleysoles y Regosoles.

En posición de tierras bajas se ubican los Fluvisoles, que muestran estratificación o alguna otra evidencia de sedimentación reciente,  así como los Gleysoles, no estratificados y que no reciben   aportaciones regulares de sedimentos.

En áreas elevadas y/o erosionadas es posible identificar Regosoles: suelos profundos, los cuales ocurren en material no consolidado y sólo presentan un desarrollo superficial del perfil, debido a las bajas  temperaturas del suelo, sequías prolongadas o erosión.

#### Descripción de los Fluvisoles

Los Fluvisoles son suelos jóvenes que reciben sedimentos frescos durante regulares inundaciones (a menos que la tierra fuera recuperada) y todavía muestran estratificación y/o un perfil de materia orgánica irregular.

Aguas arriba de un sistema de ríos, los Fluvisoles son normalmente confinados a estrechas franjas de tierra adyacentes al actual  lecho del río. En las partes bajas y medianas, la llanura inundada es más ancha y tiene el clásico arreglo de diques y cuencas, con Fluvisoles de textura gruesa en los diques y suelos de textura más fina en las áreas de las cuencas, más alejadas del río.

La saturación con agua permanente o estacional conserva la naturaleza estratificada de los depósitos originales, pero cuando se realiza la formación de los suelos, puede formarse rápidamente un subhorizonte Cámbico, transformando al Fluvisol en un Cambisol o Gleysol (dependiendo del régimen de agua).

#### Descripción de los Gleysoles

El Grupo de los Gleysoles incluye suelos de tierras húmedas que, a menos que estén drenados, están saturados con agua subterránea por largos periodos, suficiente para desarrollar un característico “patrón de color gléyico”, esencialmente compuesto por colores rojizos, parduscos o amarillentos en la superficie de los agregados y/o en la capa superior del suelo.

La formación de Gleysoles está condicionada por el exceso de humedad a poca profundidad (menos de 50 cm desde la superficie del suelo) en algún período o en todo el año. Condiciones de baja oxidación-reducción, propiciadas por la prolongada saturación del material del suelo en presencia de materia orgánica, causan la reducción de los compuestos de hierro férrico a compuestos ferrosos, lo cual explica las coloraciones de la permanentemente saturadas capas del subsuelo.

La humedad es la principal limitación para el uso de los Gleysoles vírgenes: están cubiertos con vegetación natural de pantano o son usados para extensos pastizales. Gleysoles artificialmente drenados se usan para cultivos de arado, agricultura de subsistencia y horticultura. En los trópicos y en los subtrópicos son mayormente cultivados con arroz.

#### Descripción de los Regosoles

El Grupo de Suelos de Referencia de los Regosoles es un grupo residual taxonómico: contiene todos los suelos que no se han acomodado en otros grupos. En la práctica, siendo un grupo residual taxonómico, los Regosoles son mejor descritos en base a las propiedades que no tienen. Los Regosoles son suelos minerales, débilmente desarrollados en materiales no consolidados, que tienen sólo un horizonte superficial Ócrico y que no son muy someros (como los Leptosoles), ni arenosos (como Arenosoles), ni poseen propiedades flúvicas (como los Fluvisoles). Los Regosoles son particularmente comunes en zonas áridas, en los trópicos secos y en regiones de montañas.

Algunos Regosoles son usados para agricultura de riego, pero el uso más común es de producción de pastizales de bajo volumen, cultivos de granos pequeños, remolacha o árboles frutales.

### Conjunto 6

Incluye los “típicos” suelos rojos y amarillos de regiones subtropicales y tropicales húmedas, en zonas donde las altas temperaturas del suelo y (en ocasiones) el régimen de humedad producen intemperismo de rocas y rápida putrefacción de la materia orgánica del suelo. Este conjunto incluye seis Grupos de Suelos de Referencia, de los cuales en el municipio se encuentran sólo los Acrisoles.

#### Descripción de los Acrisoles

Los Acrisoles son suelos fuertemente lixiviados, de color rojo o fuertemente amarillo, sobre roca parental ácida, con horizonte de acumulación de arcilla, baja capacidad de intercambio catiónico y baja saturación de bases. La mayoría de los Acrisoles tienen un horizonte superficial Ócrico, delgado, pardo, particularmente en regiones con estaciones secas prolongadas. Los colores pardos se encuentran donde los anegamientos periódicos retardan la mineralización de la materia orgánica del suelo.

Bajo una cubierta forestal protectora, los Acrisoles tienen superficies de suelo porosas. Si el bosque es clareado, el valioso horizonte A se degrada y se pierde hasta formar una dura  costra superficial. La costra no permite una suficiente penetración del agua durante las lluvias, con una devastación de la superficie como una consecuencia inevitable.

Una escasez general de nutrientes de plantas, toxicidad de aluminio, fuerte adsorción de fósforo, aplacamiento/encostrado y una alta susceptibilidad a la erosión imponen severas restricciones sobre labores agrícolas en estas tierras. Grandes áreas de Acrisoles son usadas para agricultura de subsistencia, en un sistema de rotación de cultivos. Por lo general, los Acrisoles no son suelos muy productivos; éstos generan buenos resultados en cultivos tolerantes a la acidez como la piña, anacardo, palma de aceite o hule.

Una condición recomendable para cultivar sobre Acrisoles es la preservación de la superficie del suelo con su materia orgánica. El clareo mecánico del bosque natural por extracción de las raíces y llenado de los huecos con productos superficiales propicia que la tierra, que es estéril por los niveles tóxicos de aluminio, elimine cualquier plántula sembrada fuera de los huecos rellenados.

### Conjunto 8

Este conjunto incluye suelos de zona esteparia, en la zona de transición entre  climas secos y templado  húmedos, que tiene una vegetación clímax  de hierbas efímeras y bosque seco. El Conjunto 8 incluye tres Grupos de Suelos de Referencia, de entre los cuales los Phaeozems son los únicos presentes en el municipio.

#### Descripción de los Phaeozems

Los Phaeozems son suelos rojizos de regiones de praderas con alta saturación de bases, pero en los que no son visibles los signos  de acumulación de carbonatos secundarios en el primer metro superior del suelo. Son suelos oscuros ricos en materia orgánica, porosos y bien aireados, con estructuras migajosas o de bloques moderados o fuertes, muy estables.

Los Phaeozems suelen encontrarse en tierras planas a onduladas, en regiones cálidas a frías, suficientemente húmedas para que exista percolación en el suelo la mayoría de los años, pero también con períodos en los cuales el suelo se seca. La vegetación natural es de hierbas altas de estepa y/o bosque.

Los Phaeozems son suelos fértiles y excelentes para el cultivo. Se usan para producción de soya, trigo y otros granos pequeños, así como para el cultivo de algodón irrigado y para la crianza y engorda de ganado con pasturas mejoradas. Las principales limitantes para su uso son la sequía periódica y la erosión por agua o viento.

## Grupos de Suelos y degradación de los mismos

La definición de los Grupos de Suelos de Referencia se realizó con base en la cartografía temática digital del INEGI, escala 1:50 000, mientras que la degradación fue estimada según la metodología GLASOD, que se describe más adelante.

### Grupos de suelos y extensión superficial

Por su extensión superficial, los grupos de suelos más importantes en Villa de Tututepec de Melchor Ocampo son, en orden descendente, los Regosoles, los Phaeozems y los Acrisoles. En la tabla 3 se presentan los Grupos de Referencia identificados sin considerar los suelos asociados, así como la superficie cubierta por cada Grupo.

| Tabla 3. Grupos de Referencia de Suelos identificados en Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oax. |  |
| --- | --- |
| Grupo de Referencia | % del Área |
| Acrisol húmico | 16.96 |
| Acrisol órtico | 2.17 |
| Phaeozem gléyico | 3.90 |
| Phaeozem háplico | 19.46 |
| Fluvisol éutrico | 0.21 |
| Gleysol mólico | 7.36 |
| N/A (Cuerpo de agua) | 4.17 |
| Regosol éutrico | 45.77 |
| Total | 100.00 |

### Degradación de los suelos

La metodología GLASOD evalúa el efecto de los procesos de deterioro, tanto en la estructura interna como en el desplazamiento de los materiales que conforman el suelo. Como procesos de deterioro interno se consideran la degradación física y la química. Para aplicar esta metodología se requiere obtener la siguiente información:

- Tipo de degradación. Incluye tanto la erosión hídrica como la erosión eólica, así como el deterioro químico (pérdida de nutrimentos; salinidad y/o alcalinidad; contaminación o acidificación), el deterioro físico (compactación, encostramiento, inundaciones, acidificación y cubrimientos con concreto o asfalto) y la degradación biológica en la capa superficial del suelo.

- Grado o nivel de afectación. Se evalúa en términos de la reducción de la productividad biológica de los terrenos, considerando cuatro niveles de afectación: a) Ligero (reducción apenas perceptible en su productividad); b) Moderado (marcada reducción en su productividad); c) Fuerte (se requieren grandes trabajos de ingeniería para su restauración); y d) Extremo (terrenos irrecuperables).

- Porcentaje de afectación. Se refiere al porcentaje del área que está afectada por ese tipo de degradación.

- Factores causativos. Son los que provocan la degradación, tales como actividades agrícolas, deforestación, sobrepastoreo y actividades industriales, entre otros.

- Tasa de degradación. Indica la rapidez o la velocidad de la degradación.

Con base en la metodología indicada, en el municipio se observa afectación en el 27.7% del área. La manifestación más común es la formación de cárcavas, asociada con la pérdida del suelo superficial, que afectan conjuntamente al 21.40% de la superficie. En cuanto a la tasa y nivel de degradación, las categorías preponderantes son “baja” y “moderado”, respectivamente (Tabla 4).

| Tabla 4. Procesos, tasa y nivel de degradación de los suelos en Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oax. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Tasa | Nivel (% del Área) |  |  |
|  |  | Ligero | Moderado | Total |
| Deformación del terreno | Baja |  | 1.28 | 1.28 |
| Denudativo-Acumulativo | Baja |  | 1.68 | 1.68 |
| Desbalance microbiológico | Baja | 0.05 |  | 0.05 |
| Gleyzación | Baja |  | 3.35 | 3.35 |
| Pérdida del suelo superficial | Alta |  | 0.48 | 0.48 |
|  | Baja | 3.84 | 0.08 | 3.91 |
|  | Moderada |  | 0.59 | 0.59 |
| Formación de cárcavas | Baja | 2.92 |  | 2.92 |
|  | Moderada |  | 13.50 | 13.50 |
| Total |  | 6.80 | 20.96 | 27.76 |

# BIBLIOGRAFIA

Aramburu, L.; y G. Gavilán. 1991. Hidrología Aplicada. Universidad Industrial de Santander. Santander. España.

Campos Aranda, D. F. 1992. Procesos del Ciclo Hidrológico. Editorial Universitaria Potosina. Segunda reimpresión. S.L.P., México.

Fernández, García Felipe. 1995. Manual de Climatología Aplicada. Editorial Síntesis, S.A. Madrid, España.

García de Miranda, E. 1983. Apuntes de Climatología. UNAM. México, Méx.

González Salazar, A. 2007. El Balance Hídrico. Departamento de Geografía y Ordenación Territorial. Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Méx.

INEGI. 1986. Conjunto de datos de aguas superficiales Serie I. E1510, D1403, D1501 y E1412, escala 1:250000. México, Méx.

Llamas, J. 1993. Hidrología General: Principios y Aplicaciones. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. España.

Marco, 1982.J.B. y Reyes, M. Hidrología. Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, España.

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 1992. Guía Para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. Madrid, España.

Ortiz Solorio, C. A. 1987. Elementos de Agrometeorología Cuantitativa. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, México.

Ortiz Solorio, C. A. 2005. Metodología del Levantamiento Fisiográfico. Un sistema de clasificación de tierras. Tercera Edición. Colegio de Postgraduados. Montecillo, México.

Torres Ruiz, E. 1986. Agrometeorología. 3ª reimpresión. Editorial Diana. México, Méx.

WRB 2000. Principales Suelos Del Mundo. Base Referencial Mundial Del Recurso Suelo (World Reference Base for Soil Resources). Wageningen Agricultural University. ITC. ISRIC. F A O. Traducción: Ing. Francisco Javier Manríquez Cosío. Coordinación Estatal Baja California Sur. INEGI. México.