CRITERIOS DE CLASIFICACION GEOMORFOLOGICOS

Región

Montaña: relieve agreste, generalmente presente en altitudes mayores a 1000 msnm.

Colina: relieve sinuoso, generalmente presente en altitudes mayores a 400 y menores a 1000 msnm.

Ondulada: relieve discontinuo, generalmente presente en altitudes mayores a 200 y menores a 400 msnm.

Plana: relieve con pocas o ningunas discontinuidades, se puede presentar en cualquier altitud aunque predomina en las menores a 200 msnm.

Topografía

Aguda: relieve con pendientes pronunciadas (mayores a 60%).

Suave: relieve con pendientes relativamente poco pronunciadas (menores a 40%).

Esquelética: topografía “suave” con algunos elementos del paisaje sobre saliendo, vestigio de procesos continuos en condiciones estables.

Incisa: topografía “suave” con algunos elementos disectando el paisaje, asociada esta condición a fallas o cauces maduros.

Forma

Arista: cimas angulosas, con pendientes en dos sentidos (si tiene mas se les nombra agujas).

Cresta: cimas convexas, con pendientes en dos sentidos (si tiene mas se nombran cerros) que igual que las anteriores pueden tener pendientes suaves o fuertes, hasta un máximo de 100% de pendiente.

Escarpe: desniveles con más de 100% de pendiente.

Rellano: cumbres onduladas o acolinadas que son limitadas por laderas muy pronunciadas o escarpes.

Ladera convexa o plana: las laderas pueden ser cóncavas, convexas o planas, según sea el sentido de la pendiente, siempre que esta no pase de 100%, sino sería escarpe.

Llanura: terreno plano u ondulado, siempre y cuando tenga una pendiente general, aunque esta no sea muy suave (hasta 15%).

Depresión abierta o cerrada: sima donde convergen las pendientes, si esta es con sentido a un mismo punto se nombra cerrada, sino abierta.

Playa: línea donde convergen los procesos denutativos-acumulativos propios del oleaje, predominado el proceso acumulativo.

Barra: al igual que la playa, pero en este elemento del paisaje domina ampliamente el proceso acumulativo.

Litología

Litoral: medio cambiante que forma suelo*^.

Palustre: medio con demasía de agua  que forma suelo*.

Aluvión: arenas o material más fino transportado por el agua.

Volcanosedimentaria: tipo de roca ígnea.

Conglomerado polimíctico: tipo de roca sedimentaria.

Granodiorita: tipo de roca plutónica.

Granito-Granodiorita: tipo de roca plutónica.

Complejo metamórfico: conjunto de diferentes tipos de rocas metamórficas.

*El concepto de suelo en litología es mucho mas pobre que la definición de este en el ámbito de la edafología.