III.- Análisis de Vulnerabilidad en el Municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca.

Coordinadores: Dr. Roberto Maciel Flores. MC Laura Elizabeth Peña García.

Investigadores: MC Miriam Tostado Plascencia. Dr. Miguel Ángel Alatorre Zamora. MC Arturo Malagon Montalvo. Dr. José Guadalupe Rosas Elguera. Ing. Héctor Frías Ureña. Biol. Ana Mólgora Tapia.

Alumna: Biol. Samantha Saray Manzano Armas.

Julio de 2010

Índice

3

3.1. Introducción	5

3.1.1 Amenazas Naturales	5

3.1.1.1 Amenazas naturales	10

3.1.1.2 Sismos	13

3.1.1.2.1 Zonas Sísmicas de México	13

3.1.1.2.2 Estimación del Peligro Sísmico	14

3.1.1.2.3 Cálculo de la peligrosidad sísmica	15

3.1.1.2.4 Mapa de Peligrosidad Sísmica según el proyecto GSHAP	15

3.1.1.2.5 Sismicidad de las fuentes	17

3.1.1.2.6 Mapa de Periodos de Retorno para Aceleraciones de 15% g o Mayores	20

3.1.1.3 Tsunamis	26

3.1.1.3.1 Propagación y Tiempo de Desplazamiento de los Tsunamis.	29

3.1.1.3.2 Arribo, Evaluación y Efectos de los Tsunamis	30

3.1.1.3.3  Antecedentes Históricos	31

3.1.1.3.4 Vulnerabilidad de las Costas de México a los Tsunamis	33

3.1.1.4 Volcanismo	37

3.1.1.4.1 Peligro volcánico	37

3.1.1.4.2 Diagnóstico de peligro volcánico en el municipio de estudio.	37

3.1.1.5 Concentración de gases o minerales en agua o aire	46

3.1.1.5. Movimientos de masa	42

3.1.1.5.1. Erosión	42

3.1.1.6. Inundaciones	46

3.1.1.6.1 Los Peores Huracanes en México	47

3.1.2. Amenazas Antropicas	51

3.1.2.1. Fenómenos Físico químicos	51

3.1.2.2.  Fenómenos sanitarios ecológicos	55

3.1.2.3. Fenómenos Socio organizativos	55

3.2 Índice de Vulnerabilidad Ambiental	60

3.3. Índice de Vulnerabilidad poblacional	61

3.4 Índice de Vulnerabilidad Social	64

3.5. Índice de Vulnerabilidad de Infraestructura	65

3.6 Índice de Vulnerabilidad Compuesto	65

A

Azufre:	52

B

Bibliografía	12, 22, 36, 41, 45, 50, 59

C

Cultivo de ajonjolí:	52

Cultivo de frijol:	52

Cultivo de limón:	52

Cultivo de maíz:	52

Cultivo de Sandia:	54

Cultivo del cacahuate:	53

D

Definiciones de Amenaza, vulnerabilidad y riesgo.	5

F

Figura 3.1.- Epicentros de los terremotos ocurridos durante los años 1900 hasta 1996 en México con magnitud Mw > 6.5. Los epicentros color rojo son sismos con profundidad menor de 50 km, los de color azul oscuro han ocurrido a una profundidad mayor de 50 km. (Servicio Sismológico Nacional, 2010)	13

Figura 3.10 Escenario sismo-tectónico de la costa del Pacífico  potencial de México y su potencial para generación y recepción de tsunamis.(CENAPRED,2001).	34

Figura 3.11 Puertos industriales y turísticos en la zona costera de desarrollo prioritario según el Plan Nacional de Urbano, con alturas máximas de ola y fechas ocurrencia de tsunamis locales (CENAPRED, 2001).	35

Figura 3.12 Ubicación de volcanes activos en la Republica Mexicana	40

Figura 3.15 (Gobierno del Estado de Oaxaca et al., 2003)	58

Figura 3.2. Zonificación sísmica de México (Zuñiga y Guzmán, 1994)	14

Figura 3.3. - Regionalización Sísmica de México	14

Figura 3.4. Mapa de peligrosidad sísmica, según GSHAP, en forma de aceleración máxima del terreno para un período de recurrencia de 500 años. (Giardini et al., 1998).	16

Figura 3.5. Mapa  Global de Intensidades. (Fuente SED, 2004)	18

Figura 3.6.  Mapa de periodos de retorno para aceleraciones del 0.15 % g o mayores. La escala del lado derecho tiene valores en años (CFE, 1980)	20

Figura 3.7   Esquema de generación y propagación de un tsunami.	26

Figura 3.8  Disminución de velocidad de fase, acortamiento de longitud de onda e incremento de la amplitud de una onda de Tsunami de 18 minutos de periodo, por asomeramiento.	30

Figura 3.9 Perfil del oscilador de cuarta onda estacionaria,  a – g indican el cambio de la forma en pasos de T/12 = 30°.	33

Figura3.14 (Gobierno del Estado de Oaxaca et al., 2003)	49

I

Imagen 3.16	63

Incendios	55

Inundaciones	49

L

Los refrigerantes y su impacto ambiental	54

M

Metodología para valuación de amenazas	6

R

Refrigerantes:	54

T

Tabla 3 13(Gobierno del Estado de Oaxaca et al., 2003)	57

Tabla 3.1	9

Tabla 3.10 Uso del azufre en Oaxaca	52

Tabla 3.11 Principales plagas del cacahuate.	53

Tabla 3.12 Disposiciones del Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono.	54

Tabla 3.14 (Gobierno del Estado de Oaxaca et al., 2003)	57

Tabla 3.15 Clave Única de Establecimientos de Salud	61

Tabla 3.16	64

Tabla 3.17. Indicadores de rezago social	64

Tabla 3.2 Evento sísmicos mayores de magnitud 6 de enero de 1998 a diciembre de 2005	21

Tabla 3.3. Diferencias entre Tsunamis cercanos y lejanos.	28

Tabla 3.4- Tsunamis en la Costa del Pacífico de México	30

Tabla 3.5  Niveles Máximos y Duración del Primer Ciclo de Tsunamis de lejos	31

Tabla 3.6  Niveles Máximos y Duración del Primer Ciclo de Tsunamis locales	32

Tabla 3.7 Periodo [min] entre la 1a y 2a cresta / periodo de mayor energía en el espectro	32

Tabla 3.8.- Índice de explosividad volcánica VEI, tomada de la Guía Básica para la elaboración de Atlas Estatales  y Municipales de Peligro y Riesgo. Tomando en cuenta los 16, 777,533.6 m3 emitidos por complejo Domo San Pedro, se le atribuye un índice de explosividad de 3.	39

Tabla 3.9 Industrias lecheras.	51

V

Volcán Chichón ó Chichonal	39

Volcán Tacaná	38

Vulnerabilidad	6

3.1. Introducción

3.1.1 Amenazas Naturales

La década de los noventas, fue decretada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como el decenio para la prevención de los desastres. Al termino del decenio de los 90’S, la ONU hizo un recuento de los desastres ocurridos a nivel mundial y declara que los objetivos planteados para prevenir los desastres no han sido alcanzados y en consecuencia proponen por tiempo indefinido continuar con las acciones necesarias para lograr la reducción de los desastres a nivel mundial.

Casi todas las ciudades de la Republica Mexicana han crecido en su mayor parte, sin considerar el desarrollo sustentable, sin la aplicación de una legislación ambiental, sin que los constructores dispusieran de un Atlas de Riesgo, o conciencia urbanista.

Los peligros o amenazas geológicas pueden ser vistos desde la perspectiva ambiental, de salud, o laboral, en este caso se trata más el aspecto ambiental que involucra evidentemente a la sociedad, a continuación se cita definiciones y método de evaluación.

No es posible hablar de un estudio de riesgo si no se considera la identificación y valuación de las amenazas naturales o bien antropogénicas, para poder considerar las medidas de mitigación adecuadas y de esta forma minimizar la vulnerabilidad del elemento de estudio y en consecuencia disminuir el riesgo. Considerando dos parámetros, amenazas y vulnerabilidad del elemento de estudio es posible evaluar el riesgo.

Definiciones de Amenaza, vulnerabilidad y riesgo.

En principio es necesario citar que las definiciones empleadas en este documento son aceptadas internacionalmente por diversos organismos, los mismos se toman de la Universidad de Guadalajara (1994, 1995), así como de Orozco (1997), Ministerio de Obras Publicas y Transportes. (1992) y Maciel-Flores (2008).

Amenaza o peligro (A), definida como la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado. Esta puede ser dividida en dos grandes grupos:

- Naturales y

- Antropogénicas,

Vulnerabilidad (V), se define como el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso.

Elementos bajo riesgo (E), como la población, las edificaciones y obras civiles, las actividades económicas, los servicios públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta en un área determinada. En este caso se considera el personal, las visitas y la maquinaria y equipo existente.

Riesgo total (Rt), como el numero de perdidas humanas, heridos, daños a las propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un evento desastroso, es decir, el producto del riesgo especifico Rs y los elementos bajo riesgo E.

En otras palabras la evaluación del riesgo puede llevarse a cabo mediante la siguiente formulación general:

Rt= E RS = E (AV)

Considerando la exposición e implícita en la vulnerabilidad V, sin que esto modifique la concepción original, podría plantearse que: Una vez conocida la amenaza o peligro A entendida como la probabilidad de que se presente un evento, durante un período de exposición t, y conocida la vulnerabilidad V, entendida como la predisposición intrínseca de un elemento expuesto a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una perdida ante la ocurrencia de un evento, el riesgo R puede entenderse como la probabilidad de que se presente una perdida sobre el elemento E, como consecuencia de la ocurrencia de un evento. Es decir la probabilidad de exceder unas consecuencias sociales y económicas durante un período de tiempo t dado.

La diferencia fundamental entre la amenaza y el riesgo. La amenaza esta relacionada con la probabilidad de que se manifieste un evento natural o un evento provocado. Mientras que el riesgo esta relacionado con la probabilidad que se manifiesten ciertas consecuencias, las cuales están íntimamente relacionadas no solo con el grado de exposición de los elementos sometidos sino con la vulnerabilidad que tienen dichos elementos a ser afectados por el evento.

Metodología para valuación de amenazas

Para poder decir en que partes del área de territorio nacional se presenta una mayor o menor geodinámica es necesario conocer las características geológicas del sitio en estudio, es decir finalmente en México si tenemos una geodinámica que provoca ciertos peligros naturales, pero esta no es tan activa como en otros lugares del mundo, ahora bien con relación de la geodinámico que se desarrolla en Oaxaca, podemos citar que este territorio se ubica dentro una región activa, desde el punto de vista sísmico, como se describió en el capítulo del medio físico.

En el ámbito de la ingeniería es necesario citar que existe una metodología de valuación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo reconocida en el ámbito internacional y que ha sido aplicada en los estudios y en los ordenamientos citados, esta metodología es necesaria si se quiere conocer el nivel de peligros que existe en un área específica, así como el nivel de vulnerabilidad y el consecuente riesgo. En forma resumida la metodología necesaria para evaluar estos niveles se puede sintetizar mediante la ya mencionada formula:	R = AV

Podemos asignar valores a las amenazas considerando los siguientes criterios:

- Efectos a la salud y a la vida;

- Efectos al medio ambiente;

- Consecuencias a la propiedad;

- Velocidad de manifestación y

- Probabilidad de ocurrencia.

Vulnerabilidad

Se considera que la vulnerabilidad de la población es la resultante de relacionar demanda (D) con la oferta (O). 		V = D/O	de igual forma se consideran diversos factores para valorar cada uno de estos elementos de estudio como son:

- Demanda definida como las necesidades de servicios de salud que presentan la población en situaciones de desastre, requiere de valuar:

- Estructura de la población según edad,

- Ingreso económico familiar,

- Densidad de la población e

- Infraestructura de la Población.

Estos conceptos ya se han revisado en el análisis poblacional.

- Oferta definida como la capacidad que tiene los servicios de salud para actuar en caso de un desastre requiere del conocimiento de los siguientes aspectos relativos a la organización de los servicios de salud como son:

- Niveles de atención,

- Número de Unidades de Salud,

- Número de camas y recursos humanos,

- Planes de emergencia hospitalarios,

- Sistemas de vigilancia epidemiológica.

De solo se incluye la información disponible, en el último apartado del presente capitulo y el resto será necesario realizar trabajo de campo.

Los parámetros citados anteriormente para valuar amenazas en un área específica considerando a la sociedad como elemento de estudio, evidentemente no son aplicables para otros elementos de estudio como la flora (Gómez – Graciano, 1999), o infraestructura (Escoto, 1998) en donde los parámetros a considerar son específicos.

El nivel de detalle, estará de acuerdo al dato de información que se quiera obtener, en la valuación de las amenazas existentes es necesario determinar el valor relativo de cada una de ellas, áreas dentro del sitio estudiado. Si existen varias amenazas se hará una sumatoria pero los valores obtenidos de cada uno de los parámetros referidos anteriormente se promedian.

No es complicado aplicar esta metodología, lo realmente importante e interesante es el criterio a usar, en principio debe de ser un grupo multidisciplinario que se conforme para realizar la investigación, para determinar cuando un elemento de estudio esta sujeto a una amenaza, dado que en ocasiones dentro del área objeto de la investigación no existe la amenaza y esta puede incluso situarse a kilómetros de distancia como puede ser el caso del epicentro de un sismo, un aparato volcánico, una tormenta, una ladera próxima a sufrir un deslizamiento y provocar una inundación, un cambio en la composición química del agua, etc.

De la misma forma que la explicada para valuar amenazas es posible determinar el valor de la vulnerabilidad y finalmente aplicando la formula R= AV obtener el valor del riesgo en la localidad investigada.

Tabla 3.1

| Fechas |  | Desastre |  |  |  | Números |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio (mm dd aa) | Final (mm dd aa) | Ubicación | Tipo | Sub Tipo | Nombre | Muertos | Tot. Afectados | Est . Daños (EE.UU. $ millones) |
| 06/15/1999 | 06/15/1999 | Puebla Oeste, estado de Oaxaca ... | Terremoto (actividad sísmica) | Terremoto (temblores de tierra ) |  | 15 | 16200 | 226,8 |
| 10/24/1980 | 10/24/1980 | Del estado de Oaxaca | Terremoto (actividad sísmica) | Terremoto (temblores de tierra ) |  | 65 | 6300 |  |
| 07/14/2009 | 07/16/2009 | Oaxaca | Inundación | General de inundación |  | 11 |  |  |
| 09/26/2005 | 09/29/2005 | Chiapas , Oaxaca | Inundación | General de inundación |  | 3 | 3000 |  |
| 08/21/2005 | 08/30/2005 | Veracruz , Michoacán, oaxaqueñas ... | Inundación | General de inundación |  | 30 | 10000 |  |
| 05/05/2005 | 05/05/2005 | Del estado de Oaxaca | Inundación |  |  | 8 | 1000 |  |
| 09/17/2008 | 09/18/2008 | Huautla de Jiménez (Oaxaca) | Movimiento de masa húmeda | Corrimiento de tierras |  | 22 |  |  |
| 08/02/2006 | 08/02/2006 | Santa María Chilchotla (Oaxaca).. | Masa húmeda movimiento | Corrimiento de tierras |  | 11 |  |  |
| 07/17/2003 | 07/18/2003 | Santa María Chilchotla (Oaxaca), S ... | Masa húmeda movimiento | Corrimiento de tierras |  | 10 | 200 |  |
| 06/26/1997 | 06/26/1997 | Huautla de Jiménez, Oaxaca... | Masa húmeda movimiento | Corrimiento de tierras |  | 12 |  |  |
| 09/01/2007 | 09/01/2007 | Acapulco , Oaxaca, Michoacán ... | Tormenta | El ciclón tropical | Henriette | 6 |  |  |
| 10/01/2005 | 10/13/2005 | Chiapas , Oaxaca , Veracruz ... | Tormenta | El ciclón tropical | Stan | 36 | 1954571 | 2500 |
| 11/11/1997 | 11/11/1997 | Oaxaca región | Tormenta | El ciclón tropical | Almiar |  | 3555 |  |
| 10/07/1997 | 10/10/1997 | Acapulco , Guerrero, Oaxaca ... | Tormenta | El ciclón tropical | Paulina | 230 | 800200 | 447,8 |
| 09/27/1997 | 09/27/1997 | Chiapas , Oaxaca | Tormenta |  | Olaf | 12 | 1000 |  |
| 06/23/1996 | 06/23/1996 | Guerrero, Michoacán, oaxaqueñas ... | Tormenta | El ciclón tropical | Alma , Boris | 7 | 10080 |  |
| 08/08/1995 | 08/08/1995 | Chiapas y Oaxaca | Tormenta |  | Félix | 17 | 3000 |  |
| 06/22/1993 | 06/22/1993 | Guerrero , Oaxaca , Morelos ... | Tormenta | El ciclón tropical | Arlene , Beatriz | 7 | 10000 | 1670 |
| 11/07/2008 | 11/07/2008 | Oaxaca | Transporte de accidentes | Carretera |  | 17 | 5 |  |
| 10/19/2007 | 10/19/2007 | Costa del estado de Oaxaca | Accidente de transporte | Agua |  | 24 |  |  |
| 01/24/2007 | 01/24/2007 | Oaxaca | Accidente de transporte | Carretera |  | 29 | 25 |  |
| 05/03/1990 | 05/03/1990 | Del estado de Oaxaca | Accidente de transporte | Carril |  | 20 |  |  |
| 04/01/1998 | 06/26/1998 | Chiapas , Oaxaca, Chimalap ... | Incendios Forestales | Incendio forestal |  | 50 |  | 8 |
| Created on: Jun-26-2010. - Data version: v12.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Source: "EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database |  |  |  |  |  |  |  |  |
| www.emdat.be - Université Catholique de Louvain - Brussels - Belgium" |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dentro de los antecedentes de estudios realizados en la zona de estudio destaca el Atlas de Riesgos de Oaxaca, el cual se anexa.

3.1.1.1 Amenazas naturales

Las naturales incluyen a eventos:

1.- Geológicos como son:

Vulcanismo,

Sismos,

Movimientos de masas,

Concentración natural de gases o minerales, en agua o aire, (metano, radioactividad, arsénico, boro, etc.) y

2.- Hidrometeorológicos como son:

Ciclones,

Huracanes

Tornados,

Temperaturas extremas,

Granizadas,

Sequías,

Precipitaciones extraordinarias,

Tormentas eléctricas, etc.

Bibliografía

Escoto García V. M. 1998. 	Consideración de los riesgos naturales y antropicos en un proceso de valuación.	(estudio de caso Barranquitas - Alcalde, Guadalajara, Jal.). Tesis de Maestría Universidad del Valle de Atemajac.

Gómez-Graciano, F. S., 1999. La técnica de análisis de amenazas: herramienta para la evaluación ambiental del estero El Salado, Bahía de Banderas, México. Tesis de licenciatura en Biología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UdG.

Maciel Flores R. 2008. Atlas de Riesgos de Bahía de Banderas. Universidad de Guadalajara.

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 1992. Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, España.

Orozco Medina Martha G, 1997 en Garibay Chávez Guadalupe 1997, Salud Ambiental, Retos y Perspectivas Hacia el Siglo XXI. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. México.

Universidad de Guadalajara 1994. Atlas de Riesgo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, UdG. Colección del Medio Ambiente. México.

Universidad de Guadalajara 1995. Estudio de Riesgo Naturales en Ciudad Guzmán, Jal. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. México.

3.1.1.2 Sismos

Figura 3.1. Epicentros de los terremotos ocurridos durante los años 1900 hasta 1996 en México con magnitud Mw > 6.5. Los epicentros color rojo son sismos con profundidad menor de 50 km, los de color azul oscuro han ocurrido a una profundidad mayor de 50 km. (Servicio Sismológico Nacional, 2010)

3.1.1.2.1 Zonas Sísmicas de México

Las zonas sismogenéticas principales, según "La Regionalización de la Sismotectónica de México" de Zúñiga and Guzmán (1994), se muestran en la figura 3.1. Para esta zonificación se tienen las siguientes consideraciones principales: la localización hipocentral de eventos de características similares, las características tectónicas de la zona, los mecanismos focales y/o patrones de fallamiento, las características principales de la liberación de energía de los sismos dentro de cada región, la historia sísmica de cada región, adicionalmente reducir a un mínimo el número de regiones primarias, de las cuales se pudiera partir para posibles subdivisiones futuras más refinadas y, los eventos históricos se consideraron para delimitar las regiones. El Municipio en estudio, se encuentra dentro de las zonas sismogenéticas definidas en la figura 3.2.

- Incluye una zona transtensional entre la convergencia de las placas de Rivera y Norteamérica y la convergencia de las placas de Cocos y Norteamérica.

Figura 3.2. Zonificación sísmica de México (Zuñiga y Guzmán, 1994)

3.1.1.2.2 Estimación del Peligro Sísmico

Regionalización Sísmica de México

En el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Capítulo Diseño por Sismo, se encuentra publicado el mapa de Regionalización Sísmica de México (figura 3.3).

Figura 3.3. Regionalización Sísmica de México

Este mapa permite conocer, en términos generales, el nivel de peligro sísmico que tiene un área determinada. Para ello, el territorio nacional se encuentra clasificado en cuatro regiones, de la A a la D, las cuales representan un nivel creciente de peligro.

Esta clasificación del territorio se emplea en los reglamentos de construcción para fijar los  requisitos mínimos que deben seguir los proyectistas, diseñadores y constructores en las edificaciones y otras obras civiles de tal manera que éstas resulten suficientemente seguras ante los efectos producidos por un sismo.

La zona A es aquella donde no se tienen registros históricos de sismos y donde las aceleraciones del  terreno se esperan menores al 10% de g. En la zona D ocurren con frecuencia  temblores de gran magnitud (M > 7) y las aceleraciones del terreno pueden ser superiores al 70% de g..

Los niveles de sismicidad y de aceleración propios de las zonas B y C están acotados por los valores correspondientes de A y D, los temblores grandes son poco frecuentes (por ejemplo, el sismo de junio de 1999, con epicentro al sur de Puebla) y se estima que las aceleraciones se mantendrán por debajo del 70% de g.

Los niveles de Peligro Sísmico de Acuerdo a la Regionalización es la siguiente; la zona A corresponde a la zona de menor peligro, B a medio-bajo, C medio-alto y la D a la de mayor peligro. De acuerdo a esta clasificación el Municipio en estudio se encuentra en una zona de mayor peligro (figura 3.3). http://www.cenapred.unam.mx.

Asimismo, se recomienda consultar el Manual de Obras Civiles de la CFE donde se expresa con detalle la clasificación de suelos para cimentación, parámetros específicos para suelos firme, de transición y suave, clasificación de construcciones según su destino o estructuración, etc. y concentrar toda la información particular para el  municipio en estudio.

3.1.1.2.3 Cálculo de la peligrosidad sísmica

La peligrosidad sísmica está definida como el nivel probable de sacudida del suelo asociado con la recurrencia de terremotos (Giardini et al., 1998).

Basándose en los datos de los catálogos instrumental e histórico, el territorio de México se subdividió, de manera global, en unidades sismotectónicas con el propósito de definir, dentro de ellas, estimaciones de peligrosidad sísmica.

3.1.1.2.4 Mapa de Peligrosidad Sísmica según el proyecto GSHAP

Entre los años 1992 y 1998 se realizó el proyecto de Peligrosidad Sísmica Global (GSHAP) coordinado por Giardini et al. (1998), apoyado por el Programa Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, de las Naciones Unidas. La recopilación del catálogo mundial de peligrosidad sísmica se realizó para el cálculo de las estimaciones de movimientos del terreno, con velocidades y/o aceleraciones máximas en todo el planeta. Los resultados son generales pero sirven como "nivel de referencia" a la hora de realizar un proyecto de cálculo de peligrosidad sísmica a nivel regional.

Figura 3.4. Mapa de peligrosidad sísmica, según GSHAP, en forma de aceleración máxima del terreno para un período de recurrencia de 500 años. (Giardini et al., 1998).

Para el territorio mexicano se utilizaron los catálogos revisados de sismicidad histórica y registrada instrumentalmente de la República Mexicana, se cubre el periodo de 1475 a mediados de 1994. El mapa de peligrosidad sísmica utilizado en este proyecto es el primero realizado sistemáticamente para el territorio nacional, elaborado por Zúñiga et al. (1997) en un proyecto del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). En este trabajo está toda la información correspondiente a la creación del mapa de peligrosidad sísmica que se incluyó en el GSHAP formado por el catálogo de sismicidad para México, relaciones de atenuación con la distancia, regionalización de fuentes sísmicas y finalmente el cálculo de la peligrosidad sísmica en forma de curvas de iso-aceleración máxima del terreno, para periodos de recurrencia de 500 años. El resultado final es el mapa de peligrosidad símica mostrado en la figura 3.4, donde la peligrosidad está dividida en 4 zonas y 9 subzonas:

- las subzonas blanca, azul y verde corresponden a la zona de peligrosidad baja (0-8% de la aceleración de la gravedad (g)).

- las subzonas amarilla y naranja son zonas de peligrosidad moderada (8-24% g).

- las subzonas rosa y roja representan una zona de alta peligrosidad sismica (24-40% g).

- y una muy alta peligrosidad la representan las zonas de color fuxia y marrón (> 40% g).

La zona de estduio se encuentra localizada en la zona de muy alta peligrosidad sísmica, con aceleraciones mayores al 40 %g.

3.1.1.2.5 Sismicidad de las fuentes

La incertidumbre existente en el conocimiento sísmico obliga a considerar las variables en juego como aleatorias, por lo que deben sujetarse a teorías de probabilidad. Para determinar los parámetros de la distribución de probabilidades que describen la ocurrencia de temblores en una región dada, se tiene que calcular la distribución de magnitud, el instante de ocurrencia y la localización del foco.

La República Mexicana se divide en las provincias tectónicas determinadas por Zúñiga y Guzmán, (1994). A partir de esta regionalización se divide la zona de subducción en 11 regiones, propuestas por Nishenko et al., (1987). Se supone que en cada una de estas divisiones se lleva a cabo un proceso de acumulación y liberación de energía:

- Los eventos con una Mw > 7 son debidos a procesos de subducción,  aquellos con Mw < 7 , costeros y superficiales se asocian a fallas locales.

- Los eventos costeros de profundidad intermedia se asocian con fallamiento normal en la placa oceánica sumergida. Al ser imposible la determinación del motivo precursor del temblor solo con el conocimiento de su profundidad focal, se asume que todos aquellos con una profundidad Δh > 50 km, tienen el mismo comportamiento de fallamiento normal.

Los modelos que describan la ocurrencia sísmica en la zona de subducción mexicana son los siguientes:

- Para eventos en todo el territorio mexicano con Mw menor que 7, normalmente se idealiza el proceso de ocurrencia de los temblores como una distribución de Poisson, donde los tiempos entre eventos están exponencialmente distribuidos:

-λ (M)t

p (t) = λ e

donde λ(M) es el valor esperado del número de temblores con magnitud mayor o igual a M, por unidad de tiempo (formula funcional según Cornell et al., 1969). En este estudio, se aplica el método bayesiano (Rosenblueth et al., 1987).

Aquellos eventos con magnitud Mw superior a 7, como ya hemos mencionado, están asociados con la subducción a lo largo de la costa pacífica mexicana y tienen un proceso de ocurrencia más bien periódico, que se idealiza en este estudio como proceso de renovación (según el modelo de Jara et al., 1988).

Para conocer los niveles de peligro sísmico se requiere de un procedimiento complejo que implica contar, entre otros elementos, con información de catálogos sísmicos con magnitudes y localizaciones epicentrales confiables y un conocimiento amplio de la tectónica que caracteriza a las diferentes regiones analizadas. Asimismo, la información geológica es de gran relevancia en tanto que permitirá tener conocimientos acerca de fallas, zonas sismogénicas y, particularmente, aportará datos sobre aspectos superficiales en el caso de valles aluviales.

Como sucede en la generalidad de los casos, en el municipio de estudio, se tiene que recurrir a procedimientos deterministico dado que no se cuenta con un catálogo sísmico que cubra periodos suficientemente largos de registros para determinar directamente los periodos de recurrencia característicos de las diferentes zonas sismogénicas. Se tiene, para la República Mexicana, un conocimiento bastante claro de la sismicidad a partir del siglo pasado.

Sin embargo, con respecto al Siglo XIX sólo se conoce de manera general la ocurrencia de eventos con magnitudes de 7 en adelante. Debido a la falta, en esa época, de estaciones suficientes, es muy probable que en el catálogo para dicho periodo no se encuentren presentes varios eventos importantes, especialmente de magnitudes entre 6 y 7. Las localizaciones epicentrales y las profundidades correspondientes no alcanzan la precisión que se tiene actualmente.

Para siglos anteriores, la incertidumbre en cuanto a número de temblores, su punto de origen y profundidad es aún mayor. De ellos sólo se tienen referencias históricas, particularmente a partir del Siglo XVI.

El procedimiento para la estimación del peligro sísmico implica el análisis de la sismicidad local, lo que implica dividir el territorio nacional en varios volúmenes nombrados fuentes generadoras, para las cuales se supone una tasa constante de generación de temblores.

Posteriormente, se determinan los efectos que son producidos por cada una de ellas en un sitio dado, en términos de intensidad sísmica instrumental (Figura 3.5). Para ello se desarrollan leyes de atenuación, las  cuales relacionan la magnitud, la posición de la fuente con relación a un sitio dado en nuestro caso de estudio se tomo en cuenta el municipio y la intensidad producida. Dichas leyes asumen el principio de que, en la medida que aumenta la distancia a partir de la fuente, la intensidad disminuye.

Figura 3.5. Mapa  Global de Intensidades. (Fuente SED, 2004)

De manera formal, el peligro sísmico se describe mediante indicadores cuantitativos de las probabilidades de ocurrencia de movimientos de distintas intensidades durante lapsos dados (UNAM, 2003) y por medio de parámetros cualitativos, como son las intensidades sísmicas, para el área de estudio, podemos observar que se han registrado intensidades de VII a X en la escala de Mercalli (Figura 3.5).

Sin embargo, dado que el fenómeno del efecto de sitio ha sido reconocido como factor determinante en los cálculos de peligro sísmico, se deben incluir, además de la información acerca de las fuentes sísmicas y los patrones de atenuación asociados a ellas, los efectos de la geología local. Por tanto, para una valoración completa se tienen que incluir parámetros derivados de una microzonificación sísmica propia.

Los mapas de peligro por sismo, son algunos de los resultados que se obtuvieron del programa Peligro Sísmico en México (PSM, 1996), que constituye un sistema de información cuantitativa sobre el peligro sísmico en la República Mexicana en cuya elaboración participaron el Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto de Investigaciones Eléctricas y la Comisión Federal de Electricidad, además del CENAPRED.

El Peligro Sísmico de México (PSM) genera los siguientes tipos de resultados:

- Mapas de valores de la intensidad sísmica seleccionada asociados a un periodo de retorno dado.

- Para cualquier sitio dentro de la República Mexicana, la curva intensidad vs. tasa de excedencia para el parámetro de intensidad seleccionado.

- Para cualquier sitio dentro de la República Mexicana, el espectro de respuesta cuyas ordenadas tienen un periodo de retorno constante dado.

- Información sobre las relaciones de atenuación utilizadas para el cálculo del peligro  sísmico.

El conocer solamente las magnitudes de los temblores, no da una idea clara del impacto que éstos producirían en una determinada región, ya que pueden presentarse a diferentes profundidades distancias de los asentamientos humanos.

Por su parte, los mapas de intensidades de Mercalli, describen de manera sencilla la distribución espacial de los efectos en el terreno y las construcciones, asociada a la ocurrencia de un evento en particular que, si bien permiten plantear un escenario a futuro, no indican cuál es la probabilidad de que ello ocurra nuevamente.

En el caso de mapas de peligro como los que aquí se presentan, y en donde se ubicará al municipio, se da a conocer la distribución de las intensidades en términos de aceleración del terreno asociada a periodos de retorno. Esta información, aunque no directamente aplicable en la población con fines de protección civil, es un elemento fundamental para especialistas en el diseño de nuevas construcciones y modificación o refuerzo de obras civiles existentes.

Para facilitar la definición de niveles de peligro para un sitio dado se eligieron los mapas más representativos, en función de la vida útil de la gran mayoría de las construcciones, correspondientes a periodos de 10, 100 y 500 años. En ellos se muestran aceleraciones máximas para terreno firme para un periodo de retorno dado (tiempo medio, que tarda en repetirse un sismo con el que se exceda una aceleración dada).

Para que los estados y municipios cuenten con información actualizada que les permita tomar medidas apropiadas y orientar decisiones para la evaluación y mitigación del riesgo por sismo, CENAPRED realizó, con base en los mapas ya mencionados, la clasificación municipal  de Peligro por sismo. Ahí se reportan los valores de aceleración máxima del terreno para cada municipio. Esto facilitará, ante la falta de un reglamento de construcción propio, definir las ordenadas de diseño para edificaciones de poca altura, típicas en nuestro país; es decir, construcciones de uno o dos niveles ubicadas en suelo firme.

La aplicación de la información derivada de estos mapas, junto con las características estructurales y estado físico de las construcciones, permitirá que especialistas emitan recomendaciones para disminuir la vulnerabilidad de las obras civiles.

3.1.1.2.6 Mapa de Periodos de Retorno para Aceleraciones de 15% g o Mayores

Se sabe que, para los tipos constructivos que predominan en nuestro país, los daños son considerables a partir de un nivel de excitación del terreno igual o mayor al 15% de g (aceleración de la gravedad terrestre). Por tal razón, utilizando información reciente, la Comisión Federal de Electricidad generó el mapa actualizado de Periodos de Retorno para Aceleraciones de 0.15 de g ó mayores, (figura 3.6).

Figura 3.6.  Mapa de periodos de retorno para aceleraciones del 0.15 % g o mayores. La escala del lado derecho tiene valores en años (CFE, 1980)

Si adicionalmente se toma en cuenta el volumen de población, del cual un porcentaje significativo estaría expuesto a los efectos del sismo, pueden definirse prioridades para estudios específicos de seguridad estructural, actualización de reglamentos de construcción, etc.

Número de eventos encontrados en Oaxaca del enero de 2006 a la fecha: 2094

Número de eventos encontrados en Oaxaca de enero de 1998 a diciembre de 2005: 1600

Tabla 3.2. Evento sísmicos mayores de magnitud 6 de enero de 1998 a diciembre de 2005

| Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Prof.(km) | Mag. | Zona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998-02-02 | 21:02:01 | 15.74 | -96.44 | 23 | 6.4 | Costa de Oaxaca |
| 1999-06-15 | 15:42:05 | 18.2 | -97.47 | 92 | 6.7 | Limite Puebla Oaxaca |
| 1999-09-30 | 11:31:14 | 15.89 | -97.07 | 12 | 7.4 | Costa de Oaxaca |
| 2001-11-10 | 11:09:15 | 15.85 | -98.35 | 20 | 6.0 | Costa de Oaxaca |

| Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Prof.(km) | Mag. | Zona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008-02-12 | 06:50:18 | 16.19 | -94.54 | 90 | 6.6 | 44 km al SURESTE de Unión Hidalgo, Oax |

Bibliografía

Aguilar V. F., V.M.A Delgado. 1990. Cuarto Informe Técnico, Monitoreo Sísmico en el Río  Santiago. Inédito. C.F.E.

Anderson, J.G. et al. 1986. Strong Ground motion from the Michoacán, México, earthquake, Science, 233, 1043-1049.

Bandy, W. 1992. Geological and geophysical investigation of the Rivera and Cocos boundary:   Implications of plate fragmetation. Ph. D. tesis, Tex. A&M Univ., College Station.

Byrne, D., et al. 1988. Loci and maximum size of thrust earthquakes and the mechanics of the shallow region of subduction thrust. Tectonics, 7: 833-857.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Regionalización sísmica. www.cenapred.gob.mx

Comisión Federal de Electricidad.1980 Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. Capítulo Diseño por Sismo.

Courboulex, F., et al. 1997. The 1995 Colima-Jalisco, Mexico, earthquakes (Mw = 8.0): A Study of the ruptura process. Geophys Res. Letter.   24(9): 1019-1022.

Dañobeitia, J.J., et al. 1997. Expedition Gathers New Data on Crust Beneath Mexican West Coast. EOS, Trans. Am. Geophys. Union, 78(49): 565-572.

Demets C., D.S. Wilson. 1997. Relative Motions of the Pacific, Rivera, North American and  Cocos Plate Since 0.78 Ma. Geophysical. Res. (Prensa). 954(B13): 21, 931-21,948.

Delgado, M.A. 1994. Informe Sismotectónico Preliminar P.H. El Cajón, Nayarit; Informe Interno, Inédito. C.F.E.

Delgado, M.A., et al. 1997. Informe del Riesgo Sísmico P.H. Vallarta, Estado de Jalisco. Informe, Interno, Inédito. C.F.E.

Delgado M.A., (1995). Zonificación Sísmica para la zona urbana de Guadalajara. Tesis. Licenciatura U.N.A.M. Inédito.

Delgado M.A., R.R. Vázquez. 1992. Sexto Informe Técnico sobre Monitoreo Sísmico del Río Santiago. Inédito. C.F.E.

Dressler, R., F.J. Nuñez. 2008. Investigación sobre los efectos de la marea M2 y probables tsunamis en las costas de Puerto Vallarta, México, por medio de un modelo hidrodinámico-numérico. (Todavía no publicado)

Eissler H., McNally K. 1984. Seismicity and tectonics of Rivera Plate and implications for  the 1932 Jalisco, Mexico. Earthquake. J. Geophys. Res. Vol. 89, pp 4520-4530.

Farreras F. S., M. R. Domínguez. 1996. Tsunamis. CENAPRED, Fascículo No. 12.

Farreras, S. F., A. J. Sánchez. 1987. Generation, wave form and local impact of the September 1985 Mexican Tsunami. Science of Tsunami Hazard, 5(1): 3-13.

Ferrari L., et al. 1994. Regional tectonics of western Mexico and its implications for the northern boundary of the Jalisco Block. Geof.   Int.  Vol. 33, num. 1, pp 139-151

Figueroa J. 1982. Sismicidad en Jalisco. Series del Instituto de Ingeniería No. 459.

Fisher, R. L. 1961. Middle American Trench. Topography and structure: Geol. Soc.  Am. Bull.: 72 (5): 703-720.

García A.V., R.G. Suárez 1996. Los sismos en la historia de México, Fondo de Cultura. Económica y Univ. Nac. Aut. de Mex.

Giardini, D., et al. 1998. The GSHAP Global Seismic Hazard Map. www.seismo.ethz.ch/GSHAP.

González A. et al. 1993. Estudio de la sismicidad y deformación del volcán de Colima durante la crisis de abril de 1991. Geofísica Internacional. Vol. 32  No.4.

Heck, N. H. 1947. List of seismic sea waves. Bull. Seismol. Soc. Am., 37 (4): 269-286.

Instituto Hidrográfico de la Armada, 1982. Maremotos en la costa de Chile. I.H.A. Pub. 3016, Valparaíso, Chile, 25 p.

Jara, J. M., E. Rosenblueth. 1988. Probability distribution of times between characteristic subduction earthquakes. Earthquakes Spectra, 4, 499-529.

Johnson, C A., C.G A Harrison. 1990. Neotectonics in Central Mexico. Physiks of the Earth and Planetary Interiors, 64: 187-210.

Kelleher, J., et al. 1973. Possible criteria for predicting earthquake locations  and their application to the major plate boundaries of the Pacific and the Caribean. J.  Geophys. Res., 78: 2547-2565.

Kostoglodov, V., W. Bandy. 1995.  Seismotectonic constrains on the convergence rate between the Rivera and North American Plates. J. Geophysics Res., 100, B9, 17,977- 17,989.

Lida, K. et al. 1967. Preliminary catalog of tsunamis ocuning  in the Pacific Ocean. Data Report No. 5, HIG-67-10, Hawaii Inst. of Geophys., Univ. of  Hawaii, Honolulu, 263 p.

Lida. K. 1984. Catalog of tsunamis in Japan and its neighboring countries. Special Rep., Aichi  Inst. of Tech., 47 p.

Lockridge, P.A. 1985. Tsunamis in Peru-Chile. Report SE-39, World Data Center A for Solid Earth Geophysics, National Geophysical Data Center, Boulder, Colorado, 97 p.

Minster, J.B., T.H. Jordan. 1979. Rotation vectors for the Philippine and Rivera plates (abstract). EOS Trans. AGU, 60, 958.

Nixon G.T., (1982). The relationship between Quaternary volcanism in central Mexico and the  seismicity and the structure of subducted ocean lithosphere. Geol. Soc. Am. Bull., 93: 514- 523.

Nisenko, S. P.,  S. K. Singh. 1997. Conditional probabilities for the recurrence of large and great interplate earthquakes along the mexican subduction zone. Bull. Seism. Soc. A.m, 77, 2095-2114.

Ortiz, M., 2008: Estimación de la altura de ola de tsunamis en la costa occidental de México en función del momento sísmico y de extensión del área de ruptura de sismos interplaca localizados entre la costa y la Trinchera Mesoamericana.  Avance del proyecto CONACYT aprobado en la convocatoria de Ciencias Básicas 2005.

Ortiz, M., et al. 2006. Estimación de la altura de la ola de tsunami en la costa occidental de México en función del momento sísmico y de extensión del área de ruptura de sismos interplaca localizados entre la costa y la Trinchera Mesoamericana. GEOS Vol. 26, No. 1, pag.153.

Pacheco J., et al. 1997. The October 9, 1995 Colima-Jalisco, earthquake (Mw 8): An aftershock study and a comparison of this earthquake with those of 1932. Geophys. Res. Letters, 24(17): 2223-2226 p. pp.

Pararas-Carayannis, G. 1977. Catalog of tsunamis in Hawaii. Report SE4, World Center A for  Solid Earth Geophysic Boulder, Colorado, 78 p.

Pararas-Carayannis, G. 1985. The mexican earthquakes and tsunamis of 19 and 21 of September, 1985. Tsunami Newsletter, XVIII (2): 1-4

Pardo, M., G. Suárez. 1993. Steep subduction geometry of the Rivera plate beneath the  Jalisco block in western Mexico. Geophys. Res. Lett., 20, pp 41-49.

PSM. 1996. Mapas de peligro sísmico en México. Instituto de Ingeniería, UNAM, CENAPRED, CFE y el IIE. México D.F.

Quintero L.O. et al. 1992. Evolución de la frontera  septentrional del Bloque de Jalisco, México. Desde hace 17 Ma. U.N.A.M.  Revista del Instituto de Geología. Vol. 10. No. 2, pp 111-117.

Reyes, G. V. et al. 2006. Estudios Sismotectónicos del P.H. La Yesca. Inédito. Comisión Federal de Electricidad. México.

Rikitake, T. 1976. Recurrence of great earthquakes at subduction  zones. Tectonophysics, 35,  335-362.

Rosas J., et al. 1993. Ambiente estructural en la frontera norte del Bloque Jalisco, in: Delgado L., and Barajas M., eds. Contribuciones a la tectónica del Occidente de México;  Unión Geofísica Mexicana. Vol.1,p 175-192.

Rosenblueth, E., M. Ordaz. 1987. Use of seismic data from similar regions. Earthq. Engnrng Dyn., 15, 619-634.

Rutz, L. M. 2004. Microsismicidad del noroeste del Bloque de Jalisco (México). Aplicación a  la Sismotectónica y  Peligrosidad Sísmica de la Zona. Tesis de Licenciatura. Universidad de Granada (España). Universidad de Guadalajara (México).

Rutz,L., M., F. Nuñez-Cornú. 2004. Sismotectónica del Norte y Oeste del Bloque de Jalisco Usando Datos Sísmicos Regionales. GEOS, Vol. 24, N. 1 p. 2-13.

Sánchez-Devora, A. J. 1980. Tsunamis en la costa occidental de México. Tesis de maestría, CICESE, Ensenada, México.

Sánchez, A. J., and S. F. Farreras, 1988. Tsunami threat to the mexican Pacific Ocean coast-Summary, Proc.   1987. Intern. Tsunami Symp., I.U.G.G., E. N. Bernard (ed), NOAWMEL, Seattle, WA. : 215-219.

Sánchez, A. J., S. F. Farreras. 1993. January 1993: Catálogo de Tsunamis (Maremotos) en la Costa Occidental de México.   World Data Center A for Solid Earth Geophysics Publication SE 50.

Servicio Sismológico Nacional. 2003. Epicentros de los terremotos ocurridos durante los años 1900 hasta 1996 en México con magnitud Mw > 6.5. Instituto de Geofísica. UNAM. http://www.ssn.unam.mx/

Singh S.K., F. Pacheco. 2000. Interslab earthquakes in the subducting oceanic plates below Mexico. GEOS Vol. 20, No. 3, p. 347.

Singh, S. K. et al. 1984.  A catalog of shallow earthquakes of Mexico, 1900-1981.  Bull. Seismol. Soc. Am. 74 ,, 267-279.

Singh S. et al. 1985a. The great Jalisco, Mexico, earthquake of 1932: Subduction of the Rivera plate. Bull. Seismol. Soc. Am., 75, pp 1301-1313.

Singh, S. K., L. Aztiz, and J Havskov (1981).Seismic gaps and recurrence periods of large earthquakes along the Mexican subduction zone: A reexamination. Bull. Seismic. Soc. Am., 71, 3, 827- 843.

Singh, S. K., L. Aztz, and J Havskov (1981).Seismic gaps and recurrence periods of large earthquakes along the Mexican subduction zone: A reexamination. Bull. Seismic. Soc. Am., 71, 3, 827- 843.

Soloviev, S. L., C. N. Go. 1975. A catalogue of tsunamis on the Eastern shore of the Pacific Ocean (1513-1968). Nauka Pub. House, Moscow, USSR, 204 p. Can Transl. Fish. Aquat. Sci. 5078,1984.

Schweizerischer Erdbebendienst (SED). 2004.

Swiss Seismological Service.  http://www.seismo.ethz.ch/

Wallace P. et al.  1992. Volcanism and Tectonism in  western. Mexico: A contrast of style and substance. Geology. Vol. 20, pp 625-628.

DeMets , C. and . Stein (1990). Present day Kinematics of the Rive a Plate and Implications  for tectonics in Southwestern Mexico, J. Geophysics Res.

Wigen, S. O. 1978. Historical study of tsunamis: an outline, Pacific Marine Science Rep. 78-5, Inst. of Ocean. Sci., Patricia Bay, Sidney, B. C., 18 p.

Zuñiga, G. Suárez, et al. 1977. Peligro sísmico en Latinoamérica y el Caribe capítulo 2: México , reporte final, IP H. Centro internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá .

Zúñiga, R., M. Guzmán 1994. Main sismogenic source zones in Mexico. Technical Report, Seismic Hazard Proyect, IPGH.

Zúñiga, G. et al. 1997. Peligro sísmico en Latinoamérica y el Caribe, capítulo 2: México, Reporte final, IPGH. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá.

3.1.1.3 Tsunamis

Consideraciones Generales

Tsunami es palabra japonés y significa ‘ola de puerto’.  El nombre se impuso a nivel internacional para denominar ondas oceánicas largas (conocidos también como maremotos) generadas por:

- Movimientos verticales del fondo de mar

- Deslizamientos en el talud continental

- Erupciones volcánicas submarinas.

- Explosiones submarinas.

- Caída de meteoros.

- Cualquier  fuerza capaz de amontonar el agua de un océano.

Terremotos tectónicos submarinos causan el 96 % de los tsunamis, pero solo un 10 % de los terremotos submarinos causan tsunamis.  Erupciones volcánicas submarinas producen un 3 % de los tsunamis,  deslizamientos en el talud continental  un  0.8 %.

Frente de la costa sur-oeste de México,  entre el Golfo de Tehuantepec y Jalisco,  el fondo oceánico se empuja abajo del continente.  El rozamiento entre las dos masas causa un movimiento a sacudidas.  Cada vez que se suelta la energía,  causa un terremoto.  Pero solo aquellos eventos están acompañados por un tsunami que generan un movimiento vertical del fondo de mar introduciendo una gran cantidad de energía en la columna de agua por encima.

Figura 3.7. Esquema de generación y propagación de un tsunami.

La forma y cantidad de energía de un tsunami que acompaña un terremoto depende de:

- La magnitud del desplazamiento vertical del fondo de mar

- La profundidad del océano por encima

- La extensión del área afectada

- La velocidad de ruptura de la falla

Los Tsunamis se dispersan desde el lugar de su origen en dirección radial y su intensidad varia inversamente con el cuadrado de la distancia del origen.  Si no estuvieron como obstáculos las islas y los continentes en su camino, se concentraría la energía otra vez en el punto del globo diametral opuesto.

La velocidad de fase (de propagación) de un tsunami depende esencialmente de la profundidad de agua según la fórmula:

(1)                              c  =  (g · h)1/2

Con g = aceleración gravitacional = 9.79 m/s2, h = profundidad de agua.

Mientras un tsunami de 18' de periodo y elevación Z = 1.15 m propaga en el océano profundo,  su velocidad es alta:

h = 4000 m  →  c =  712 km/h  =  198 m/s   →  Z = 1.15 m

h =    10 m  →  c =    36 km/h  =    10 m/s   →  Z = 5.14 m

pero  si se acerca a una costa se disminuye su velocidad en función de la profundidad y se concentra su energía,  causando que la onda de tsunami se acorta y empina a 5.14 m y el nivel del mar crece en la costa,  como se observa en la Figura 3.7

Pues la cresta de una onda propaga más rápido que su valle. Eso no produce efecto algún mientras un tsunami propaga en el agua profunda de un océano,  pero sobre la plataforma continental y en la zona costera un tsunami se puede acortar y empinar tanto que la cresta rebasa al valle,  es decir rompe y forma un frente quebrado, que llegando a la costa puede causar mucho daño.

Propagando, tsunamis sufren perdida de energía por fricción interna y fricción en el fondo.  La disipación de energía principalmente es efectiva cuando el tsunami pasa por agua somera o es reflectado en una costa.    Tsunamis de eventos mayores propagando por océanos profundos no sufren mucha pérdida de energía y alcanzan niveles notables a gran distancia de su origen, si su energía es :

- varado en costas con fondo poco inclinado

- superpuesto por reflexiones en costas

- concentrado en el fondo de una bahía

- acumulado en sistemas de resonancia

En la costa del Pacífico mexicano se distingue principalmente entre tsunamis que vienen desde muy lejos (como de Alaska, Japón, América del Sur o del Pacífico sur-oeste) o desde la zona de subducción en la Trinchera Mesoamericana frente de la costa sur-oeste de México.  No se reportaron tsunamis provenientes del Golfo de California aunque la falla de San Andrés continúa bajo su agua a lo largo del golfo.  Como los movimientos de esa falla son laterales, no producen tsunamis.

Tabla 3.3. Diferencias entre Tsunamis cercanos y lejanos.

| Diferencias entre Tsunamis que vienen de Cerca y de Lejos |  |
| --- | --- |
| Cercanos | Lejanos |
| Llegan a la costa en máximo 20¨ después de su formación | Son detectables horas antes de arribar a la costa mexicana |
| Las primeras crestas alcancen | Las primeras crestas arriban con niveles de menos de 2m |
| Niveles hasta 10 m y más |  |
| Forman frentes quebradas | No forman frentes quebradas |
| Impactan con altos niveles en cortas secciones de la costa | Arriban con energía poco variada en toda la costa |
| Propagan en profundidad menor de 200 m capturados en la costa | Arriban a toda la costa con su mayor energía desde altamar |
| Su efecto mayor desarrollan en los primeros 4 ciclos(menor a 2 h) | Duran 12 h y más, perdiendo lentamente su intensidad |

Según la Tabla 3.3 tsunamis de eventos lejanos a la primera vista no representan tanto un peligro como tsunamis de eventos cercanos debido a las siguientes características.

- Pueden ser detectados horas antes que arriban, y existe tiempo que permite tomar medidas para mitigar el impacto.

- El tsunami de origen lejano más alto registrado hasta ahora en la costa de México arribó el 22 de Mayo 1964 proveniente de Chile y alcanzó en Acapulco un nivel máximo de 1.9 m,  en Mazatlán de 1.1 m.  Esos niveles todavía no son dramáticos en comparación con aquellos reportados de algunos tsunamis de procedencia cercana que sobrepasan los 10 m.

Tsunamis de procedencia cercana llegan a la costa en menos de 20 minutos,  y en caso de una alerta temprana solamente se queda tiempo para rescatar vidas.

La investigación de tsunamis requiere registros exactos y (casi) continuos.   Los mareógrafos de tambor midieron el nivel de mar en forma continua dentro de su alcance de medición.  Esos aparatos han sido sustituidos por equipo moderno que mide los niveles en intervalos ∆t de una hora.  El intervalo ∆t actúa como un filtro que no permite analizar oscilaciones con periodos T < 4 · ∆t.  La marea es un compuesto de ondas armónicas de más de 4 horas de periodo.  Como tsunamis arriban con periodos T menores de 1 1/2  h,  el registro con ∆t = 1 h por mareógrafos modernos no es útil para su análisis. Tsunamis de nivel de 10 m por lo general exceden el alcance de medición de mareógrafos en México.

El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, B.C.N., diseñó un equipo (sensores, procesador de datos, radiotransmisor) apto para dar una alerta temprana de tsunami.  Activado el equipo, registra en intervalos de tiempo ∆t muy pequeños y se espera que el equipo registre también eventuales tsunamis dramáticos.  Actualmente (año 2008) se está instalando en las costas mexicanas una Red Regional de Observatorios de Tsunamis,   estaciones que pudieron dar una alerta temprana,  lo que exigirá de los municipios de mantener instruida a la población,  como reaccionar a una alarma.

Los reportes del gran tsunami de Navidad del 2004 en el océano Índico impresionan, y es importante de estimar el peligro para las costas de México.  Los geofísicos están convencidos que no existen las condiciones tectónicas frente de las costas mexicanas,  que pudieron causar un terremoto y tsunami tan enorme como registrado en el sur-este de Asia en Navidad de 2004.

El mecanismo tectónico de subducción es bien entendido y se repite en ciclos conocidos,  pues se  puede estimar en qué año más o menos se repite un evento, pero puede llegar unos años más tarde o más temprano.  No se puede predicar la magnitud de un terremoto,  pero de la magnitud de un terremoto se puede estimar la energía del tsunami que eventualmente le acompaña.  Si el terremoto llega tarde,  es probable que llegue con más energía acumulada.

3.1.1.3.1 Propagación y Tiempo de Desplazamiento de los Tsunamis.

En aguas profundas la longitud de un tsunami es hasta de varios cientos de kilómetros, su amplitud del orden de un metro, y su velocidad de varios cientos de kilómetros/hora. A medida que las ondas del tsunami entran a las aguas superficiales de la plataforma continental, su velocidad disminuye, pero su altura aumenta considerablemente (hasta del orden de decenas de metros) pudiendo representar una amenaza para las vidas y bienes de las poblaciones costeras.

La altura que alcanzan los tsunamis en la costa depende de las características de sus olas en mar abierto, de la difracción en conjunto con la refracción y el esparcimiento, de la pendiente y configuración de la costa,  de la resonancia local en bahías, golfos, plataformas y otras cuencas costeras, y de la formación de bordes en estuarios.

La zona de subducción de la Placa de Cocos, adyacente a la costa occidental de México es una de las zonas sísmicas más activas en el Hemisferio Occidental. En esta zona han ocurrido aproximadamente 40 sismos de magnitud mayor que siete en el presente siglo. En comparación, en la zona correspondiente a la falla de San Andrés en California han ocurrido cinco sismos con magnitud mayor de siete grados (Singh et.al., 1981 y 1984). Del total de sismos mexicanos producidos en la zona de Subducción de la Fosa Mesoamericana en las últimos tres siglos, al menos 14 eventos generaron tsunamis destructivos con alturas de 2 a 11 metros. La costa este de México ha recibido también tsunamis de origen distante no-destructivos, generados por sismos producidos alrededor del océano Pacifico. En la costa mexicana del Pacifico se puede diferenciar claramente dos zonas de riesgo.

Los tsunamis de origen local son generados en la parte sur, a lo largo de la Fosa Mesoamericana, donde la Placa de Cocos se  desliza bajo la Placa de Norteamérica (Figura 3.7); algunos de ellos fueron localmente muy destructivos. Sus alturas, así como sus  efectos, disminuyeron gradualmente desde el origen hacia el Norte y Sur a lo largo de la línea de Costa, llegando ser menores cuando se comparan con otros lugares de arribo en el Pacifico.

Esto se debe a la direccionalidad en el patrón de distribución de energía desde el origen. El ejemplo más reciente de esto es el evento de Septiembre 19, 1985 (Pararas-Carayannis, 1985; Farreras y Sánchez, 1987).

Las alturas de ola máximas todos los registros de los únicos nueve eventos de origen local registrados en los últimos 40 años, con algunas excepciones, son menores de 2 metros (Farreras y Sánchez, 1987). Esta información obtenida en un corto plazo de tiempo puede conducir a interpretaciones erróneas, llegando a la falsa conclusión de que los tsunamis de origen local no son una amenaza real; mientras que la información histórica de los últimos tres siglos indica lo contrario (Tabla 3.4).

Tabla 3.4. Tsunamis en la Costa del Pacífico de México

| Tsunamis en la Costa del Pacífico de México |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Estadísticas de 55 tsunamis en 263 años) |  |  |  |
| Tiempos aproximados de re-ocurrencia |  |  |  |
| Clase | Altura Máxima de la Ola (m) | Tiempo Aprox. Re-Ocurrencia cada | Riesgo |
| 0 | 0 < Hmax ≤ 1 | 5 años | leve |
| A | 1 < Hmax ≤ 3 | 25 años | pequeño |
| B | 2 < Hmax ≤ 5 | 50 años | medio |
| C | 5 < Hmax ≤ 10 | muy remoto | grande |

Una comparación de los parámetros técnicos de 6 sismos tsunamigénicos mexicanos con los macrosismos de Chile 1960 y Alaska 1964, muestran que los sismos mexicanos tienen momentos sísmicos más pequeños (de 1 a 2%), las áreas de generación son mas cortas, angostas y profundas y el levantamiento vertical es mas pequeño (Sánchez y Farreras, 1988). Esto parece indicar que los sismos mexicanos más grandes no tienen la potencia ni la eficiencia para generar y esparcir energía suficiente en forma de macro tsunamis a lo largo del Océano Pacifico. La información histórica disponible, al menos hasta ahora, confirma esta conclusión.

3.1.1.3.2 Arribo, Evaluación y Efectos de los Tsunamis

Al acercarse las olas de los tsunamis a una costa de pendiente suave (ej.: una playa), a medida que disminuye la profundidad del fondo marino también decrece su velocidad, las longitudes de onda se acortan, la energía se concentra y la altura se incrementa, con potencialidad destructiva. En la figura 3.8 y su tabla inserta (calculadas mediante una teoría sencilla), este incremento de altura de las olas por disminución de profundidad (asomeramiento) se ilustra numéricamente para una ola de tsunami con periodo de 18 minutos que, al propagarse desde 4,000 hasta 10 metros de profundidad, su altura aumenta de 1.15 a 5.14 metros.

Figura 3.8. Disminución de velocidad de fase, acortamiento de longitud de onda e incremento de la amplitud de una onda de Tsunami de 18 minutos de periodo, por asomeramiento.

3.1.1.3.3  Antecedentes Históricos

En su “Catálogo de Tsunamis (Maremotos) en la Costa  Occidental de México” A. J. Sánchez y S.F. Farreras Sanz (1993) presentan una colección de datos sobre tsunamis que llegaron a la costa del Pacífico mexicano.

Se tabula por separado tsunamis provenientes de eventos cercanos generados en la zona de subducción frente de la costa sur-oeste de México y aquellos de eventos lejanos.

El primer reporte de un tsunami cercano data de 1732,  ocurrido en Acapulco, Gro., y también posteriores reportes se refieren repetidamente a tsunamis ocurridos en Acapulco y su cercanía.  La costa sur-oeste de México se quedó casi deshabitada por mucho tiempo y tal vez había tsunamis no observados o reportados.  Lo mismo pudo haber ocurrido en el área de estudio, que durante años estuvo deshabitada y no existieron registros de estos fenómenos. Los niveles máximos de los tsunamis de eventos cercanos parecen haber sido ya dramáticos,  aparentemente de varios metros.

En tiempos pasados San Blas, Nay.,  tuvo similar importancia como el puerto de Acapulco.  Pero no se reportaron tsunamis ocurridos en San Blas.  Eso por cierto se debe a la poca eficiencia destructiva de los eventos, es decir a los insignificantes niveles máximos de los tsunamis que arribaron.

El 16 de Nov. de 1925 ocurrió un sismo cercas de Zihuatanejo, Gro., acompañado por un tsunami estimado en 11  m de nivel máximo.  No existen reportes de su efecto en Acapulco o Manzanillo por lo que se estima que su alcance de efecto dramático se redujo a la cercanía de Zihuatanejo.

El tsunami conocido en la historia de Colima  ha llegado en una forma dramática, data del 22 de Junio 1932 y entró como frente quebrada de 10 m de nivel máximo a la playa de Cuyutlán, Col., devastando el lugar y 7 km de la costa,  llegando por 1 km tierra adentro.  En aquel mes ocurrieron 4 sismos fuertes en esa zona,  deliberando la energía acumulada de subducción en la sección Colima y Jalisco,  evento que se repita cada 72 años aproximadamente.

El evento se repitió el 9 de Oct. 1995 pero solo deliberando la energía en la sección entre Tecomán, Col., y Chamela, Jal. El terremoto de 1995 causó un tsunami en La Manzanilla, Jal., levantando por 4 ciclos el nivel de mar a 3–4 m máximo.

Mientras los tsunamis con anterioridad a 1952 solo están conocidos por reportes de observaciones de testigos oculares, a partir de esa fecha existen registros de mareógrafos de tambor,  que captaron los eventos y les hacen accesible a un análisis más científico y matemáticamente exacto. Por la instalación de mareógrafos que registran cada hora se redujeron los registros continuos en los años 80.  A.J. Sánchez Devora (1980) evaluó manualmente los registros gráficos de tsunamis en rollos de papel de los mareógrafos de tambor y les aplicó un análisis armónico separando la marea y niveles residuales,  obteniendo series de tiempo de tsunamis.

En las Tablas 3.4 se exponen parámetros de tsunamis resultantes del análisis de registros históricos por A.J. Sánchez Devora (1980) y relevantes para consideraciones de peligro en la costa de Jalisco, que de igual manera pudieron afectar las costas de Guerrero o Oaxaca.  Los resultados no muestran elevaciones dramáticos, que exceden el alcance de medición de mareógrafos.

Tabla 3.5. Niveles Máximos y Duración del Primer Ciclo de Tsunamis de lejos

| Origen | Fecha | Acapulco | Manzanillo | P Vallarta | Mazatlán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aleutians | 09/03/1957 | 64 cm/35' | 63 cm/ 7' |  | 18 cm/14' |
| Chile | 22/05/1960 | 192 /35' |  |  | 110 /33' |
| Peru | 20/11/1960 | 13 cm/30' |  |  |  |
| Buriles | 13/10/1963 | 49 cm/31' |  |  | 12 cm/ - |
| Alaska | 28/03/1964 | 107 /30' | 119 / 31' |  | 49 cm/38' |
| Aleutians | 04/02/1965 | 40 cm/ - | 27 cm/ - |  | 9 cm/ - |
| Japon | 16/05/1968 | 43 cm/31' | 40 cm/ 23' |  | 9 cm/25' |
| Hawai | 29/11/1975 | 43 cm/12' | 27 cm/ - | 23 cm/10' |  |
| Kermadec | 14/01/1976 | 12 cm/29' | 21 cm /24' | 14 cm/ 7' |  |

Tabla 3.6. Niveles Máximos y Duración del Primer Ciclo de Tsunamis locales

| Origen N/W | Fecha | Acapulco | Manzanillo | P Vallarta | Mazatlán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.5/ 99.1 | 28/07/1957 | 260 cm/ 30' |  |  |  |
| 17.2/ 99.6 | 11/05/1962 | 81 cm/ 30' |  |  |  |
| 17.1/ 99.6 | 19/05/1962 | 34 cm/ 30' |  |  |  |
| 16.3/ 95.8 | 23/08/1965 | 40 cm/ - |  |  |  |
| 18.4/103.2 | 30/01/1973 | 43 cm/ 28' | 113 cm/29' |  | 12 cm/ - |
| 17.3/101.3 | 14/03/1979 | 131 cm/ 30' | 42 cm/ 35' |  |  |
| 17.7/102.2 | 25/10/1981 | 9 cm / 30' |  |  |  |
| 18.1/102.7 | 19/09/1985 | 115 cm/ 12' |  |  |  |

Tabla 3.7. Periodo [min] entre la 1a y 2a cresta / periodo de mayor energía en el espectro

| Evento | Salina Cruz | Acapulco | Manzanillo | P. Vallarta | Mazatlán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/03/1957 |  | 35'/ 29.4' |  |  |  |
| 22/05/1960 | 44'/ 27.8' | 35'/ 30.2' |  |  | 33' / - |
| 13/10/1963 |  | 31'/ 29.3' |  |  |  |
| 28/03/1964 | 31'/ - | 30'/ 29.3' | 31'/ 33.7' |  | 38' / - |
| 16/05/1968 |  | 31'/ 27.9' | 23'/ 31.5' |  | 25' / 22.5' |
| 30/01/1973 | 34'/ 29.3' | 28'/ 29.3' | 29'/ 29.1' |  |  |
| 29/11/1975 |  | 12'/ 11.7' |  | 10'/ 10.4' |  |
| 14/01/1976 | 18'/ 18.5' | 29'/ 28.1' | 24'/ 28.9' | 7'/ 10.7' |  |
| 14/03/1979 |  | 30'/ 29.4' | 35'/ 38.6' |  |  |

Figura 3.9. Perfil del oscilador de cuarta onda estacionaria,  a – g indican el cambio de la forma en pasos de T/12 = 30°.

Seiches de una bahía son osciladores de cuarta onda estacionaria,  con una línea nodal en la frontera abierta y un medio vientre en el fondo de la bahía

El seiche o movimiento propio de una cuenca se observa cuando una fuerza inclina la superficie de agua de esa cuenca,  pero de repente deja de actuar y la superficie y todo el agua de la cuenca se pone en oscilación, libre de fuerzas externas.   El periodo del seiche de una bahía se determina según la fórmula de Merian:

(2)                             T    =    4L/(g h)1/2

Con:  L = longitud de la bahía,  h su profundidad media.  .

El sentido de presentar las Tablas 3.5 -3.7  es,  de mostrar que Sánchez Devora (1980) determinó la mayoría de los periodos entre la 1a y 2a cresta de tsunami en más o menos 30 minutos,  y por medio de análisis espectral obtuvo valores de periodo principal casi idénticos con los periodos entre la 1a y 2a cresta.

El día 3 de Dic. de 1948 ocurrió un sismo de magnitud 6.9 unos 30 km al norte de la Isla María Madre (posición 22N/106.5W),  que generó un tsunami de 2 – 5 m de elevaciones máximas en la Isla María Madre.  El evento causó la muerte de 4 personas, una cantidad de heridos y mayores daños.  El reporte no discierne entre efectos de terremoto y de tsunami,  tal vez por ocurrir casi simultáneamente.  El tsunami no fue registrado ni observado en ningún otro lugar.   En aquel tiempo todavía no existió la red mareográfica mexicana con estaciones cercas de las Islas Marías en Mazatlán y Puerto Vallarta.  La periodicidad del evento no es conocida.

3.1.1.3.4 Vulnerabilidad de las Costas de México a los Tsunamis

Como se explico anteriormente, para que un sismo genere un tsunami es necesario que ocurra en una zona de hundimiento de borde de placas tectónicas; es decir: que la falla tenga movimiento vertical y no sea solamente de desgarre con movimiento lateral. En la costa del Pacífico de México, esta condición permite diferenciar 2 zonas (figura 3.10).

Figura 3.10. Escenario sismo-tectónico de la costa del Pacífico  potencial de México y su potencial para generación y recepción de tsunamis.(CENAPRED,2001).

Al norte de la Placa de Rivera, donde la Placa del Pacífico se desliza hacia el norte con respecto a la Placa de Norteamérica, a lo largo de la falla de desgarre del Golfo de California. Esto propicia que las costas de Baja California, Sonora y Sinaloa no sean fuentes de origen de tsunamis locales, sino únicamente receptoras de los lejanos, con alturas máximas de olas esperadas de 3 metros.

En el sur, la Placa de Rivera gira y la de Cocos se hunde bajo la Placa de Norteamérica a lo largo de la Fosa Mesoamericana; constituye una frontera de colisión con hundimiento, generadora de tsunamis locales, algunos de los cuales han demostrado destructividad en las costas de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con alturas de olas máximas esperables de 10 metros. Esta zona también es receptora de tsunamis lejanos y regionales, con alturas esperables menores.

A la segunda zona, en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano de México se le considera área prioritaria para descentralización y desarrollo. Del país  es la expuesta a mayor riesgo de tsunamis destructivos; por ser asiento de comunidades costeras densamente pobladas, importantes instalaciones portuarias, industriales y de almacenamiento de combustibles, también es la más vulnerable. Comprende los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz, y un corredor turístico de aproximadamente 1,000 kilómetros de longitud, que incluye Puerto Vallarta, Manzanillo, Cuyutlán, Ixtapa-Zihuatanejo,  Acapulco, Puerto Escondido, Puerto Ángel y Bahías de Huatulco  (Figura 3.10).

Figura 3.11. Puertos industriales y turísticos en la zona costera de desarrollo prioritario según el Plan Nacional de Urbano, con alturas máximas de ola y fechas ocurrencia de tsunamis locales (CENAPRED, 2001).

Bibliografía

CENAPRED. 2001 .Plan Nacional de Urbano, con alturas máximas de ola y fechas ocurrencia de tsunamis locales.

Dressler, R., y Nuñez Cornú F.J., 2008: Investigación sobre los efectos de la marea M2 y probables tsunamis en las costas de Puerto Vallarta, México, por medio de un modelo hidrodinámico-numérico. (Todavía no publicado)

Farreras, S. F., and A. J. Sánchez, 1987. Generation, wave form and local impact of the September 1985 Mexican Tsunami. Science of Tsunami Hazard, 5(1): 3-13.

Ortiz, M., 2008: Estimación de la altura de ola de tsunamis en la costa occidental de México en función del momento sísmico y de extensión del área de ruptura de sismos interplaca localizados entre la costa y la Trinchera Mesoamericana.  Avance del proyecto CONACYT aprobado en la convocatoria de Ciencias Básicas 2005.

Pararas-Carayannis, G., (1985). The mexican earthquakes and tsunamis of 19 and 21 of September, 1985. Tsunami Newsletter, XVIII (2): 1-4

Sánchez-Devora, A. J. 1980. Tsunamis en la costa occidental de México. Tesis de maestría, CICESE, Ensenada, México.

Sánchez, A. J., S. F. Farreras. 1988. Tsunami threat to the mexican Pacific Ocean coast-Summary, Proc.   1987. Intern. Tsunami Symp., I.U.G.G., E. N. Bernard (ed), NOAWMEL, Seattle, WA. : 215-219.

Sánchez Devora, A. J., S. F. Farreras Sanz. 1993. January 1993: Catálogo de Tsunamis (Maremotos) en la Costa Occidental de México.   World Data Center A for Solid Earth Geophysics Publication SE 50.

Singh, S. K. et al. 1981.Seismic gaps and recurrence periods of large earthquakes along the Mexican subduction zone: A reexamination. Bull. Seismic. Soc. Am., 71, 3, 827- 843.

Singh, S. K., et al.  1984.  A catalog of shallow earthquakes of Mexico, 1900-1981.  Bull. Seismol. Soc. Am. 74 ,, 267-279.

3.1.1.4 Volcanismo

La actividad volcánica es una respuesta de la dinámica de la corteza terrestre en el movimiento de las placas tectónicas. En la mayoría de los casos los volcanes aparecen sobre líneas de debilidad como son fracturas y fallas, que permite en el interior de la tierra, una disminución de presión y densidad, subiendo el magma, hasta salir a la superficie en forma de una erupción volcánica.

El magma es un agregado compuesto por  minerales, agua y gases con una densidad menor que la roca encajonante, lo que permite su acenso, estos tres componentes determinan la viscosidad del magma y en conjunto con la cantidad de vapor proveniente de el agua subterránea, rigen el tipo de erupción que puede ser desde un tranquilo derrame hasta una violenta explosión volcánica, con su mortal nube ardiente.

A través del tiempo se han observado y analizado con el auxilio de la  geología, geofísica, geoquímica y estadística, los diferentes tipos de volcanes y erupciones en el mundo, llegando a determinar la evolución y etapas de desarrollo de estos, lo que permite  determinar su grado de peligro.

No todos los aparatos  volcánicos son iguales, existe volcanes que se forman durante un solo evento que puede durar años y después cesar su actividad, a estos volcanes se les llama monogenéticos. En contraste hay aparatos volcánicos que se forman durante diferentes etapas y cada una de ella es diferente, dependiendo de las condiciones del magma, a estos aparatos se les denomina poligenéticos.

3.1.1.4.1 Peligro volcánico

La actividad volcánica puede variar desde una tranquila emisión de derrames volcánicos, que permiten desalojar a las poblaciones cercanas al aparato volcánico y los únicos daños son a las construcciones y el medio natural como son terrenos de cultivo o vegetación. En el caso de la fauna gran parte permite su huida quedando solo los animales e insectos que por alguna razón su desplazamiento es lento.

En contraparte las explosiones volcánicas son violentas emisiones a  la atmósfera de productos piroclásticos, que pueden formar flujos piroclásticos o avalanchas de escombros y  en el caso de existir abundante agua, ya sea de originen pluvial,  agua subterránea o nieve perpetua, podría originar flujos de lodos, en cualquiera caso la velocidad de desplazamiento es tan rápida que en ocasiones no da tiempo a salir de su trayectoria, destruyendo toda vida a su paso.

3.1.1.4.2 Diagnóstico de peligro volcánico en el municipio de estudio.

Con excepción de las cenizas volcánicas, todas los demás productos volcánicos se desplazan sobre la superficie del terreno siguiendo el patrón de drenaje, los volcanes activos de la zona no se encuentran dentro de la misma cuenca hidrológica que el municipio, por lo que  la amenaza está representada por partículas ligeras, es decir, por las cenizas que se transportarían por medio del viento. En general, la dirección del viento en el municipio en estudio, suele venir del mar, por lo que sería mayormente de sur a norte, teniendo también la posibilidad de que provenga desde el Golfo de México. Conforme a esta teoría, existen pocas probabilidades de que la ceniza alcance a llegar y afectar a la población de este municipio. Sin embargo, la probabilidad de que la dirección del viento sea distinta existe, sobre todo porque el Sureste de México es conocido por el paso de huracanes.

Cerca del municipio de en estudio, existen complejos de tobas riolíticas y de tobas andesíticas que datan del periodo eógeno del terciario. En el municipio existen sedimentos volcánicos del Jurásico superior, al oeste de la Laguna de Manialtepec. (Servicio Geológico Mexicano. 2000)

Los volcanes activos más cercanos al área de estudio se encuentran en el estado de Chiapas, estos son dos, el Chichonal y el Tacaná (figura 3.13). Las rocas volcánicas que se presentan en esta zona activa son andesitas de hornblenda e hiperstena.

Esta región del estado de Oaxaca presenta actividad tectónica y volcánica expresada en los mapas por la presencia de calderas y fallas activas. (Ver mapa geológico-minero)

En el estado de Oaxaca no hay volcanes activos, los más cercanos y por lo tanto los que más pudieran repercutir al área de estudio son dos, el Tacaná y el Chichón o Chichonal, ambos ubicados en la Sierra Madre del Sur, dentro del Estado de Chiapas.

Volcán Tacaná

Surgió en la actual frontera de México y Guatemala hace 2 500 millones de años, en el Terciario Superior. Dentro de las coordenadas 15°08´04´´ de latitud N y  96°06´35´´ de longitud W.

La altura desde su base hasta la cumbre es de 4 067 metros.

Este volcán con base de granito no constituye un cono perfecto, ya que tiene tres cráteres, cada uno a diferente altura, el primero se encuentra a una altura de 3 448 msnm, el segundo de 3 655 y el tercero a 3 872 msnm. Este último formó barrancas durante sus erupciones más recientes. A su alrededor bajan profundas barrancas con pendientes fuertes, en ellas se encuentran las brechas volcánicas de las últimas erupciones.

La cima del cono muestra agujeros en forma de embudos. A la altura de 3 804 m hay un pequeño cráter elíptico, del cual, hasta a principios de los años 90 se desprendían pequeñas corrientes de agua y gas sulfuroso. (De la Torre, 1992)

El cerro de roca andesita de hiperstena y hornblenda, tiene un aspecto apagado y se encuentra muy erosionado, sin embargo aún no se le considera extinto, tuvo un paroxismo en 1855 en el que arrojó gran cantidad de ceniza, tuvo otra ligera en 1878 y luego continuó con una actividad fumarólica.

El 22 de diciembre de 1949 se presentó un temblor en la zona y posteriormente, en el año de 1950 se registraron ligeras fumarolas y liberación de poca ceniza. De una de las bocas salió humo blanco que depositó capas de azufre amarillo verdoso sobre la roca andesítica, además de ceniza volcánica.

De otra boca salió humo blanco acompañado de un fuerte ruido.

El vapor caliente salía del suelo desde antes de que existieran agujeros, a veces con olor a ácido sulfuroso y depositaba cristales de color claro, blanco o amarillo. Ahora son tres grupos de bocas y agujeros repartidos en 800 metros de longitud, a diferentes alturas del volcán.

Se reportó que algunas fumarolas fueron tan altas que se alcanzaron a ver hasta Tapachula, a unos 30 km de distancia.

Desde diciembre de 1985 se sintieron nuevamente pequeños temblores y en 1986 tuvo erupciones de poca importancia. Los sismos se intensificaron entre enero y febrero de 1988 y el 22 y 23 de abril se sintieron bajo el volcán, siendo el sismo del día 23 fuertemente sentido en las cercanías de la República de Guatemala.

El 8 de mayo de ese mismo año se formó un cráter pequeño a los dos tercios de la altura, del lado NW, en la línea fronteriza con Guatemala y comenzó con actividad fumarólica.

Desde la ubicación de este aparato volcánico y la del municipio en estudio, no existe una barrera morfológica (sierras o cualquier tipo de elevación) que impida que durante una erupción paroxismal la ceniza pueda llevar al municipio, si sobreponemos la información de las trayectorias de las depresiones tropicales registradas históricamente, una combinación de los vientos de este a oeste y la emisión de cenizas puede generar las condiciones propicias para definir que este aparato volcánico (por las cenizas que puede emitir) se considere una amenaza para el municipio.

# Volcán Chichón ó Chichonal

# El volcán tiene casi 250 mil años de existencia, se encuentra en la Sierra de Magdalena, cerca de las poblaciones del Chichonal y Chapultenango, en la región central del estado de Chiapas. En las coordenadas 17°20´00´´ N y 93°12´05´´ W.

# El volcán está constituido por rocas de andesita de hornblenda, pertenece al cenozoico superior. Presentaba materiales sueltos en su cono, alrededores y en los límites de la masa volcánica, donde había numerosas aguas termales, estos materiales sueltos son más recientes que el pleistoceno, y su estado solfatárico produce fuertes temblores en la zona.

# Su nombre se le dio por la fruta de una palma que ahí abunda.

# Su máxima altura es de 1 315 msnm.

# Federico K. G. Mulleried lo había explorado en 1928, tenía una altura de 1315 m y mostraba una forma cónica alargada de noroeste a sureste, estaba formado por cuatro cerritos volcánicos. En 1930 dio origen a fuertes terremotos locales, tuvo un cráter oval con un diámetro mayor a 1 900 m y menor de 900 m, el borde era angosto y el fondo del cráter inclinado.

# Al noroeste presentaba un manantial y existían varias solfataras de humo blanco que brotaban de agujeros y grietas del fondo del cráter, eran muy calientes y ácidas, con olor a anhídrido sulfuroso y ácido sulfhídrico.

# La chimenea de su cráter, con una profundidad aproximada de 9 km bajo la corteza terrestre, inició una fuerte actividad el 19 de marzo de 1982 que comenzó con una erupción de piedras, ceniza, y arenillas con polvo de azufre. El día 28, a las 23 horas, efectuó una explosión que mantuvo oscuro el cielo hasta las 15 horas del día siguiente. Los días 2 y 4 de abril produjo las erupciones más fuertes. La ceniza que lanzó llegó a medir hasta 40 km de altura. Arrojó piedras a 18 km de distancia, y una nube de residuos se levantó a 20 km de altura. La intensidad de esta erupción se calculó entre 40 y 50 megatones. Cuando menos 51 poblados y rancherías resultaron severamente afectados, fallecieron 117 personas y resultaron afectadas otras 40,500, según The International Disaster Database. (Careaga, 2010).

Tabla 3.8. Índice de explosividad volcánica VEI, tomada de la Guía Básica para la elaboración de Atlas Estatales  y Municipales de Peligro y Riesgo. Tomando en cuenta los 16, 777,533.6 m3 emitidos por complejo Domo San Pedro, se le atribuye un índice de explosividad de 3.

# Durante las exhalaciones de marzo y abril, se arrojaron unas 10 millones de toneladas de un gas compuesto principalmente de bióxido de azufre. La nube se desplazó hacia el oeste y formó un cinturón entre Ecuador y los 35° N que cruza el Pacífico, se calculaba que en el año de 1993, esto impediría el paso de un 5% de la luz solar que normalmente llegaba a los trópicos. (De la Torre, 1992)

# En la actualidad, el cráter que queda es una gran boca con grandes fumarolas, y una laguna que complementa al paisaje. (Careaga, 2010)

Figura 3.12. Ubicación de volcanes activos en la Republica Mexicana

Bibliografía

De la Torre, E. 1992. Volcanes de México. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 4ª Edición. p. 136, 137, 151, 152.

Volcanes activos de México, obtenido de: Manuel Ponce. Por las Montañas de México. http://www.galeon.com/cumbres/Archivos/volcanes.htm#Activos última actualización agosto 2001 (acceso 24 junio de 2010)

Alfredo Careaga Pardavé. México Desconocido: Volcanes activos de México. http://www.mexicodesconocido.com.mx/notas/2059-Volcanes-activos-de-M%C3%A9xico (acceso 24 junio de 2010)

Manuel Ponce. Por las Montañas de México: Volcanes activos de México. http://www.galeon.com/cumbres/Archivos/volcanes.htm#Activos (última actualización agosto 2001, acceso 24 junio de 2010)

The International Disaster Database. Centre for Research on the Epidemiology of Disaster. http://www.emdat.be/search-details-disaster-list. (acceso 25 junio de 2010)

3.1.1.5 Movimientos de masa

Son movimientos asociados a la inestabilidad de laderas, estos van desde la caída de rocas hasta la reptación del suelo.

Según el Atlas de Riesgos del Estado de Oaxaca (Gobierno del Estado de Oaxaca et al., 2003), los movimientos de masa pueden clasificarse en:

- Desprendimientos.

Consiste en el descenso veloz de las rocas o suelo

- Flujos.

Se producen en ambientes húmedos, el agua se comporta como el medio de transporte del suelo.

- Deslizamientos.

Es un movimiento de rocas, suelos o material, éstos son desplazados hacia abajo por una pendiente. Incluyen: la caída de rocas, deslizamientos y soliflucción (sedimentos finos), además de la reptación y los canales de flujo.

Son consecuencia de la ruptura, normalmente, en pequeños bloques, suceden en las laderas de fuerte inclinación. Tras la ruptura se forman grietas o zonas de debilidad de la roca. Normalmente sucede en la época de lluvias, cuando se saturan las arcillas localizadas en las fracturas.

Estos pueden ocasionar un verdadero desastre en caso de que las condiciones físicas y socioeconómicas estén vulnerables. La deforestación es una causa importante en el incremento de la inestabilidad de terrenos y por lo tanto de los riesgos de padecer desprendimientos

- Reptación

La reptación es el movimiento lento e imperceptible de una película de suelo con sentido a la pendiente.

3.1.1.5.1 Erosión

La erosión es un proceso natural que afecta desgastando y destruyendo continuamente los duelos y las rocas de la capa externa de la corteza terrestre. Este proceso es de naturaleza física (choques y arrastres) y química (disolución). Los factores que participan en este proceso son el clima, la lluvia, el viento, la vegetación, la la presencia de animales y la acción del hombre.

Según el Atlas de Riesgos del Estado de Oaxaca (Gobierno del Estado de Oaxaca et al., 2003), los tipos de erosión se clasifican de la siguiente manera:

- Erosión hídrica laminar.

Se considera como la de mayor importancia debido a que remueve grandes volúmenes en grandes extensiones de terreno. Sucede debido al impacto de la lluvia aunado al escurrimiento superficial a favor de las pendientes que afecta sobre los terrenos con litología profundamente meteorizada y desprovista de vegetación.

- Nula (Eho)

Corresponde a una morfogénesis fluvio-acumulativa en terrenos llanos o con muy escasa inclinación, con latitudes cercanas a la del nivel del mar.

  - Débil (Eh1)

Afecta a los terrenos con pendientes suaves, o a lomas con escasa inclinación que contienen cultivos de temporal o con vegetación primaria aislada y con sedimento finos arcillo-arenosos, predominantemente aluviales. Su morfogénesis se relaciona con acumulaciones en llanuras a partir de corrientes superficiales o con barras de antiguos litorales.  Se encuentra en zonas con altitudes bajas, en márgenes amplios de cauces en terrenos de montañas bajas y lomeríos, así como paralelas al mar. Se presenta también en zonas de bosques tropicales húmedos y subhúmedos, asi como en algunas partes de selva baja caducifolia a lo largo de la costa. Afecta a un 10% del territorio del estado de Oaxaca.

  - Moderada (Eh2)

Se la localiza en montañas de cualquier altura, con cimas redondeadas y pendientes planas, lomeríos y cerros aislados de baja altura, cubiertos por bosques, selvas o cultivos de temporal densos o en remanentes aislados; en altitudes de entre 200 y 2000 msnm e inclinaciones de 1 a 11 grados. Su morfogénesis es cárstica, volcánica o estrictural plegada que corresponde a suelos en calizas, lavas, piroclastos y rocas volcanosedimentarias andesíticas, carbonatadas y terrrígenas.

Afecta a un 35% del Estado, presentándose en la costa del Pacífico, entre otras, incrementándose debido a la deforestación y despojo de la cubierta vegetal.

  - Alta (Eh3)

Afecta a terrenos en altitudes de entre 200 y 2000 m, en relieves pronunciados, cerros aislados y lomeríos con pendientes de entre 4 y 20 grados. Se debe a la sobreexplotación forestal y a la topografía que permiten el arrastre de suelos fértiles.

  - Débil, asociado a desbordes (Eh4)

Es la erosión natural provocada por las fluctuaciones o variaciones en los niveles de agua en ríos, presas y lagunas.

- Erosión concentrada.

Es el desprendimiento de suelos en forma vertical, formando así, cárcavas y cañadas. Están asociadas a eventos tectónicos que coadyuvan en la profundización de los cauces y a pendientes muy acentuadas.

  - Asociada a cauces y cañadas (Ec1)

Incluye a la formación de redes de drenaje que van de unos cuantos a decenas de metros de profundidad. Cubre un 30% del estado.

  - Asociada a cárcavas (Ec2)

Sucede en zonas áridas con fuertes precipitaciones ocasionales, sobre todo en terrenos de materiales blandos y poco compactos, como suelos arcillosos y margas.

- Erosión eólica.

Es provocada por la acción del viento, puede ser por el proceso de reptación o por el proceso denominado deflación, el cual se refiere al desplazamiento ocasionado por los remolinos de viento.

  - Moderada (Ee2)

En este estado, a pesar de la presencia de fuertes vientos, el desplazamiento de las partículas es relativamente débil por este factor, gracias a la presencia de los cultivos permanentes y concentraciones de vegetación primaria que amortiguan el impacto.

- Erosión marina.

Sucede por el movimiento del agua del mar, este remueve y traslada a las partículas.

- Normal (Em1)

Se ubica en la costa en playas de corta y gran longitud, formadas por arena fina y algunos fragmentos gruesos. Tiende a modelar una zona característica de plataforma plana sobre las rocas de la costa.

- Erosión antropocéntrica.

Es aquella asociada a la acción del hombre, según el tipo de acción es el subtipo de erosión:

  - Por asentamientos humanos (Ea1)

  - Por obras civiles o aprovechamiento de recursos geológicos (Ea2)

Incluye vías de comunicación, presas, minas o bancos de material.

  - Deforestación (Ea3)

Sucede por la necesidad de extender sus tierras de cultivo, principalmente granos, agave o inducción de pastizal para la ganadería.

  - Por actividad humana en dunas o playas (Ea4)

Principalmente se presenta por el establecimiento de asentamientos humanos o desarrollos turísticos.

Bibliografía

Gobierno del Estado de Oaxaca et al. (2003). Atlas Estatal de Riesgos. Oaxaca: Gobierno del Estado de Oaxaca.

3.1.1.5 Concentración de gases o minerales en agua o aire

Prácticamente en toda la corteza terrestre es factible de encontrar emanación de gas radón, sin embargo, no se ha realizado en toda la Republica Mexicana, un estudio sobre la emanometría del gas radón, ni siquiera en las principales ciudades. Por lo que esto debe de ser motivo de un estudio especifico en el municipio, de igual manera y en especial en este municipio que tiene un alto porcentaje de su territorio como humedal, debe de considerarse el realizar un estudio especifico de metano, dado que el depósito de sedimentos y materia orgánica en la parte baja del municipio, genera las condiciones propicias para la formación de este gas que puede generar diversos problemas de salud.

3.1.1.6. Inundaciones

# El alto porcentaje de zonas bajas y planas que pueden ser modificadas por la tectónica activa de la región que también puede generar Tsunamies, combinado con los cambios climáticos globales que puede generar aumento en los niveles del mar, la cercanía a la costa y la histórica presencia de depresiones tropicales, genera las condiciones propicias para que la parte baja del municipio, sobre todo aquellas localidades e infraestructuras como las carreteras, ubicadas debajo de los 10 msnm, sufran una afectación.

# El análisis de las imágenes de satélite de la zona, evidencian que los principales ríos del municipio han tenido variaciones en sus cauces, seguramente después de movimientos de masa registrados en la parte alta de la cuenca (deslizamientos, erosión hundimientos o activación de fallas)

# 3.1.1.6.1 Los Peores Huracanes en México

# Acorde a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, la zona ha sido impactada por los siguientes eventos

Imagen 3.13

Al igual que una máquina de vapor, la cual posee aire caliente y húmedo, los rayos solares hacen su función, calentar las aguas oceánicas, entonces el aire húmedo se calienta, se expande y empieza a elevarse como los globos aerostáticos. Más aire húmedo sustituye al caliente y comienza el proceso que tiene por resultado una gran presión y la formación de ráfagas de viento a gran velocidad.

México se ha visto devastado a lo largo de su historia por estas formaciones, las cuales alcanzan diferentes categorías dependiendo de la fuerza de sus vientos que van desde 118 km (categoría 1) hasta los 250 km por hora (categoría 5).

El huracán Wilma fue una de los más destructivos que hayan tocado a las costas mexicanas en el mes de octubre del 2005. Wilma tocó tierra en varias ocasiones, dejando huella de sus efectos en la península de Yucatán. El ojo pasó por la isla de Cozumel para hacer contacto en playa del Carmen en Campeche. Las pérdidas fueron incuantificables al afectar el turismo, la agricultura, y las actividades económicas en general, se estima, sus daños se cuantifican en 7.5 billones de dólares.

El huracán Gilberto llegó a tierra el 14 de septiembre de 1988, en la península de Yucatán registrado como un huracán categoría 5, provocó inundaciones en la parte noreste del país y su consecuencia fueron 202 muertes. El ojo del huracán alcanzó 15 Km de diámetro y la zona de su influencia fue de 250 Km, atacando a Cuba al mismo tiempo. Siguió su camino en dirección del Golfo afectando a Campeche desapareciendo en Monterrey, provocando el desbordamiento del río Santa Catarina, el cual atraviesa la capital noeleonesa. Las pérdidas se cuantifican en 10 billones de dólares pero en todos los países que afectó.

Otro huracán catastrófico para México fue el Huracán Paulina que se presentó por el Pacífico en octubre de 1997, dejando un saldo destructivo y mortífero en diferentes estados de México. Alcanzó la categoría 4 y tocó tierra en Puerto Escondido para después internarse y devastar el popular puerto de Acapulco. Más de 300,000 personas se quedaron sin casa, las pérdidas económicas fueron cerca de 7.5 billones de dólares de esa época, y las muertes se calculan entre 300 y 400 en México.

El huracán Erika impactó de forma desastrosa el noreste de México en el 2003. En consecuencia fueron evacuadas las 51 plataformas petroleras, lo que significó una pérdida de 8,708 barriles de petróleo por día y 173,140 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente. Nuevo León y Tamaulipas fueron los principales centros donde Erika dejó devastación.

En el año de 2005 hace su aparición el huracán Ismael. Produjo olas de 9 metros en las costas mexicanas, causando la destrucción de 52 botes con daños graves, falleciendo 57 pescadores. En su camino a través del noroeste mexicano, las fuertes lluvias dejadas por el huracán alcanzaron los 197 mm en el estado de Sinaloa lo que causó la inundación de 4 municipios, la destrucción de 373 casas y daños a 4790 y 54 personas perdieron la vida. En los Mochis los vientos destruyeron casas y postes telefónicos, en Sonora Ismael dejó 276 mm de agua, afectando gravemente a Huatabampo y afectando a 24,111 personas que se ubicaban en 8 municipios, destruyó 4728 casas, 107 escuelas más dos hospitales. Destrozó las líneas de alta tensión afectando 3481 Km cuadrados. Los daños en Sonora se calcularon en 8.6 millones de dólares.

El huracán Stan se presenta en el 2005 desbordando el río Tapachula en Chiapas, provocando que arrasara con 2500 casas, la mayor parte de los habitantes de la Sierra de los Tuxtlas tuvieron que evacuarse. Cuando su paso se incrementaba en dirección de la Sierra Madre del Sur, los estados de Oaxaca y Chiapas fueron afectados significativamente.

Inundaciones

Un terreno inundable es aquel queda frecuentemente saturado de agua durante más de 30 minutos continuos.

Las inundaciones inicialmente son fenómenos naturales necesarios para el mantenimiento de algunos ecosistemas, sin embargo, con la presencia humana se pueden convertir en un problema.

Sus causas se relacionan principalmente a los asentamientos humanos en zonas aledañas a ríos, arroyos, lagos, presas o mareas. Estas obras son construidas en momentos donde los cuerpos de agua no se encuentran en su máxima capacidad o en sitios donde se desconoce el régimen climático. Así, cuando sucede una tormenta “extraordinaria” o un tsunami, aumenta el nivel del agua ocasionando pérdidas humanas y de infraestructura.

La obra humana que modifica la dinámica e infiltración del agua, por ejemplo la construcción de canales, de presas, de carreteras y de obras de drenaje aguas arriba también pueden aumentar los riesgos.

En el estado de Oaxaca prácticamente cada año hay inundaciones por desbordamiento de ríos y lluvias locales intensas.

En seguida se muestra el mapa con los puntos de inundación principales del estado de Oaxaca, cabe mencionar que el municipio en estudio, en esta imagen presenta sus áreas de inundación en zonas relativamente altas pero relacionadas a ríos, pero debería de considerarse que toda la zona costera se encuentra sobre el nivel del mar, por lo que es inundable.

Figura3.14. (Gobierno del Estado de Oaxaca et al., 2003)

Bibliografía

Gobierno del Estado de Oaxaca et al. 2003. Atlas Estatal de Riesgos. Oaxaca: Gobierno del Estado de Oaxaca

3.1.2 Amenazas Antrópicas

Las amenazas antropogénicas son aquellos eventos potencialmente desastrosos producidos por actividades u obras desarrolladas por el hombre y se clasifican en fenómenos:

Socio – organizativos (terrorismo, sabotaje, asaltos, etc.).

Sanitario-ecológicos (residuos peligrosos, canal de aguas negras, basurero, etc.) y

Físico-químicos (almacenamiento y manejo de substancias peligrosas).

3.1.2.1 Fenómenos Físico químicos

En las lecherías a parte de la producción de leche se producen cantidades considerables de excreciones y orina que tienen un grave impacto en la calidad del aire y, consecuentemente, en la salud. Aunque el tráfico vehicular y las operaciones relacionadas con cultivos agrícolas son fuentes de contaminación del aire bien conocidas, en un estudio encabezado por Mitloehner (Beneficios y perjuicios de las lecherías en California: http://ucce.ucdavis.edu/datastore/datastoreview/showpage.cfm?usernumber=3858&surveynumber=199),  la industria lechera sobresalió como fuente principal de contaminantes que contribuyen al calentamiento global. Entre  los contaminantes que resultan  del estiércol, orina y el vaho de las reses se encuentran el dióxido de carbono y el oxido nitroso además de  partículas orgánicas volátiles. Las alternativas ante este problema es el mejoramiento del manejo de excreciones y adecuar sistemas de captación de gases que se generan de las mismas para generar metano.

Tabla 3.9. Industrias lecheras.

| No. de lechería | Entidad | Municipio | Localidad | Calle | Colonia | Referencia | Familias | Beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2033410100 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande | Margarita Maza de Juárez | Balbuena | Entre Margarita Maza y Av. 5 de Mayo | 235 | 391 |
| 2033410400 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande | Carretera Costera S/N | Barrio la Cruz | Frente a carnicería Carmona | 70 | 117 |
| 2033410600 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Río Grande | Principal S/N | Piedra Parada-Linda Vista | Cerca del asoleadero de Coco | 80 | 134 |
| 2012032600 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | San José del Progreso | Miguel Sabino S/No. | Centro | A un lado de la agencia municipal | 122 | 189 |
| 2012034300 | Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Santa Rosa de Lima | Domicilio Conocido | Centro | Frente a las oficinas de la C. F. E. | 79 | 117 |

Azufre:

El azufre es un elemento químico de carácter no metálico muy abundante en la corteza terrestre, es  de color amarillo, blando, frágil, ligero. Se encuentra en grandes cantidades combinado en forma de sulfuros y de sulfatos, es insoluble en agua pero se disuelve en bisulfuro de carbono.

Tabla 3.10. Uso del azufre en Oaxaca

| Entidad Federativa y municipio | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ene-Mar | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. |
| Oaxaca | 45 087 | 36 110 | 36 005 | 12 258 | 4 903 | 3 393 | 1 762 | 2 138 | 2 819 |

La contaminación de acuíferos por intrusión salina debida al retroceso y avance del agua salada causada por la sobreexplotación de los pozos que abastecen a la población.

La contaminación de acuíferos por nitratos se ha visto favorecida por el uso creciente de abonos químicos y la concentración de un gran número de cabezas de ganado en pequeñas extensiones de terreno, la cría de pollos y cerdos y de cultivos a los que se adiciona herbicidas, químicos y abonos así como también por el poco o nulo mantenimiento de las tuberías de drenaje o pozos ciegos.

Cultivo de limón:

Demandan mucho abono (macro y micronutrientes), lo que supone gran parte de los costes y es una planta que frecuentemente sufre deficiencias, destacando la carencia de magnesio, que está muy relacionada con el exceso de potasio y calcio y que se soluciona con aplicaciones foliares.

Otra carencia frecuente es la de zinc, que se soluciona aplicando sulfato de zinc al 1 %. El déficit en hierro está ligado a los suelos calizos, con aplicación de quelatos que suponen una solución escasa y un coste considerable.

Cultivo de maíz:

El maíz necesita para su desarrollo unas ciertas cantidades de elementos minerales. Se recomienda un abonado de suelo rico en P y K así como de  nitrógeno en mayor cantidad sobre todo en época de crecimiento vegetativo. Otros elementos: boro (B), magnesio (Mg), azufre (S), Molibdeno (Mo) y cinc (Zn). Son nutrientes que pueden a parecer en forma deficiente o en exceso en la planta.
Es importante realizar un abonado ajustándose a las necesidades presentadas por la planta de una forma controlada e inteligente. Pero no siempre se hace de la manera correcta.

Cultivo de frijol:

Se recomienda adicionar Nitrógeno, Zinc, fosforo potasio y hierro.

Cultivo de ajonjolí:

FERTILIZACIÓN

Suelos bajos en fósforo; se aplicará de la forma siguiente:

290 kg/ha de Formula 16-20-0 a la siembra

97 kg/ha de Sulfato de Amonio al aporco del cultivo

97 kg/ha de Sulfato de Amonio al inicio de la floración

Suelos altos en fósforo y potasio

194 kg/ha de Sulfato de Amonio a los quince días después de germinado el cultivo.

194 kg/ha de Sulfato de Amonio a los 30 días después de haber realizado la primera.

La fertilización del cultivo se repartirá en tres aplicaciones en Suelos Arenosos siendo de la forma siguiente:

1ª Fertilización a los quince días después de germinado.

2ª Fertilización a los treinta días después de germinado

3ª Fertilización a los cuarenta y cinco después de germinado

Se recomienda realizar un análisis de nutrientes del suelo, previo a la siembra para los requerimientos nutricionales del suelo/planta.

Cultivo del cacahuate:

El cultivo del cacahuate requiere bastante atención en cuanto al ataque de plagas. Las de mayor importancia económicamente son: plagas del suelo como gallina ciega y gusano trozador, y del follaje: chapulín diabrótica, gusano saltarín, gusano peludo y araña roja.

En la siguiente tabla se presentan las principales plagas que atacan al cacahuate, producto comercial, dosis por hectárea y época de aplicación.

Tabla 3.11. Principales plagas del cacahuate.

| Nombre de la plaga y forma de ataque | Producto comercial y dosis por hectárea | Época de aplicación |
| --- | --- | --- |
| Gallina ciega (Phyllophaga spp.) (suelo). | Carbofuradán 5%: de 20 a 30 kilogramos. | Combate preventivo: aplique en banda de 10 cm al momento de la siembra. |
| Gusano trozador (Agrotis ipsilon y Chorizagrotis auxiliaris) (suelo) | Triclorfón 4%: 25 Kilogramos. | Usese cuando se encuentre en promedio cinco planta dañadas por metro lineal. |
| Chapulín (Brachystola magna y Melanoplus spp.) (follaje) | Parathión metílico 720: 1.5 litros | Es necesario aplicar cuando se observen tres adultos por metro lineal. |
| Diábrotica (Diabrotica spp.) (follaje) | Parathión metílico 720: 1.5 litros | Usese cuando se encuentre en promedio cinco planta dañadas por metro lineal. |
| Gusano saltarín (Peridroma saucia) (follaje) | Parathión metílico 720: 1.5 litros | Es necesario aplicar cuando se observen cuatro adultos por metro lineal. |
| Gusano peludo (Estigmene acrea) (follaje) | Parathión metílico 720: 1.5 litros | Aplicar cuando se observen cuatro larvas por metro lineal |
| Araña roja (Tetrancychus spp.) (follaje) | Parathión metílico 720: 1.5 litros | El insecticidad se aplica en cuato se observe la aparición de arañuelas. |
| Fundación Produce Sinaloa, A. C (2010). |  |  |

Cultivo de Sandia:

Los fertilizantes de uso más extendido son los abonos simples en forma de sólidos solubles (nitrato cálcico, nitrato potásico, nitrato amónico, fosfato monopotásico, fosfato monoamónico, sulfato potásico, sulfato magnésico) y en forma líquida (ácido fosfórico, ácido nítrico), debido a su bajo coste y a que permiten un fácil ajuste de la solución nutritiva, aunque existen en el mercado abonos complejos sólidos cristalinos y líquidos que se ajustan adecuadamente, solos o en combinación con los abonos simples, a los equilibrios requeridos en las distintas fases de desarrollo del cultivo.

Refrigerantes:

## Los refrigerantes y su impacto ambiental

Se sabe que los productos químicos conocidos como clorofluorocarburos (CFC), que se utilizan como refrigerantes, tienen efectos nocivos en la capa de ozono estratosférico de la tierra. En consecuencia, se están realizando esfuerzos de ámbito internacional para retirar paulatinamente del mercado la mayoría de los CFC o hidrocarburos halogenados.

Con respecto a los refrigerantes más utilizados en la industria pesquera, el R-12, el R-22, el R-502 y el amoníaco (R-717) son los principales. Sin embargo, debido a la prohibición del uso de CFC para el año 2000 en los países desarrollados, la mayoría de los actuales sistemas de refrigeración que utilizan CFC se enfrentarán con graves problemas en la transición del R-12 y el R-502 a otros refrigerantes. Desde el punto de vista de la ingeniería, en algunos casos es posible modificar los sistemas de refrigeración para adaptarlos al uso de otros refrigerantes.

Tabla 3.12. Disposiciones del Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

| Compuesto químico | Observaciones |
| --- | --- |
| Grupo I: CFC (clorofluorocarburos) | Reducción gradual durante el decenio de 1990. |
| R-11; R-12; R-113; R-114, R-115, R-502 | Sustitución completa para el año 2000 en los países desarrollados y para el año 2010 en los países en desarrollo. |
| Grupo II: Halones | Reducción gradual durante el decenio de 1990. |
| Halón 1211; halón 1301; halón 2402 y tetracloruro | Sustitución completa para el año 2000 en los países desarrollados. Los países en desarrollo tienen un período de gracia de diez años. |
| Grupo III | Reducción gradual durante el decenio de 1990. |
| Metilcloroformo | Sustitución completa para el año 2005 en los países desarrollados. Los países en desarrollo tienen un período de gracia de diez años. |
| Nota: Todas las disposiciones del protocolo entraron en vigor el 1° de enero de 1989 y se revisaron en 1990. (Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, 2005) |  |

Finalmente existe por parte de los agricultores una práctica ancestral para desmontar la cobertura vegetal original y preparar el terreno para su cultivo que es denominada “rosa tumba y quema” la cual no tiene un control o planeación, por lo que existe una generación de incendios dispersos en el estado, algunos de los cuales se inician precisamente por esta practica agrícola.

3.1.2.2  Fenómenos sanitarios ecológicos

Se tiene información solamente de la calidad de aguas referida previamente, que son predominantemente en la costa, donde la calidad del agua es buena, no existe información de otros lugares dentro del continente.

No existe información suficiente sobre localidades con basureros, o acuíferos contaminados por agroquímicos, que son las localidades en donde se puedan generar las condiciones propicias para generar un fenómeno que afecte a la salud ambiental, es necesario trabajo de campo.

La información de calidad aire, se presenta en las siguientes tablas.

3.1.2.3 Fenómenos Socio organizativos

Se tiene poca información con relación del aspecto social, de las localidades en donde se puedan generar las condiciones propicias para generar un fenómeno de esta naturaleza, es necesario trabajo de campo.

Incendios

Si bien los incendios pueden ser de origen natural (provocados por tormentas eléctricas o por altas temperaturas), se podría decir que actualmente la mayoría ocurren de manera inducida por el hombre tanto accidentalmente como intencionalmente, afectando a todo tipo de vegetación.

A pesar de que existen disposiciones legales para la prevención, combate y control de incendios dentro de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, su reglamento y de la Norma Oficial Mexicana, la NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997, la cual “regula el uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios, y que establece las especificaciones, criterios y procedimientos para ordenar la participación social y de gobierno en la detección y el combate de los incendios forestales.” (SEMARNAP, SAGARPA, 1999).

Las implicaciones que tiene el fuego en el ambiente son muchas ya que éste afecta física biológica y químicamente al terreno alcanzado.

Pocas son las especies vegetales que resistan a los efectos del fuego, por lo que a su paso provoca pérdida de masa forestal, pérdida de biodiversidad, disminución de la humedad en el aire y suelo, reducción del crecimiento y mortandad de los individuos y también promueve la proliferación de fauna xilófaga y flora lignícola, la cual se establece en la zona afectada provocando la muerte continua de muchos de los sobrevivientes.

En cuanto a los efectos en el suelo, comienzan con una pérdida de humedad afectando así la estructura coloidal del suelo y su compactación. Además, debido a la pérdida de la cubierta vegetal se intensifica la absorción fótica, aumentan las variaciones térmicas y de evaporación y se reduce la capacidad de retención del agua.

Por otro lado ocurre una acumulación de carbón y cenizas, modificando la composición química del suelo. El humus y algunos minerales son removidos en algunas partes.

Los incendios participan a mediano plazo en el incremento de la erosión del suelo en las áreas forestales ocasionando una sinergia de daños.

El fuego incrementa las muertes en las poblaciones animales, arrasa con refugios, nidos, crías y animales lentos o pequeños que no alcanzan a desplazarse, afectando así, el equilibrio en las poblaciones.

Más allá de los daños ambientales mencionados, aunque raramente hay pérdidas humanas debido a los incendios forestales, un incendio afecta a la economía, debido a que destruye lugares de recreación y turismo, infraestructura rural y pequeños cuerpos de agua que se le pudieran atravesar.

Las principales causas antrópicas de incendios forestales en el estado de Oaxaca según el Gobierno del estado et al., (2003) son las siguientes:

- Quema de pastos.

Para la remoción de pastizales o de parásitos que pueden afectar a la ganadería, como las garrapatas.

- Quema para cultivos.

Con el fin de preparar los terrenos queman residuos agrícolas, sin embargo al no tomarse las precauciones necesarias, los incendios son propagados sin control.

- Quema en áreas forestales.

Tienen el fin de reducir los combustibles peligrosos o de preparar el terreno para una plantación.

- Aprovechamiento forestal.

Incluye la extracción de madera, el aprovechamiento de leña, la extracción de resinas, producción de carbón y aprovechamiento de recursos no maderables.

- Hogueras de excursionistas.

- Fumadores.

Cuando éstos arrojan colillas de cigarro a las áreas forestales, sucede sobre todo al lado de los caminos y carreteras.

- Cazadores.

Provocan incendios con el fin de encerrar a sus presas en áreas determinadas, o para quitar la vegetación y facilitar su captura.

- Incendiarios (pirómanos)

- Problemas de límites y rencillas entre pobladores.

Son causados por problemas entre pobladores, por la disputa de terrenos.

Se extrajeron las siguientes tablas () del Atlas de Riesgos del Estado de Oaxaca, donde se puede apreciar tanto el área y tipo de vegetación de los terrenos afectados durante el periodo 1995-2003 por el fuego, así como las causas de los incendios forestales durante el periodo 1995-2000.

Tabla 3.13. (Gobierno del Estado de Oaxaca et al., 2003)

| Tipo de vegetación y superficie afectada (Ha) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | No. De Incendios | Renuevo | Arbolado adulto | Arbustos y matorral | Pastizal | Total |
| 1995 | 147 | 1,336.50 | 1,203.30 | 3,593.00 | 2,331.30 | 8,464.10 |
| 1996 | 137 | 503.00 | 2,049.00 | 2,341.00 | 3,134.00 | 8,027.00 |
| 1997 | 237 | 1,343.00 | 1,401.00 | 4,707.00 | 3,179.00 | 10,630.00 |
| 1998 | 419 | 35,893.50 | 95,595.30 | 62,664.00 | 58,029.80 | 252,182.50 |
| 1998 | 419 | 35,893.50 | 95,595.30 | 62,664.00 | 58,029.80 | 252,182.50 |
| 2000 | 292 | 2,689.80 | 2,587.30 | 9,480.80 | 4,792.30 | 19,550.00 |
| 2001 | 274 | 1,068.00 | 3,049.50 | 6,484.00 | 4,236.00 | 14,837.50 |
| 2002 | 276 | 3,637.00 | 6,900.50 | 14,201.50 | 12,931.50 | 37,670.50 |
| 2003 | 327 | 6,367.00 | 10,233.00 | 25,485.00 | 27,280.50 | 69,365.50 |
| TOTAL | 2,336 | 54,611.80 | 124,551.40 | 133,142.80 | 120,624.40 | 432,930.10 |

Tabla 3.14. (Gobierno del Estado de Oaxaca et al., 2003)

| Causa de incendios | Año |  |  |  |  |  | No. De Incendios | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  |  |
| Actividades Agropecuarias | 38 | 35 | 62 | 141 | 137 | 87 | 500 | 34.3 |
| Causa no determinada | 41 | 42 | 103 | 148 | 58 | 67 | 459 | 31.6 |
| Fumadores | 38 | 30 | 19 | 74 | 45 | 36 | 242 | 16.6 |
| Fogatas | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 8 | 69 | 4.7 |
| Rencillas |  | 2 | 30 | 11 | 13 | 2 | 58 | 3.9 |
| Otras actividades | 10 | 5 |  | 7 | 13 | 15 | 50 | 3.4 |
| Act. Forestales | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 26 | 1.8 |
| Litigios | 5 | 3 |  | 8 | 4 | 5 | 25 | 1.7 |
| Quema de basura |  | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 25 | 1.7 |
| Cazadores |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 5 | 0.3 |
| TOTAL | 147 | 137 | 237 | 419 | 292 | 227 | 1459 | 100 |

En concordancia con la tabla anterior, la figura 3.15 presenta en rojo a los municipios de Oaxaca con mayor riesgo de incendios, en él se puede apreciar que el municipio en estudio esta inserto en las regiones más vulnerables a los incendios corresponden al Istmo, Sierra Norte, Sierra Sur, Mixteca y la Costa.

Figura 3.15. (Gobierno del Estado de Oaxaca et al., 2003)

Bibliografía

Gobierno del Estado de Oaxaca et al. 2003. Atlas Estatal de Riesgos. Oaxaca: Gobierno del Estado de Oaxaca.

SEMARNAP, SAGARPA. 1999. Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997. Diario Oficial. México.

http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/normasoficialesmexicanasvigentes/Elaboracin%20conjunta%20%20con%20otras%20secretarias/NOM_015_FUEGO.pdf

Vulnerabilidad Villa de Tutultepec

En función de las características ya tratadas en capítulos anteriores, ver figuras anexas, como son; Morfológicas (terrestres y marinas), dinámica geológica, climatología, economía, infraestructura y unidades de respuesta a emergencias del municipio, es posible definir que la vulnerabilidad existente ante fenómenos tales como; Sismos, tsunamis e inundaciones,  como a continuación se presenta:

- De alta a media para la infraestructura, debido a que la mayor parte de los asentamientos e infraestructura se ha desarrollado sobre la parte plana baja del municipio que coincide con la zona factible de ser inundable,  debido a que una amplia zona se encuentra por debajo de la cota de los 10 msnm, en consecuencia la factilibilidad de afectación ante eventos como depresiones tropicales, tsunamis o cambios climáticos. Es necesario hacer una mención especial en que la parte occidental del municipio porque se detecta que en ella el río ha variado su curso hasta en 5 km. Esta zona es más factible de ser afectada ante eventos sísmicos por encontrarse en una litología consistente de sedimentos no consolidados.

- De media a baja para el ambiente, dado que la mitad del municipio es mas susceptible a sufrir daños en los servicios ambientales que los habitantes requieren.

- De alta a media para la población, en virtud de la mayoría de esta se ubica en la parte baja plana del municipio, la cual es factible de ser afectada en un alto porcentaje ante los fenómenos antes citados, sobre todo la porción accidente del territorio municipal, donde se ubica el rio Atoyac que descarga el agua captada en la cuenca Río Atoyac - Paso de la Reyna que es la de mayores dimensiones en la región.